Дәріс №14 қателерді тасымалдауда пайдаланылатын формулалар

1 жағдай. Бағаланатын функция түрі

(5.1)

Мұндағы  l — орташа қателігі ml өлшенген шама;; а —тұрақты (қатесіз) шама.

Бағаланатын функциядан жеке шығарылған  өлшенген шама төмендегі шамаға тең болғанда

(5.2)

Төмендегі өлшеулерді математикалық өңдеудің кез келген функцияның дәлдігін белгілі орташа квадраттық қателігі және тәуелсіз аргументтері бойынша анықтаудың фундаменталды формуласы болып табылатын келесі формуланы  (кейде мұны қателіктерді тасымалдау формуласы депте атайды) пайдаланып

(5.3)

аламыз

2 жағдай. Бағаланатын функция мына тұрде

при условиях случая 1  жағдай шарты барысында

жеке өндірілген құрайды

Осыдан табамыз

3 жағдай. Бағаланатын функция сызықтық, яғни.

мұндағы аi — тұрақты коэффициенттер; li — орташа қателігі mi шамамен өлшенген.

у функциясынан li аргументі бойынша жеке өндірілген келесі түрде болады:

;      ;    ….. ;

Подставляя fi және mi  формуласына қойып,

егер  а1 = а2 = . . . = аn =  1,  сызықтық функцияның түрі келесі түрге келеді:

Осыдан егер бағаланатын функция сумма немесе бірнеше тәуелсіз аргументтердің айырмасы ретінде берілсе, онда орташа квадраттық қателік, барлық кезде аргументтердің орташа квадраттық суммасына тең болады: егер  m1, =m2 =, … ,= mn=m, болса онда

яғни қателіктің жинақталуы сызықтық емес, керісінше аргумент санының квадраттық түбіріне  пропорциональды болады.

4 жағдай. Бағаланатын функция логарифм болып табылады, яғни.

Жекешығарылым тең

мұндағы   е = 2,718 ... —  натураль   логарифм негізі.    lg e= 0,4343 . . . ,  болғанда, онда

Осыдан кейбір шамалардың салыстырмалы қателігі,

Тең деп алуға болады.

Бұл қатынас геодезиялық тұрғызуларды логарфмдеу  әдісімен өңдеу барысында пайдаланылады.

Өлшенген шама функциясының салмағы

(5.3) формуласындағы өлшенген шама функциясының орташа квадраттық қателігін жеке аргументтер қателігіне ауыстырамыз:

Мұндағы рi —аргумент салмағы;  — салмақтық бірлік қателігі. Осы формуладан кейін,

осыдан,  өлшенген шама функциясының кері салмақ мәнін аламыз

(4.12)

Сызықтық функция үшін y = а1l1 + а2l2 + . . . + аnln  кері салмақ тең

Егер осыдан а1 = а2 = . . . = аn =  1, онда функцияның кері салмағы жеке аргументтің кері салмағының суммасына тең болады.яғни

Орташа квадраттық қателік және арифметикалық орташа салмағы

Жалпы арифметикалық ортаның орташа квадраттық қателігін  (5.3)	формуласын пайдаланып табамыз.

Орташа квадраттық қателікті үшін қажетті, жекелей шығару бұл жағдайда тқмендегідей болады.

5.3 формуласына қойып,

mi2=2(l/рi), болса,  онда түрлендіргеннен кейін алатынымыз

(4.13)

Орташа квадраттық қателіктің орташа салмағы

Сонда жалпы арифметикалық ортаның салмағы  = [р ],

Орташа квадраттық қателікті және қарапайым арифметкалық ортаны алу үшін, салмақты теңестіру жеткілікті р1=p2=….=pn=1. Сонда қарапайым арифметикалық ортаны келесі формуламен табуға болады.

Осыны 		қойып нәтижесінде қарапайым арифметикалық ортаның орташа квадраттық қатесін табуға болады.

бірақ р = 1  барысында әрқашанда  = m. Нақты түрде

(4.14)

Мұндағы  m — бір өлшемнің орташа кв қателігі.

Салмақ бірлігін орташа салмақтан ауытқуы бойынша орташа квадраттық қателігін анықтау

Бұрынннан өлшеу салмағы және салмақ бірлігінің орташа қателігі, сондай-ақ салмақ рi пен салмақ бірлігінің орташа қателігі   және орташа квадраттық қателік арасында mi байланыс орнатылған.

Бірдей дәлдіктегі емес бірдей  өлшемдер х1, х2, . . . , хn. қатарын алайық. Барлық өлшеу салмақтарын сәйкесінше  р1, р2, . . . , рn. белгілейік.  өлшеу нәтижесі бойынша жалпы арифметикалық ортасы алынған  болуы мүмкін.

Бірінші өлшенген мәннің осы ортадан ауытқуы

Қателіксіз өлшеу барсында xi барлық мәндері  өзара тең және ауытқу i = 0. xi дің қате өлшенген шамасы нәтижесінен i  0. Осыдан ауытқу 1 —  функция қателігі сондықтан  1=М1.

Бір өлшеудің орташа квадраттық қателігін екі мәннің айырмашылығы бойынша есептеу

Бірдей дәлдікті жұп өлшеудің мәні жалпы жағдайда әртүрлі біртекті шамамен алынған.

;

;

Олардың айырмашылығын табамыз:

;						(4.16)

…………..

Айырмашылықтың шынайы мәні нолге тең, себебі қатесіз өлшенген бірдей шамалар өзара тең. Сондықтан нолден айырмашылыққа ие di — функцияның шынайы қателігі (айырмашылығы). Осыдан осы айырмашылықтың орташа квадраттық қателігін аламыз.

(5.17)

Осымен бірге қателіктің тасымалдану формуласы 5.3 бойынша орташа квадраттық қателік суммасы немесе екі өлшемнің айырмашылығы / теңдеу осы шаманың орташа қателігі  бойынша түрленеді

m1 = m2 = mn, болғандықтан

(5.18)

Формаланың оң жағын теңесестіре отырып, (5.17) және (5.18) түрлендіруден кейін, екі мәннің айырмашылығы арқылы бір өлшеудің орташа квадраттық қателігін аламыз.

(4.19)

di — шынайы мән болғандықтан, олар үшін айырмашылықтың үлкен мәні n > 20  дұрысталуы d/n == 0. Егер бұл мәндер нолден айырмашылққа ие болса, онда өлшеуде жүйелік қате болғандығы деп тұжырым жасауға болады.

Кездейсоқ құралушы орташа квадраттық қателік Бессел формуласы бойынша анықталады:

(4.20)

Бұл жағдайда қатесіз өлшеуде d ] = 0.