Бір шаманы өлшеудің математикалық өңделуі

1 Дәлдікті бағалау мен теңдәлдікті және көп ретті өлшенген шаманың ең ықтимал мәні

2 Бір шаманы өлшеудің теңдәлдікті өңделуінің реті

3 Теңсіз дәлдікті және көп ретті өлшенген шаманың ең ықтимал мәні

- Салмақ туралы жалпы түсінік. Негізгі формулалар

- Функцияның салмағын есептеу

- Теңсіз дәлдікті өлшеулердің қатарын зерттеу. Салмақ бірлігіннің қателігін есептеу

1 Дәлдіктің сандық бағалауы тарапынан теңдәлдікті деп бірдей орташа квадратты қателікті  сипаттайтын біртекті өлшеулерді атайды. Әр түрлі орташа квадраттық қателіктер кезінде біртекті өлшеулер теңдәлдікті болмайды.

Шынайыға ықтималдылығы жақынырақ мәндерді ықтималды деп атайды. Табылатын шаманың дәлдігі келесілермен сипатталады: шаманың өлшеу нәтижелерінің математикалық күтуден ауытқу және өлшеудегі жүйелік қателердің бар болуымен түсіндірілетін математикалық күтулердің  М(х) шынайы мәнінен ауытқуы.

Теңдәлдікті өлшеулер мен нәтижелердің қатары үшін жақындатылған мәні ретінде орташа арифметикалық мән болып табылады:

(83)

(84)

Бір шамааның көп реттік өлшеулерінің математикалық өңделуінің сұрақтарын қарастырған кезде бұл шаманың әр түрлі мәндерінің көбейтінділерінің сомаларын қолданады.

Екі қатар шама берілген:

47

Дәлдікті бағалау деп өлшенген шамалардың шынайы мәні болуы мүмкін интервал үшін сенімді шекараларды бекітуді айтады. Бұл үшін ең ықтимал мәнінің орташа квадраттық қателігін білу керек:

(85)

мұндағы М1 – теңдәлдікті өлшеулердің орташа арифметикалық мәнінің орташа квадраттық қателігі;

- өлшенген шама үшін орташа арифметикалық математикалық күтулерінің  орташа квадраттық ауытқуы;

- өлшеулердің берілген шарттар кешені кезінде бұған сырттай жүйелі қателіктердің әсерін сипаттайтын математикалық күтулерінің  орташа квадраттық қателігі.

(86)

мұндағы – орташа квадраттық мәні теңдәлдікті өлшеулердің орташа арифметикалық мәнінің орташа квадраттық қателігі.

шамасының жақындатылған мәнін келесі формуламен есептеуге болады:

Өлшеулер жағдайларының кейбір өзгеріссіз кешені кезінде жүйелі әсер ету n шамасымен сипатталады, n өлшеулер саны шамасының артуы белгілі шекке дейін қарқынды болады. Мысалы:

n=1 болса,

болғанда n санының 10-нан артқанда берілген өлшеу шарттары кезінде аз қарқынды болады.

Өлшенетін шаманың дәлдігін елеулі түрде арттыру қажет болған кезде мүмкін болатын алуан түрлі шарттар кезінде бірнқатар өлшеулер орындау керек. Егер n  болса, онда шынайы мән үшін сенімді шектерді нормалды заң негізінде бекітеді.

48

Егер , онда алдымен келесі шаманы есептейді:

болса, нормалды заңы, егер болса, Стъюденттің таралуы қолданылады.

2 Орташа арифметикалықты есептеу кезінде бақылау бұлардың орташа арифметикалық -ң х жеке нәтижелерінің еңістері бойынша жүзеге асырылады. Геодезияда айырмашылығы ең ықтимал қателік деп атайды, ал  - ең ықтимал түзетулер ().

Орташа арифметикалықтың дөңгелектенген мәндерін , ал дөңгелектеу қателігін  белгілейді, онда келесіні алады:

(87)

Алынған теңдеу есептеулердің бақылауы ретінде бола алады. Орташа арифметикалықты есептеу келесі жолмен оңайлатуға болады. хі өлшеулерің әрбір нәтижесі сома түрде көрсетіледі: . Мұндағы х0 – кейбір дөңгелектенген сан, бұны таңдаған кезде  оң болу керек. Мұндағы

Қосымша есептелген  және  еңістерді бақылау үшін формуланы алады:

49

Тең дәлдікті өлшеулер қатарын өңдеу кезінде есептеулер реттілігі келесідей болуы керек:

- таңдап,  есептейді;

- және дөңгелектеу қателігін есептейді:;

- есептейді;

- бақылауын жүргізеді;

- есептейді;

- бақылауын жүргізеді;

- бір өлшеудің орташа квадраттық қателігін есептейді:  ;

- ;  есептейді.

3 Көп рет және теңсіз дәлдікті өлшенген шынайы мәні х-ке тең кейбір шама, х1, х2,....хn нәтижелері  және сәйкесінше орташа квадраттық қателіктері m1, m2….mn берілсін.  сенімді мәнін табу керек. Ізделетін  мәнін сызықтық функция түрінде көрсетеді:. Мұндағы ki коэффициенттері сәйкес mi шамасының кейбір функциясы болып табылады және келесі шартпен байланысқан: .

Теңдәлдікті өлшеулер теңсіз дәлдікті өлшеулердің жеке жағдайы ретінде қарастырылады, сондықтан теңдәлдікті өлшеулер үшін келесіні алады:

, осыдан .

Егер өлшеулердің барлық нәтижелері кездейсоқ түрде өзара тең болса, яғни .

коэффициенттерін  мәнін неғұрлым дәл алу үшін табады, яғни мүмкін болатын анағұрлым аз орташа квадраттық қателікпен.

Функцияның минимумын табу керек:

50

Мұндағы - [k]-1=0 шартымен байланысты ауыспалылар.

Тапсырманы Лагранж әдісімен шешеді. Лагранж функциясы келесәдей түрде болады:

Мұндағы - Лагранж еселік коэффициенті.

(88)

Алынған формула қойылған тапсырманы шешеді. Алайда mi шамасы бірліктен қатты ерекшеленсе, бұл есептеулер қолайсыз болуы мүмкін. Есептеулердің ыңғайлылығы үшін өлшемсіз коэффициентін таңдайды, бұған формуланың оң жағының алымы мен бөлімін көбейтеді:

шамасының таңдауын қатынасы бірге жақын болғандағысын ескеріп жүргізеді.

шамаларын хі сәйкес нәтижелердің салмақтары деп атайды, рі арқылы көрсетеді:

51

(89)

шамасын салмақты орташа немесе жалпы арифметикалық орташа деп атайды.

Егер барлық салмақтар нөлге тең емес шынайы санға көбейтілсе, салмақты орташа өз мәнін  өзгертпейді. Теңсіз дәлдікті өлшенген шаманың анағұрлым сенімді мәнін алу үшін орташа қателіктердің қатынасын білу жеткілікті.

,

Мұндағы m2-x2 кейбір нәтижесінің орташа квадраттық қателігі.

шамасы – белгісіз.

Осылайшаорындау үшін орташа квадраттық қателіктердің қатынасын білу жеткілікті.

4 Салмақтар әртекті немесе теңсіз дәлдікті өлшеулерді бірлескен өңдеу кезінде қосымша сандар болып табылады.

мұндағы - пропорционалдылық коэффициенті;

- өлшеулер нәтижелерінің орташа квадраттық қателігі.

Функцияның салмағы оның ортша аарифметикалық қателігі белгілі болған жағдайда келесі формуламен есептейді:

Осылайша өлшеулер нәтижелердің салмақтары мен бұлардың функциялары оң сандар, бұлардың орташа квадраттық қателіктеріне кері пропорционал болып табылады.

52

Егер  болса, онда .шамасын нәтиженің орташа квадраттық қателігі немесе «салмақ бірлігінің қатеелігі»деп атайды, бұның салмағы бірге тең.

Салмақтармен есептеулер кезінде практикада үш түрлі тапсырмалар кездеседі:

- бұндай нәтижелерді бірлесе өңдеу мақсатында әртекті нәтижелер немесе теңсіз дәлдікті салмақтарды бекіту;

- әртекті нәтижелер немесе теңсіз дәлдікті функцияның салмақтарын функциясының орташа квадраттық қателігін алу үшін, яғни бұл функциясының дәлдігін бағалау үшін табу;

- шаманың дәлдігін сипаттайтын салмақ бірлігінің қателігін есептеу, бұның салмағы бірге тең деп алынады.

Өлшенген  шамалар функциясының дәлдігін бағалау тапсырмалары екіге бөлінеді: салмақ бірлігінің қателігін анықтау және функция салмақтарын анықтау.

5 Функция салмағын қалай анықталатынын қарастырады.

коррелирленбеген аргументтердің белгілі салмақтары бойынша.

F функциясы үшін орташа квадраттық қателік үшін формуланы қолданады.

Теңдеудің екі жағын қа бөліп, келесіні алады:

Салмаққа қарама-қарсы шаманы кері салмақ деп атайды да, q әрпімен белгілейді.

53

Коррелирленген өлшеулер нәтижелері функциясының салмақтары үшін келесі формуланы қолданылады:

6 Біртекті теңсіз дәлдікті өлшеулер қателерінің қатарын зерттегенде бұл қателер алдын ала нормалау жүргізіледі, яғни қатынасын алады. Қателерді нормалау қатары теңдәлдікті өлшеулер қателерінің қатарын сияқты зерттейді.

Егер орташа квадраттық қателіктер белгісіз болса, нормалауды келесі формула бойынша жүргізеді:

шамалары теңдәлдікті өлшеулер қателіктері ретінде қарастырылады.

салмақ бірлігінің қателіктерін есептеу әдістері:

- mi өлшеулердің белгісіз орташа квадраттық қателіктерімен салмақтарды орнату кезінде  есептеу:

- біртекті нәтижелердің салмақтары мен белгілі орташа квадраттық қателіктері бойынша  есептеу:

- бұл шамалардың салмақтарымен, тәуелсіз түрде алынған шамалармен шамаларының белгілі шынайы қателіктері бойынша  есептеу. Кездейсоқ шамалардың математикалық күтуі келесі түрде болады:

мұндағы t - нормалды қателік.

54

(90)

Алынған формула геоедезиялық жұмыс практикасында маңызды орынға ие, өйткені өлшеу дәлдігін нақты сипаттауға мүмкіндік береді. қателерінің қайнар көзі ретінде қиыспаушылық, яғни теоретикалық мәндері белгілі функцияның нақты қателіктері қоланылады.

(91)

(92)

мұндағы mB – толық емес орташа квадраттық қателік

- өлшеу нәтижелерінің ішкі сәйкес келуі бойынша  есептелуі :