Тахеометриялық түсiрiстiң материалдарын өңдеу

3-тапсырма

Жұмысты орындау нәтижесiнде журналдағы өлшеулерден алынған мәлiметтердi өңдеп, тахеометриялық түсiрудiң планын құру. Тахеометриялық түсiруде рейкалық пикеттер полярлық тәсiлмен түсiрiлiп, ал өсiмше биiктiгi тригонометриялық нивелирлеу арқылы анықталады.

13-сурет - Ситуацияны салу тәсілдері

14-сурет

Тахеометриялық түсiрiстiң журналын өңдеу (4-кесте).

Қыл жiптi қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген 65 рейкалық пикеттiң ара қашықтық мәнi (Д), теодолиттiң тiк және жазық дөңгелектерiнен алынған мәлiметтерi бар тахеометриялық түсiрулер журналының үлгісі 4–кестеде берілген. Осы тапсырмада көлбеу бұрыштың шамасын (ν), ара қашықтықтың жазық проекциясы (d), өсiмше биiктiгiн (h) және нүктелердiң биiктiктерiн (Н) есептеп шығуы керек.

Жоғарыда аталған жұмыстар мынадай тәртiппен орындалады:

4.3.1 Көлбеу бұрыштың шамасын есептеу

=НО-СД                                                         (14)

мұндағы НО-тiк дөңгелектiң нольдiк орны (вариант бойынша берiледi).

4.3.2 Жазық проекциялық ара қашықтық (d) және биiктiк өсiмшесiн (Ћ) анықтау.

Жазық проекциялық ара қашықтық пен нүктелердiң биiктiк өсiмшелерiн арнайы тахеометриялық кестелер арқылы анықтайды:

(15)

немесе ,

мұндағы D - станциядан рейкалық нүктелерге дейiнгi қыл жіпті қашықтық өлшеуіш бойынша өлшенген ара қашықтық;

i - аспап биiктiгi;

- көздеу биiктiгi.

4.3.3 Рейкалық пикеттердiң биiктiгiн Нi түсiру басталған станция биiктiгi Нст  өзiне сәйкес пикеттiң биiктiк өсiмшесiн (һ) қосқанға тең болады:

Нi= Нст+(Ћi)                                               (16)

Есептелген көлбеу бұрыштың шамасы жазық проекциялық ара қашықтық, өсiмше биiктiктерi және пикеттердiң биiктiктерi тахеометриялық түсiру журналының сәйкес түрдегi графаларына жазылады.

## ҚОСЫМША Б

## Тахеометриялық түсірістің журналы

## Станция 3                                                  Н=278,36 м

| Пикеттің нөмірі | Пикеттің сипаттамасы | Рейкадан алынған есеп, м | Жазық дөңгелек, 0 ' | Тік дөңгелек, 0 ' | Тік бұрыш, 0 ' | Жазық арақашықтық, м | Өсімше hi, м | Биіктік Нi, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НО =		ББТ-2 бағыттау            СД

| 1 | өзен жағас | 30,5 | 228005/ | 359038/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | өзен жағас | 67,5 | 238000/ | 359024/ |  |  |  |  |
| 3 | " | 45,0 | 248045/ | 359008/ |  |  |  |  |
| 4 | рельеф | 23,0 | 281050/ | 358040/ |  |  |  |  |
| 5 | " | 27,8 | 338006/ | 359006/ |  |  |  |  |
| 6 | " | 57,3 | 8003/ | 359033/ |  |  |  |  |
| 7 | " | 59,4 | 3004/ | 359026/ |  |  |  |  |
| 8 | сарай | 63,0 | 350033/ | 359011/ |  |  |  |  |
| 9 | сарай | 62,0 | 342028/ | 359005/ |  |  |  |  |
| 10 | рельеф | 48,0 | 338058/ | 358052/ |  |  |  |  |
| 11 | " | 44,0 | 358028/ | 358028/ |  |  |  |  |
| 12 | " | 49,0 | 286000/ | 358035/ |  |  |  |  |
| 13 | " | 57,0 | 270007/ | 358022/ |  |  |  |  |
| 14 | Жолдың осі | 75,4 | 255004/ | 358053/ |  |  |  |  |
| 15 | рельеф | 126,5 | 256029/ | 358058/ |  |  |  |  |
| 16 | бұта. | 111,0 | 266053/ | 358039/ |  |  |  |  |
| 17 | " | 90,0 | 270004/ | 358034/ |  |  |  |  |
| 18 | " | 80,0 | 282014/ | 358020/ |  |  |  |  |
| 19 | көкорай | 66,4 | 292020/ | 358028/ |  |  |  |  |
| 20 | қорған | 66,3 | 316000/ | 358030/ |  |  |  |  |
| 21 | рельеф | 7,6 | 316014/ | 358052/ |  |  |  |  |
| 22 | " | 93,0 | 327052/ | 358046/ |  |  |  |  |
| 23 | жол | 97,0 | 319000/ | 358035/ |  |  |  |  |
| 24 | " | 89,5 | 304003/ | 358020/ |  |  |  |  |
| 25 | бұта | 93,5 | 286001/ | 358020/ |  |  |  |  |
| 26 | " | 125,0 | 271001/ | 358034/ |  |  |  |  |
| 27 | " | 138,5 | 265007/ | 358043/ |  |  |  |  |

# ҚОСЫМША Б-НЫҢ ЖАЛҒАСЫ

Станция 5                                     Н=284,90 м

НО =00 05/ 		ББТ-1 бағыттау            СД

| 22 | " | 93,0 | 327052/ | 358046/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | жол | 97,0 | 319000/ | 358035/ |  |  |  |  |
| 24 | " | 89,5 | 304003/ | 358020/ |  |  |  |  |
| 25 | бұта | 93,5 | 286001/ | 358020/ |  |  |  |  |
| 26 | " | 125,0 | 271001/ | 358034/ |  |  |  |  |
| 27 | " | 138,5 | 265007/ | 358043/ |  |  |  |  |
| 28 | рельеф | 101,0 | 2003/ | 2012/ |  |  |  |  |
| 29 | " | 86,7 | 358029/ | 2017/ |  |  |  |  |
| 30 | " | 67,4 | 352040/ | 2042/ |  |  |  |  |
| 31 | " | 51,0 | 345033/ | 2032/ |  |  |  |  |
| 32 | " | 36,7 | 358000/ | 2042/ |  |  |  |  |
| 33 | " | 63,0 | 6055/ | 2052/ |  |  |  |  |
| 34 | " | 84,0 | 10003/ | 2024/ |  |  |  |  |
| 35 | " | 188,5 | 12000/ | 2007/ |  |  |  |  |
| 36 | " | 115,0 | 20004/ | 2002/ |  |  |  |  |
| 37 | қорған | 92,0 | 22010/ | 2014/ |  |  |  |  |
| 38 | рельеф | 69,5 | 22008/ | 2037/ |  |  |  |  |
| 39 | " | 44,2 | 19005/ | 3023/ |  |  |  |  |
| 40 | " | 20,0 | 18007/ | 4018/ |  |  |  |  |
| 41 | " | 19,3 | 330031/ | 4006/ |  |  |  |  |
| 42 | " | 13,3 | 135004/ | 7034/ |  |  |  |  |
| 43 | " | 20,9 | 44058/ | 4008/ |  |  |  |  |
| 44 | рельеф | 36,6 | 48003/ | 3018/ |  |  |  |  |
| 45 | " | 55,6 | 39003/ | 2051/ |  |  |  |  |
| 46 | " | 76,0 | 37005/ | 2027/ |  |  |  |  |
| 47 | " | 99,0 | 32007/ | 2011/ |  |  |  |  |
| 48 | " | 120,0 | 29043/ | 2002/ |  |  |  |  |
| 49 | " | 118,0 | 38027/ | 2021/ |  |  |  |  |
| 50 | " | 89,5 | 47051/ | 2041/ |  |  |  |  |
| 51 | " | 70,0 | 57009/ | 3018/ |  |  |  |  |
| 52 | " | 50,0 | 73048/ | 4038/ |  |  |  |  |
| 53 | " | 30,0 | 111058/ | 2002/ |  |  |  |  |
| 54 | бұта | 63,0 | 78059/ | 3006/ |  |  |  |  |

# ҚОСЫМША Б-НЫҢ ЖАЛҒАСЫ

Станция 2                                     Н=279,24 м

НО =00 05/ 		ББТ-1 бағыттау            СД

| 55 | рельеф | 114,0 | 4051/ | 359022/ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | " | 98,0 | 3030/ | 359019/ |  |  |  |  |
| 57 | " | 82,5 | 0050/ | 359014/ |  |  |  |  |
| 58 | " | 63,0 | 2032/ | 359013/ |  |  |  |  |
| 59 | " | 44,5 | 9053/ | 359020/ |  |  |  |  |
| 60 | қорған | 35,0 | 35005/ | 359039/ |  |  |  |  |
| 61 | рельеф | 33,0 | 1030/ | 359007/ |  |  |  |  |
| 62 | " | 48,5 | 340034/ | 358058/ |  |  |  |  |
| 63 | " | 32,0 | 324024/ | 358054/ |  |  |  |  |
| 64 | " | 21,0 | 295004/ | 359014/ |  |  |  |  |
| 65 | " | 21,0 | 231038/ | 0044/ |  |  |  |  |