В противоточном водо-водяном теплообменнике, имеющий площадь поверхности нагрева 2 м2, греющая вода поступает с температурой 85 ºC, ее расход равен 2500 кг/ч. расход нагреваемой воды 1500 кг/ч и ее температура на входе в теплообменник 25 ºC. Определить конечные температуры теплоносителей, если известно, что коэффициент теплопередачи от нагретой воды к холодной равен 1400 Вт/м2ºC.

#

Определить средний температурный напор между теплоносителя, если температура нагреваемой воды на входе 45ºC, на выходе 90ºC, температура сетевой воды на входе 150ºC и на выходе 100ºC. Противоточная схема движения.

#

В водяном гладкотрубном экономайзере нагревается 10000 кг/ч воды с температурой от 40ºC до 140ºC. Газы при этом охлаждаются  с температурой от 350ºC до 150ºC. Коэффициент  теплопередачи для экономайзера 14 ккал/м2ºC. Определить поверхность нагрева при противотоке.

#

Определить конечные температуры теплоносителей в прямоточном аппарате с поверхностью теплообмена 3 м2, если начальные температуры теплоносителей для греющего теплоносителя 80ºC, для нагреваемого теплоносителя 15ºC. Водяные эквиваленты для греющего теплоносителя 5,42*104 Вт/ºC, а для нагреваемого теплоносителя 10,14*104 Вт/ºC. Коэффициент теплопередачи равен 3720 Вт/м2ºC.

#

Определить среднюю разность температур при перекрестном  движении, если газ движется в трубках, воздух в межтрубном пространстве, температура газа на входе в аппарат 500ºC, на выходе из него 290 ºC, температура воздуха на входе в аппарат 150ºC, на выходе из него 360ºC.

#

Определить поверхность нагрева прямоточного водо-водяного теплообменника, если известны: расход нагреваемой воды 5 кг/с, температура греющей воды на входе 97ºC, на выходе из аппарата 63ºC, температура нагреваемой воды на входе 17ºC, на выходе 47ºC, коэффициент теплопередачи 1,1 кВт/м2ºC.

#

В рекуперативном теплообменнике необходимо охладить мазут от 180ºC до 120ºC сырой нефтью имеющей начальную температуру 30ºC. Расход мазута 1*104 кг/ч, расход сырой нефти 1,4*104 кг/ч, теплоемкость мазута 0,605 кДж/кгºC, теплоемкость нефти 0,535 кДж/кгºC. Определить конечную температуру нефти и поверхность нагрева теплообменника при включении его по схеме прямоток. Коэффициент теплопередачи равен 120 Вт/м2ºC.

#

Определить средний температурный напор при движении теплоносителей по схеме противоток, если температура греющего теплоносителя на входе в аппарат равен 440ºC на выходе 180ºC, а температура нагреваемого теплоносителя на входе 40ºC на выходе 110ºC.

#

Определить поверхность нагрева противоточного водо-водяного теплообменника, если известны расход нагреваемой воды 5 кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник 97 ºC, температура нагревающей воды на выходе из теплообменника 63ºC, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник 17 ºC, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника 47ºC и коэффициент теплопередачи  1,1 кВт/(м2*К).

#

Водовоздушный нагреватель выполнен из труб диаметром 38×3 мм. Греющая среда- воздух с температурой на входе  400 ºC на выходе 300ºC. Нагреваемая вода имеет расход 6 т/ч, начальную температуру 50 ºC и конечную температуру 120ºC. Коэффициенты теплоотдачи от воздуха к трубам α1= 50 Вт/(м2*К), от труб к воде α2= 4*10-3 Вт/(м2*К). Определить  площадь поверхности нагрева аппарата, если он выполнен по прямоточной  схеме. Учесть загрязнение поверхности труб с одной стороны накипью толщиной 05 мм и с другой – слоем масла толщиной 0,1 мм. Коэффициент, учитывающий потери теплоты  в окружающую среду  0,95.

#