Қабылдағыштардың деректерін пайдаланып топтық қолдану коэффициентінің мәнін КИ есептеңіз:

| № п.п | Номиналдықуат РНОМ, кВт | пайдалану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралыққуаттар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,8 | 4,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 4,2 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 2,6 | 5,96 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8,8 | 9,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Қабылдағыштардың белсенді аралық қуатын орнатылған қуатын да есептеңіз:РУСТ=150кВт, cos=0,68 және қолдану коэффициентіКИ=0,5.

#

Келесі берілгендермен қабылдағыштар тобының активті аралық қуаттың есептеу керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Активті РПР, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,8 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 4,2 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 2,6 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |

#

Келесі берілгендермен қабылдағыштар тобының  толық аралық қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,8 | 4,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 4,2 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 2,6 | 5,96 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8,8 | 9,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Электр қабылдағыштар тобының толық есептік қуатын анықтау керек, егер: - РПР=24,0 кВт; топтық КИ=0,6; QПР=10,8 кВАр; РР=20 кВт; QР=11,88 кВАр; РУСТ=40,0 кВт.

#

Келесі берілгендермен қабылдағыштар тобының реактивті аралық қуаттың есептеу керек:

| № п.п | Номиналды қуаты РНОМ, кВт | қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Реактивті QПР, кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 4,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 5,96 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 9,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |

#

Электр қабылдағыштар тобының орнатылған қуатын анықтау керек, егер:- РПР=24,0 кВт; топтық КИ=0,6; QПР=10,8 кВАр; РР=20 кВт; QР=10,8 кВАр.

#

Қабылдағыштар тобының реактивті аралық қуатын анықтау керек, егер РПР=25,0 кВт; cos=0,5; РУСТ=40,0 кВт; КИ=0,6, tgφ=1,73.

#

Қабылдағыштар тобының топтық қолдану коэффициентін Ки анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,8 | 4,85 |
| 2 | 25,0 | 0,44 | 0,6 | 1,33 | 4 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 4,2 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 2,6 | 5,96 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8,8 | 9,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Орнатылған қуаттағы қабылдағыштар тобының активті аралық қуатын анықтау керек  РУСТ=150кВт, cos=0,68 және қолдану  коэффициенті КИ=0,5.

#

Орнатылған қуаттағы қабылдағыштар тобының активті аралық қуатын анықтау кере РУСТ=250кВт, cos=0,68 және қолдану  коэффициенті  КИ=0,44.

#

Берілгеніне сәйкес қабылдағыштар тобының толық аралық қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуаттар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 2,8 | 3,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 5,2 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 2,6 | 9,06 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 10,8 | 9,49 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Берілгеніне сәйкес қабылдағыштар тобының толық аралық қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуаттар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 4,2 | 3,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 8,9 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 8 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 3,6 | 7,6 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 6,7 | 4,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Берілгеніне сәйкес қабылдағыштар тобының толық активті қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуаттар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 4,2 | 3,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 8,9 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 8 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 3,6 | 7,6 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 6,7 | 4,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Берілгеніне сәйкес қабылдағыштар тобының толық реактивті қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Аралық қуаттар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Активті РПР, кВт | Реактивті QПР, кВАр |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 4,2 | 3,85 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 4 | 8,9 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 8 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 3,6 | 7,6 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 6,7 | 4,8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

#

Электр қабылдағыштар тобының толық есептік қуатын анықтау керек, егер: - РПР=24,0 кВт; топтық КИ=0,6; QПР=10,8 кВАр; РР=25 кВт; QР=15,58 кВАр; РУСТ=40,0 кВт.

#

Электр қабылдағыштар тобының толық есептік қуатын анықтау керек, егер:- РПР=24,0 кВт; групповой КИ=0,6; QПР=10,8 кВАр; РР=32 кВт; QР=12,6  кВАр; РУСТ=40,0 кВт.

#

Берілгенге сәйкес қабылдағыштар тобының реактивті аралық қуатын анықтау керек:

| № п.п | Номиналды қуат РНОМ, кВт | Қолдану коэффициенті КИ | cosφ | tgφ | Реактивті QПР, кВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,0 | 0,14 | 0,5 | 1,73 | 9 |
| 2 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 1,33 | 5,33 |
| 3 | 7,0 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | 3,7 |
| 4 | 4,0 | 0,65 | 0,4 | 2,29 | 9,8 |
| 5 | 11,0 | 0,8 | 0,68 | 1,08 | 8,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |

#

Электр қабылдағыштар тобының ортнатылған  қуатын анықтау керек, егер :- РПР=34,0 кВт; топтық  КИ=0,3; QПР=10,8 кВАр; РР=20 кВт; QР=10,8 кВАр.

#

Электр қабылдағыштар тобының орнатылған қуатын анықтау керек, егер :- РПР=22,0 кВт; топтық КИ=0,5; QПР=10,8 кВАр; РР=20 кВт; QР=10,8 кВАр.

#