ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТЕЙ И РАСХОДОВ

ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ

Цель занятия

Закрепить теоретические знания по теме. Освоить инженерные методы расчетов с применением уравнения Бернулли.

Вопросы для самоподготовки

1. Измерение скорости течения жидкости в трубопроводе с помощью пневмометрических трубок и дифференциального манометра.

2. Измерение скоростей и  расходов жидкостей с  помощью дроссельных приборов.

3. Расчет скорости истечения жидкости из резервуара через донное отверстие.

ЗАДАНИЕ: Решить предлагаемые ниже задачи, проанализировать результаты решения.

Задача 1. На тепловом щите цеха по производству железобетонных шпал установлен автоматический диафрагменный прибор для измерения  расходов  водяного  пара,  подаваемого  в  камеры  тепловой обработки изделий. Для  его тарировки использован прибор также диафрагменной конструкции, но упрощенного типа (рис. 1) со следующими характеристиками:

диаметр пароподводящей трубы D = 200 мм; диаметр отверстия в диафрагме d0 = 82 мм; коэффициент расхода в диафрагме α = 0,61.

Определить расход пара по объему Vп и по массе Мп, скорость пара в  пароподводящей трубе w, если U- образный манометр зафиксировал между сечениями 1-1 и  2-2 перепад пьезометрического напора h = 147 мм. рт. ст., насыщенный пар поступает под избыточным давлением Ризб = 0,2 МПа.

Рисунок 1 – Рисунок к задаче 1

Задача  2. В  бетоносмесительном отделении завода ЖБИ установлена емкость на 6м3 для запаса технической воды, имеющая донное сливное устройство. Избыточное давление над поверхностью воды отсутствует. В вязи с ремонтными работами возникла необходимость в полном опорожнении емкости.

Требуется рассчитать необходимое для  этого время τ при условии, что слив производится через нижнюю отводную трубу диаметром d = 56 × 3 мм с краном, а уровень воды в баке к моменту начала слива Н = 2,5 м; принять коэффициент расхода α = 0,61.

Задача 3. По горизонтальному трубопроводу с внутренним диаметром 200 мм протекает минеральное масло с плотностью ρ = 900 кг/м3. В трубопроводе установлена диафрагма (рисунок 2) с острыми краями (коэффициент расхода α = 0,61). Диаметр отверстия диафрагмы 76 мм. Ртутный дифференциальный манометр, присоединенный к  диафрагме, показывает разность уровней 102 мм. Определить расход масла Vм и его скорость w в трубе.

Рисунок 2 – Рисунок к задаче 3

Задача 4.

Из отверстия диаметром d0 = 10 мм в дне открытого бака, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости высотой Н = 900 мм, вытекает 750 литров жидкости в 1 час. Определить коэффициент расхода α. Сколько времени τ потребуется для опорожнения бака, если прекратить подачу в него жидкости? Диаметр бака D = 800 мм.