3 ДЕҢГЕЙДІ ӨЛШЕУ

3.1 Есептер

4.1 3.1.1 Бугенератордың барабанының ішіндегі судың деңгейі су өлшегіш шынымен өлшенеді (1 сурет). Барабан ішіндегі қысым 100 кгс/см2, барабан ішіндегі су қаныққан температурада орналасқан. Деңгейдің нақты белгісі Н=0,50м. Су өлшегіш шыны деңгейін Һ, егер оның температурасы 1500 С тең болса. Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 1- 3.1.1 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | Н, м | Р, с/см2 | ρб, кг/м3 | t,0С | ρсу, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 100 | 691,9 | 150 | 922,1 |
| 2 | 0,7 | 100,3 | 692,1 | 170 | 922,2 |
| 3 | 0,9 | 100,6 | 692,3 | 190 | 922,3 |
| 4 | 1,1 | 100,9 | 692,5 | 210 | 922,4 |
| 5 | 1,3 | 101,2 | 692,7 | 230 | 922,5 |
| 6 | 1,5 | 101,5 | 692,9 | 250 | 922,6 |
| 7 | 1,7 | 101,8 | 693,1 | 270 | 922,7 |
| 8 | 1,9 | 102,1 | 693,3 | 290 | 922,8 |
| 9 | 2,1 | 102,4 | 693,5 | 310 | 922,9 |
| 10 | 2,3 | 102,7 | 693,7 | 330 | 923 |
| 11 | 2,5 | 103 | 693,9 | 350 | 923,1 |
| 12 | 2,7 | 103,3 | 694,1 | 370 | 923,2 |
| 13 | 2,9 | 103,6 | 694,3 | 390 | 923,3 |
| 14 | 3,1 | 103,9 | 694,5 | 410 | 923,4 |
| 15 | 3,3 | 104,2 | 694,7 | 430 | 923,5 |
| 16 | 3,5 | 104,5 | 694,9 | 450 | 923,6 |
| 17 | 3,7 | 104,8 | 695,1 | 470 | 923,7 |
| 18 | 3,9 | 105,1 | 695,3 | 490 | 923,8 |
| 19 | 4,1 | 105,4 | 695,5 | 510 | 923,9 |

Сурет 1- 3.1.1-ші есепке арналған сурет

4.4 3.1.2. Ыдыс ішінднгі судың деңгейі схемадағы гидростатикалық тәсіл бойынша өлшенеді, 2-ші суретте көрсетілген. Деңгейдің минималды белгісі Нтанс =400мм. Деңгейдің максималды белгіні қатысты қажеттілікпен бағалаңыз. Мембраналық дифманометрге арналған теріс таңбалы ыдыстағы судың днңгейінің өзгеруінен туындайтын. Импульстік құбырдың ішкі диаметрі d=10мм тең. Деңгейдің О – тан Нмакс – дейін өзгеруі дифраманометрдегі камераның көлемін теріс теріс таңбасына ауысуын әкеледі V=4см 3  . Екі импульсті құбырлардың су деңгейлері бірдей, яғни Н=0. Қоршаған ортаның және судың температурасы ыдыста және құбырда t=200С

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 2- 3.1.2 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | Нmax | d,мм | V, см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 10 | 4 |
| 2 | 400,2 | 10,3 | 4,4 |
| 3 | 400,4 | 10,6 | 4,8 |
| 4 | 400,6 | 10,9 | 5,2 |
| 5 | 400,8 | 11,2 | 5,6 |
| 6 | 401 | 11,5 | 6 |
| 7 | 401,2 | 11,8 | 6,4 |
| 8 | 401,4 | 12,1 | 6,8 |
| 9 | 401,6 | 12,4 | 7,2 |

Сурет 2- 3.1.2-ші есепке арналған сурет

4.7 3.1.3 Ашық ыдыстағы судың деңгейі дифроманометрлік деңгейөлшегіш су температурасында, сыйымдылығында және импульстік құбыршада градуирленеді, ол 30ºС тең.

Деңгейөлшегіштің көрсеткіші өзгереді, егер сыйымдылықтағы судың температурасы 90ºС дейін көтерілсе, ол импульстік сызықтарда судың темперк\атурасы 30ºС болып қалса.

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 3- 3.1.3 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | ρгр ,кг/м3 | ρсу ,кг/м3 | Нұсқа | ρгр ,кг/м4 | ρсу ,кг/м4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 995,6 | 965,3 | 11 | 997,6 | 968,3 |
| 2 | 995,8 | 965,6 | 12 | 997,8 | 968,6 |
| 3 | 996 | 965,9 | 13 | 998 | 968,9 |
| 4 | 996,2 | 966,2 | 14 | 998,2 | 969,2 |
| 5 | 996,4 | 966,5 | 15 | 998,4 | 969,5 |
| 6 | 996,6 | 966,8 | 16 | 998,6 | 969,8 |
| 7 | 996,8 | 967,1 | 17 | 998,8 | 970,1 |
| 8 | 997 | 967,4 | 18 | 999 | 970,4 |
| 9 | 997,2 | 967,7 | 19 | 999,2 | 970,7 |
| 10 | 997,4 | 968 | 20 | 999,4 | 971 |

4.19 3.1.4 Диэлектрикалық өтімділіктің өзгерісіне автоматтты емес түрде түзету енгізетін өлшеуіш схамасы үшін, өткізгіш сұйықтың температурасы 25 ºС-қа өзгеруінен пайда болған сыйымдылық деңгейөлшеуіштің ө\қателігін бағала. Түрлендіргіш-өлшеуіштің құрылымдылық элнментінің сыйымдылығы С0=82пФ, ауадағы геометриялық жүйенің сыйымдылығы Сп=240пФ, сұйықтықтың диэлектрикалық өтімділігі Е=18, температураның өзгерісіне сәйкес, өтімділіктің өзгерісі 0,2٪, өзгеру деңгейінің аралығы 0 ден 2 м-ге дейін, түрлендіргіщ-өлшеуіштің ұзындығы 2 м

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 4- 3.1.4 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | С0,пФ | Сп,пФ | Eж | Eж | h,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82 | 240 | 18 | 1 | 2 |
| 2 | 82,3 | 240,4 | 18,3 | 1,2 | 2,3 |
| 3 | 82,6 | 240,8 | 18,6 | 1,4 | 2,6 |
| 4 | 82,9 | 241,2 | 18,9 | 1,6 | 2,9 |
| 5 | 83,2 | 241,6 | 19,2 | 1,8 | 3,2 |
| 6 | 83,5 | 242 | 19,5 | 2 | 3,5 |
| 7 | 83,8 | 242,4 | 19,8 | 2,2 | 3,8 |
| 8 | 84,1 | 242,8 | 20,1 | 2,4 | 4,1 |
| 9 | 84,4 | 243,2 | 20,4 | 2,6 | 4,4 |
| 10 | 84,7 | 243,6 | 20,7 | 2,8 | 4,7 |
| 11 | 85 | 244 | 21 | 3 | 5 |
| 12 | 85,3 | 244,4 | 21,3 | 3,2 | 5,3 |
| 13 | 85,6 | 244,8 | 21,6 | 3,4 | 5,6 |
| 14 | 85,9 | 245,2 | 21,9 | 3,6 | 5,9 |
| 15 | 86,2 | 245,6 | 22,2 | 3,8 | 6,2 |
| 16 | 86,5 | 246 | 22,5 | 4 | 6,5 |
| 17 | 86,8 | 246,4 | 22,8 | 4,2 | 6,8 |
| 18 | 87,1 | 246,8 | 23,1 | 4,4 | 7,1 |
| 19 | 87,4 | 247,2 | 23,4 | 4,6 | 7,4 |
| 20 | 87,7 | 247,6 | 23,7 | 4,8 | 7,7 |

4.2 Деңгей өлшеу

4.2.1 Деңгейөлшеуіштер қандай мақсатта қолданылады

4.2.2 Гидростатикалық деңгейөлшеуіштер

4.2.3 Механикалық деңгейөлшеуіштер

4.2.4 Сыйымдылықты деңгейөлшеуіштер

4.2.5 Индуктивті деңгейөлшеуіштер

4.2.6 Радиоизотопты деңгейөлшеуіштер

4.2.7 Толқындық деңгейөлшеуіштер

4.2.8 Акустикалық деңгейөлшеуіштер

4.2.9 Термокондуктометрлік деңгейөлшеуіштер

4.2.10 Өлшеудің абсолют қателігі қандай өрнекпен анықталады

4.2.11 Дифманометрлік деңгейөлшеуіштертер деп, қандай деңгейөлшеуіштерді айтады

4.2.12 Механикалық деңгейөлшеуіштерді қайда қолданады