ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ В ЖИДКОСТЯХ

Цель занятия

Закрепить теоретические знания по теме и освоить решение практических задач, связанных с  осаждением твердых частиц в  газовых и жидких средах.

Вопросы для самоподготовки

1. Общие закономерности движения тел в жидкостях.

2. Скорость осаждения твердых частиц под действием силы тяжести.

3. Оценка режима осаждения частиц через критерий Архимеда.

4. Скорость осаждения твердых частиц в реальных системах.

ЗАДАНИЕ: Решить предлагаемые ниже задачи, проанализировать результаты решения.

Задача  1. С  какой скоростью будут осаждаться частицы песка условно шарообразной формы диаметром 10 мкм; а) в воде при 20 °С; б) в воздухе при 20 и 110 °С.

Задача  2.  Через  пылеосадительную  камеру  полочного  типа (рис. 1) проходят запыленные дымовые газы из сушильного барабана, в котором производится сушка глины. Рассчитать, какого размера частицы глины dч осядут на полках камеры, если:

•  расстояние между полками h = 100 мм;

•  высота камеры H = 4 м, длина L = 4,55 м, ширина B = 1,71 м; массовый расход газов М = 2500 кг/ч.

Состав дымовых газов для нормальных условий: СО2 — 0,036 м3/м3, О2 — 0,129 м3/м3, Н2О — 0,079 м3/м3, N2 — 0,756 м3/м3;

Температура дымовых газов на  входе  — t1 = 110 °С, на  выходе t2 = 106 °С. Избыточное давление в камере отсутствует. В расчете можно принять значение рабочей скорости wp = 0,5woc, где woc — теоретическая скорость осаждения.

Рисунок 1 – Рисунок к задаче 2

Рекомендуется следующая последовательность решения задачи 2.

1. Для определения средней в камере температуры определяются плотности составляющих дымового газа и плотность смеси газов.

2. Определяется объемный расход дымовых газов, а через него — скорость их движения вдоль камеры.

3. Определяется время прохождения потоком длины камеры.

4. В  соответствии с  расстоянием между полками и  рассчитываемым временем определяются максимально допустимые значения теоретической woc и рабочей wp скоростей осаждения.

5. В приложениях находят значения вязкости дымовых газов при рабочей температуре и  плотность частиц глины; при этом μс можно принимать как для N2, а ρ глины = 2450 кг/м3.

Задача 3. Определить скорость осаждения в воде при 25 °С продолговатых частиц угля (ρ = 1400 кг/м3), пластинчатых частиц сланца (ρт = 2200 кг/м3), имеющих эквивалентный диаметр dэ = 2 мм.