ВЛАГОПЕРЕНОСНЫЕ (МАССОПЕРЕНОСНЫЕ) ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Цель занятия

Освоить методические приемы расчетов влажностного состояния строительных изделий и конструкций.

Вопросы для самоподготовки

1. Практические ситуации, для которых необходима оценка влажностного состояния изделий и конструкций.

2. Влагообмен между газовой (паровоздушной) средой и изделием (конструкцией):  возможные  направления  влагообмена,  влияние  характеристик газовой среды, характеристик структуры строительного материала в изделии:

3. Температура газовой среды по сухому и мокрому термометрам, барометрическое  давление  общее  и  парциальное,  влагосодержание и  относительная влажность, энтальпия: определения, возможные соотношения:

4. Движущая сила влагопереноса. Влажностное равновесие между материалом и средой:

5. Уравнение внутренней молекулярной диффузии влаги.

6. Уравнение поверхностной влагоотдачи.

7. Структурные характеристики строительных материалов, их влияние на массопереносные процессы.

ЗАДАНИЕ: Решить предлагаемые ниже задачи, проанализировать результаты решения.

Задача 1. Воздух атмосферного давления, П = 745 мм. рт. ст., при температуре 34 °С насыщен водяным паром. Определить парциальное давление воздуха (pв) в смеси с водяным паром, объемное и массовое (абсолютное и относительное) содержание в нем пара (), плотность воздушно-паровой смеси (ρсм), сравнить ее с плотностью сухого воздуха (ρв).

Последовательность решения задачи.

1. По  прил., находят давление насыщенного водяного пара — рп при заданной температуре.

2.  Определяют  парциальное  давление  воздуха  в  смеси  с  паром по формуле

3. Определяют мольную (объемную) долю водяного пара в смеси:

4. Определяют массовую долю пара:

где Мп и Мв  — молярные массы водяного пара и  воздуха.

5.  Определяют  массовую  относительную  концентрацию  паров воды:

6. Определяют плотность воздушно-паровой смеси:

где Т0 и П0 — температура и давление для нормальных условий (П0 = 760 мм. рт. ст.);

7. Определяют плотность сухого воздуха при тех же температуре и давлении:

Задача 2. Для обеспечения тепловой обработки железобетонных изделий установлен парогенератор, работающий на природном горючем газе. Расход горючего газа составляет V = 145 м3/ч; коэффициент избытка воздуха на горение α = 1,05: расход воды на парообразование qв = 1500 кг/ч. Определить относительную влажность (φпг) и энталь-пию (Јпг) парогазовой смеси на  входе в  камеру тепловой обработки, если ее температура tпг = 90 °С.

Дополнительные данные;

•  масса сухих продуктов горения (дымовых газов), образующихся при сгорании газообразного топлива с α = 1,05, составила qсг = 12,3 кг/м3 горючего газа);

•  масса паров воды, образующихся при сгорании топлива, qН2О = 1,7 кг/м3

Последовательность решения задачи 2:

1) определяют влагосодержание (то же, что массовая концентрация паров воды Y) продуктов горения (xпг) по формуле:

где

Gпв — выход из парогенератора паров воды:

Gсг — выход из парогенератора сухих газов:

2) определяют φпг, преобразовав относительно φпг формулу:

где         П — давление в камере тепловой обработки (можно принять как атмосферное);

рнас — давление насыщенного водяного пара при заданной температуре;

3) для определения энтальпии парогазовой смеси (кДж/кг) применима формула

где ссг  — удельная теплоемкость сухих газов в  кДж/(кг∙К); значение удельной теплоемкости в  кДж/(м3∙К) ; окончательно ссг

Задача 3. Рассчитать энтальпию парогазовой смеси, вырабатываемой паро-генератором, если требуется получить парогазовую смесь с φпг 60 с/о, tпг = 110 °С.

Задача 4. Определить интенсивность (qu) испарения влаги с открытой поверхности керамзитобетонной стеновой панели в процессе ее тепловой обработки продуктами горения природного газа с температурой tпг = 95 °С для следующих условий:

•  состав продуктов горения (в объемных долях для  нормальных условий), м3/м3:

yСО2 = 0,095;

yН2О = 0,198;

yN2 = 0,707;

•  продукты горения омывают поверхность панели со скоростью 0,2 м/с; давление в камере тепловой обработки — атмосферное; влагосодержание продуктов горения непосредственно у поверхности тепло обрабатываемого изделия для расчетного периода времени составило xп = 0,340 кг/кг;

•  коэффициент  поверхностной  влагоотдачи  в  достаточном для практики приближении можно вычислить, используя следующее критериальное уравнение

(здесь βu — коэффициент поверхностной влагоотдачи; D – коэффициент молекулярной диффузии паров воды в газовой среде продуктов горения;  l — определяющий линейный размер);

где Тс и Тм — температуры сухого и мокрого термометров для теплоносителя; значения коэффициента А и показателя степени n в уравнении (А) можно принять из следующей таблицы

Стеновая панель в  камере расположена горизонтально, открытая поверхность имеет размеры 3×3 м.

Последовательность решения задачи 4:

1) в качестве расчетной зависимости принимается уравнение поверхностной массоотдачи

где     xп — влагосодержание продуктов горения у поверхности теплооб-рабатываемого изделия, кг/кг;

x — то же в ядре газового потока;

2) производится расчет значения x:

3) определяется значение критерия Nu′ из зависимости (А), для чего предварительно рассчитываются значения критериев Re, Pr′, Gu;

•  при расчете критерия Рейнольдса  следует принять:

ρпг  —  плотность  продуктов  горения  при  заданных  температуре и давлении:

l — размер изделия в направлении движения теплоносителя;

μпг — вязкость продуктов горения при заданных параметрах, для ее определения можно воспользоваться диаграммой, приравняв вязкость смеси газов к вязкости азота (N2):

•  при расчете критерия Прандтля  коэффициент диффузии D можно принять из приложения, как для диффузии паров воды в азот, его значение для рабочей температуры пересчитывается по формуле:

•  при расчете параметрического критерия Гухмана  значение температурного параметра Тм находится по Ј — x — диаграмме;

4) определяют значение коэффициента поверхностной влагоотдачи:

где параметр l должен соответствовать толщине массообменного (влагообменного) пограничного слоя, в первом приближении можно принять l = 20 мм;

5) определяют интенсивность испарения влаги по уравнению; при этом следует принять во внимание, что найденное значение β имеет размерность м/с, а окончательный результат относительно qu должен иметь размерность кг/(м2∙с); с  учетом последнего расчетная формула должна иметь вид: