МАСООПЕРЕНОСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОЦЕССАМ СУШКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Цель занятия

Приобрести навыки расчетов сушильных процессов.

Вопросы для самоподготовки

1. Сущность конвективного способа сушки.

2. Сушильные свойства газовой фазы, определяемые с  помощью Ј-x-диаграммы для влажного воздуха.

3. Представление на Ј-x-диаграмме для влажного воздуха теоретического процесса сушки.

4. Представление на Ј-x-диаграмме действительного процесса сушки.

5. Тепловой баланс процесса конвективной сушки. Расчет количества топлива на процесс.

ЗАДАНИЕ: Решить предлагаемые ниже задачи, проанализировать результаты решения.

Задача 15.1. Определить с помощью Ј-x-диаграммы влагосодержание (x), энтальпию (Ј), температуру мокрого термометра (tм), точку росы (tр) для воздуха, покидающего сушилку при t = 50 °С и φ = 0,7.

Последовательность решения задачи 1:

1) состояние воздуха, покидающего сушилку, характеризуется точкой, расположенной на пересечении линии постоянной температуры и постоянной относительной влажности (t = 50 °С, φ = 0,7); которой и соответствуют искомые параметры x и Ј;

2) температура мокрого термометра соответствует точке пересечения линии Ј = const с линией, отвечающей значению φ = 100 %;

3) точка росы соответствует той температуре, при которой паро-воздушная смесь найденного влагосодержания становится насыщенной  водяным  паром,  чему  соответствует  точка  пересечения  линии x = const с линией φ = 100 %.

Задача 2. Сушильный процесс (СП, рисунок 1) осуществляется воздухом, нагретым в калорифере K. Определить необходимое количество воздуха L, параметры воздуха на выходе из калорифера (t1, φ1, x1, Ј1), количество теплоты, получаемое воздухом в  калорифере при следующих исходных данных.

Характеристики воздуха:

атмосферного — x0 = 0,01 кг/кг, t0 = 20 °С;

на выходе из калорифера — x2 = 0,028 кг/кг, t2 = 34 °С.

Характеристики высушиваемого материала:

влажность (считая на общую массу):

начальная Uн = 50 %,

конечная Uк = 13 %;

температура:

начальная tм1 = 18 °С,

на выходе из сушилки tм2 = 42 °С,

средняя удельная теплоемкость (при влажности до  13 %) см = 1,34 кДж/(кг∙К).

Производительность сушилки по абсолютно сухому материалу Gс = 1 т/ч.

Характеристики внутренних транспортных устройств:

материал — сталь,

общая масса — Gт = 600 кг.

Тепловые потери в окружающую среду — 10 % от всех остальных слагаемых теплового баланса.

Последовательность решения задачи:

1) определяют количество испаренной в  сушилке влаги W по формуле

где U′н и U′к — начальная и конечная влажность материала относительно сухого его состояния, %, для определения влажности применима формула

где U — влажность материала, отнесенная к его общей массе;

2) по Ј-x-диаграмме находят параметры состояния воздуха до калорифера (t0, x0, φ0, Ј0) и на выходе из сушилки (t2, x2, φ2, Ј2);

3) определяют расход воздуха (L, кг/ч) на испарение Wкг/ч влаги:

4) определяют расход теплоты в  теоретическом процессе сушки (Qт, кДж/ч):

5) определяют количество теплоты, привнесенное в сушилку с испаряемой влагой Qв

(это количество теплоты следует вычесть из общих затрат, так как энтальпия воздуха Ј2 включает энтальпию паров воды, исчисленную относительно 0 °С;

6) определяют количество теплоты, затраченное на нагрев материала Qм:

где G — производительность сушилки по высушенному материалу, кг/ч:

7) определяют количество теплоты, затраченное на нагрев транспортных устройств Qт:

где ст — удельная теплоемкость стали;

8) определяют общее количество тепловой энергии Q, производимой калорифером с учетом потерь в окружающую среду:

9) определяют энтальпию воздуха на  входе в  сушилку Ј1, исходя из следующей зависимости:

Откуда

10) по Ј — x — диаграмме при известных Ј1 и x1 = x0 находят остальные параметры нагретого воздуха — t1 и φ1.

Задача 3.

Какое количество влаги W удаляется из материала в сушилке, если воздух поступает в  сушилку в  количестве L = 200 кг/ч (считая на  абсолютно сухой воздух) с t1 = 95 °С, φ1 = 5 %, а уходит из сушилки с t2 = 50 °С и φ2 = 60 %? Определить также удельный расход воздуха l.

Задача 4.

Воздух перед поступлением в сушилку подогревается в калорифере до t1 = 113 °С. При выходе из  сушилки температура воздуха t2 = 60 °С и φ2 = 30 %.Определить точку росы воздуха, поступающего в калорифер. Процесс сушки идет по линии J = const.