Теплоносителем с температурой на входе 300ºC и на выходе 200ºC нагревается нефть от 25 до 175 ºC. Определить средние арифметический и логарифмический температурный напоры между теплоносителем и нефтью в теплообменнике для прямотока и противотока, учитывающий потери теплоты  в окружающую среду η= 0,95.

#

Определить поверхность нагрева прямоточного водо-водяного теплообменника. Если известны расход нагревающей воды 2 кг/с, расход нагреваемой воды  2,28 кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник 87 ºC, температура нагревающей воды на выходе из теплообменника 60ºC, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник 10 ºC, температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника  38 ºC и коэффициент теплопередачи  0,95 кВт/(м2*К) и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду  0,97.

#

Определить расход нагреваемой воды и поверхность нагрева противоточного водо-водяного теплообменника, если известен расход нагревающей воды 15 кг/с, температура греющей воды на входе в теплообменник 120ºC, на выходе из него 80ºC, температура нагреваемой воды на входе 10ºC, на выходе 60ºC. Коэффициент теплопередачи  1,9 кВт/м2ºC.

#

В воздухоподогревателе воздух нагревается от температуры 20ºC до 210ºC, а горячие газы охлаждаются от температуры 410ºC до 250ºC. Определить средний логарифмический температурный напор для перекрестного тока.

#

Определить поверхность нагрева прямоточного водяного теплообменника, если известно количество тепла равное 2363 кДж/ºC, коэффициент теплопередачи равный 2 кВт/м2ºC, средний температурный напор для прямотока равен 55 ºC.

#

Водовоздушный нагреватель выполнен из труб диаметром 38×3 мм. Греющая среда - воздух с температурой на входе 400 ºC на выходе 300ºC. Нагреваемая вода имеет расход 6 т/ч, начальную  температуру 50 ºC и конечную температуру 120ºC. Коэффициенты теплоотдачи от воздуха к трубам α1= 50 Вт/(м2*К), от труб к воде α2= 4*10-3 Вт/(м2*К). Определить  площадь поверхности нагрева аппарата, если он выполнен по прямоточной  схеме. Учесть загрязнение поверхности труб с одной стороны накипью толщиной 05 мм и с другой – слоем масла толщиной 0,1 мм. Коэффициент, учитывающий потери теплоты  в окружающую среду  0,95.

#

Определить среднюю разность температур при перекрестном  движении, если газ движется в трубках, воздух в межтрубном пространстве, температура газа на входе в аппарат 700ºC, на выходе из него 390 ºC, температура воздуха на входе в аппарат 250ºC, на выходе из него 460ºC.

#

Определить  площадь поверхности нагрева водяного экономайзера, в котором теплоносители движутся по прямоточной схеме. Для расчета принять следующие величины: температура газов на входе 450 ºC, расход газов 220 т/ч, теплоемкость газов 1,05 кДж/кгºC, температура воды на выходе 108 ºC, расход воды 35 кг/с, количество передаваемой теплоты 13,5 МВт, коэффициент теплопередачи от газов к воде 79 Вт/м2ºC.

#

Определить конечные температуры теплоносителей в прямоточном аппарате с поверхностью теплообмена 3 м2, если начальные температуры теплоносителей для греющего теплоносителя 80ºC, для нагреваемого теплоносителя 15ºC. Водяные эквиваленты для греющего теплоносителя 5,42*104 Вт/ºC, а для нагреваемого теплоносителя 10,14*104 Вт/ºC. Коэффициент теплопередачи равен 3720 Вт/м2ºC.

#

Определить среднюю разность температур при перекрестном  движении, если газ движется в трубках, воздух в межтрубном пространстве, температура газа на входе в аппарат 500ºC, на выходе из него 290 ºC, температура воздуха на входе в аппарат 150ºC, на выходе из него 360ºC.

#

В водяном гладкотрубном экономайзере нагревается 10500 кг/ч воды с температурой от 140ºC до 240ºC. Газы при этом охлаждаются с температурой от 450ºC до 250ºC. Коэффициент теплопередачи для экономайзера 14 ккал/м2ºC. Определить поверхность нагрева при противотоке.