4 ШЫҒЫНДЫ ӨЛШЕУ

4.1 Есептер

5.2 4.1.1 Диаметрі D=100мм құбыр арқылы орташа жылдамдығы Uор=1,5 м/с сұйықтық ағып өтеді. Егер оның тығыздығы ρ=990 кг/м3болса, массалық шығынын анықта.

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 1- 4.1.1 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | D,мм | Uc,м/с | ρ ,кг/м3 | Нұсқа | D,мм | Uc,м/с | ρ ,кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1,5 | 990 | 11 | 105 | 4,5 | 990 |
| 2 | 100,5 | 1,8 | 990 | 12 | 105,5 | 4,8 | 990 |
| 3 | 101 | 2,1 | 990 | 13 | 106 | 5,1 | 990 |
| 4 | 101,5 | 2,4 | 990 | 14 | 106,5 | 5,4 | 990 |
| 5 | 102 | 2,7 | 990 | 15 | 107 | 5,7 | 990 |
| 6 | 102,5 | 3 | 990 | 16 | 107,5 | 6 | 990 |
| 7 | 103 | 3,3 | 990 | 17 | 108 | 6,3 | 990 |
| 8 | 103,5 | 3,6 | 990 | 18 | 108,5 | 6,6 | 990 |
| 9 | 104 | 3,9 | 990 | 19 | 109 | 6,9 | 990 |
| 10 | 104,5 | 4,2 | 990 | 20 | 109,5 | 7,2 | 990 |

5.6 4.1.2 Арынды құбырдағы қысымның төмендеуі ΔР=50 кг/см3болса, цилиндрлікқұбыр желісі арқылы өтетін түтінді газдардың шығынын есепте. Құбыр желісінің диаметрі D=200мм, құбыр коэффициенті Кқ=0,98, газдың тығыздығы ρ =0.405 кг/м3. Түтікше жүйелі құбырдың қабырғасынан 23,8 мм қашықтықта орналасқан. Газдардың кинематикалық тұтқырлығы ν=93,6*10-6м2/с

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 2-ші кестеде келтірілген.

Кесте 2- 4.1.2 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | D,мм | ΔР,кг/см3 | Kt | ρ ,кг/м3 | Uc,м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 50 | 0,98 | 0,405 | 93,6*106 |
| 2 | 200,5 | 50,6 | 0,98 | 0,455 | 93,6*106 |
| 3 | 201 | 51,2 | 0,98 | 0,755 | 93,6*106 |
| 4 | 201,5 | 51,8 | 0,98 | 1,055 | 93,6*106 |
| 5 | 202 | 52,4 | 0,98 | 1,355 | 93,6*106 |
| 6 | 202,5 | 53 | 0,98 | 1,655 | 93,6*106 |
| 7 | 203 | 53,6 | 0,98 | 1,955 | 93,6*106 |
| 8 | 203,5 | 54,2 | 0,98 | 2,255 | 93,6*106 |
| 9 | 204 | 54,8 | 0,98 | 2,555 | 93,6*106 |
| 10 | 204,5 | 55,4 | 0,98 | 2,855 | 93,6*106 |
| 11 | 205 | 56 | 0,98 | 3,155 | 93,6*106 |
| 12 | 205,5 | 56,6 | 0,98 | 3,455 | 93,6*106 |
| 13 | 206 | 57,2 | 0,98 | 3,755 | 93,6*106 |
| 14 | 206,5 | 57,8 | 0,98 | 4,055 | 93,6*106 |
| 15 | 207 | 58,4 | 0,98 | 4,355 | 93,6*106 |
| 16 | 207,5 | 59 | 0,98 | 4,655 | 93,6*106 |
| 17 | 208 | 59,6 | 0,98 | 4,955 | 93,6*106 |
| 18 | 208,5 | 60,2 | 0,98 | 5,255 | 93,6*106 |
| 19 | 209 | 60,8 | 0,98 | 5,555 | 93,6*106 |
| 20 | 209,5 | 61,4 | 0,98 | 5,855 | 93,6*106 |

5.10 4.1.3 Диафрагманы құбыр өткізгішке орналастырған кезде орташа шығынның номиналды көрсеткіші 230 т/сағ. Тең деп болжалды, диафрагманың Qмах=250 т/сағ. тең , pмах =400 кг·с/м2 тең деп есептелінеді. Бірақ эксплуатациалық процесс кезінде орта шығыны 380 т/сағ. тең болғаны анықталды. Диафрагманы алып тастауға болмайды.

Шығынның 380 т/сағ. тең мөлшерін өлшей алатын дифманометрді көрсет.

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 1-ші кестеде келтірілген.

Кесте 3- 4.1.3 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | Qмах,т/сағ | pмах,кг·с/м2 | Qорта,т/сағ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 | 400 | 230 |
| 2 | 120 | 400 | 430 |
| 3 | 200 | 400 | 500 |
| 4 | 220 | 400 | 320 |
| 5 | 205 | 300 | 230 |
| 6 | 199 | 300 | 450 |
| 7 | 180 | 300 | 420 |
| 8 | 170 | 300 | 250 |
| 9 | 150 | 500 | 240 |
| 10 | 155 | 500 | 260 |
| 11 | 160 | 500 | 270 |
| 12 | 167 | 500 | 280 |
| 13 | 189 | 600 | 290 |
| 14 | 240 | 600 | 300 |
| 15 | 280 | 600 | 340 |
| 16 | 320 | 600 | 515 |
| 17 | 530 | 250 | 480 |
| 18 | 420 | 250 | 310 |
| 19 | 285 | 250 | 140 |
| 20 | 300 | 250 | 150 |

5.15 4.1.4 D=200 мм-ге тең құбыр өткізгіштен ағып өтетін судың шығыны Qм =100 т/сағ тең. Диафрагманың қатысты ауданы m=0,5; судың қысымы =100 кг·с/см2 температурасы t=200°С.

Тарылу құбырында қысымның төмендеуінің жуық мәнін анықта.

Бастапқы мәндер нұсқа бойынша 4-ші кестеде келтірілген.

Кесте 4- 4.1.4 есепке арналған нұсқа бойынша бастапқы мәндер.

| Нұсқа | D, мм | Qм ,т/сағ | m | ,кг·с/см2 | T,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 100 | 0,5 | 100 | 200 |
| 2 | 250 | 150 | 0,3 | 100 | 210 |
| 3 | 225 | 180 | 0,4 | 100 | 180 |
| 4 | 230 | 200 | 0,8 | 100 | 230 |
| 5 | 240 | 250 | 0,9 | 100 | 240 |
| 6 | 250 | 260 | 0,6 | 100 | 250 |
| 7 | 300 | 280 | 0,7 | 100 | 280 |
| 8 | 350 | 290 | 1,1 | 100 | 290 |
| 9 | 340 | 300 | 1,2 | 100 | 245 |
| 10 | 380 | 450 | 1,3 | 100 | 255 |
| 11 | 400 | 400 | 1,4 | 100 | 220 |
| 12 | 450 | 500 | 1,5 | 100 | 310 |
| 13 | 500 | 530 | 1,8 | 100 | 320 |
| 14 | 550 | 540 | 1,9 | 100 | 300 |
| 15 | 600 | 600 | 0,2 | 100 | 305 |
| 16 | 100 | 650 | 2 | 100 | 370 |
| 17 | 150 | 630 | 2,1 | 100 | 315 |
| 18 | 650 | 700 | 2,2 | 100 | 285 |
| 19 | 700 | 750 | 2,3 | 100 | 265 |
| 20 | 750 | 740 | 2,4 | 100 | 200 |

4.2 Сұрақтар

4.2.1 Шығын дегеніміз не?

4.2.2 Шығын өлшеуіштердің түрін ата

4.2.3 Айнымалы қысым құламасы бойынша мшығын өлшеуіштер

4.2.4 Тұрақты қысым құламасы бойынша шығын өлшеуіштер

4.2.5 Тахометрлік шығын өлшеуіштер

4.2.6 Электромегниттік  шығын өлшеуіштер

4.2.7 Ультрадыбыстық шығын өлшеуіштер

4.2.8 Шығын өлшеуіш қандай элементтен тұрады

4.2.9 Ротаметр неше түрге бөлінеді

4.2.10 Ротаметрдің өлшеу шегі мен дәлдік класын анықтаңыз

4.2.11 Дифференциалдық манометрдің қолданылу шарттарын

анықтаңыз

4.2.12 Жылдамдық есептегіштер

4.2.13 Сұйықтың шығынын өлшеудегі дроссельдік әдіс