14 ЗАПАСЫ ГУМУСА И БАЛЛ БОНИТЕТА ПОЧВ

Задание выполняется по варианту (табл.4). Наряду с расчетами работу дополнить информацией  о гумусе, балле бонитета (5-7 предложений).

14.1 Казахстанская методика

Расчет содержания гумуса в почве

По казахстанской методике при расчете содержания гумуса в % беретсяверхний почвенный слой толщиной (глубиной) 50 см.

Таблица 1-Толщина по почвенным слоям, содержание гумуса (данные)

| Разрез № | Ва-ри-ант | Слой А |  | Слой В1 |  | Слой В2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см | % | cм | % | см | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 0-25 | 4,83 | 25-55 | 2,12 | 55-82 | 1,12 |

Пример: Гумус, %=(25*4,83+25*2,12)/50=3,5%

По казахстанской методике мы берем почву толщиной 50 см. В рассматриваемом примере слой А 25 см (графа 3), слой В1 55-25=30 см, слой В2 82-55=27 см. Нам нужен только верхний слой почвы толщиной 50 см, то есть 25 см слоя А и 25 см слоя В1.

Таблица 2-Содержание гумуса в слоях от 0 до 50см, в %

| № разреза (вариант студента, порядковый номер в журнале) | Слой А |  | Слой В1 |  | Слой В2 |  | Гумус 0-50 см, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | % | см | % | см | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-25 | 4,83 | 25-55 | 2,12 | 55-82 | 1,12 | 3,5 |

Определение балла бонитета почвы по казахстанской методике

Бонитировка – это оценка качественного состояния почвы.

В качестве эталона был принят обыкновенной черной почвы средней толщины средней толщины средней толщины с содержанием гумуса в почвенном слое (0-50см) 7%. Применяемая в Казахстане методика предусматривает внедрение одного почвенного эталона, которому присваивается 100 баллов.

Предварительный балл любого грунта (без учета поправочного коэффициента) равен:

Бпредварит=

Пример:       Бпредварит ==50 баллов

14.2 Общесоюзная (российская) методика

Расчет количества гумуса в почве.

Содержание гумуса в т/га рассчитывается по формуле:

Z = P·V·h

P – % содержание гумуса в расчетном горизонте почвы;

V - объемная масса почвы, г/см3;

h-толщина  слоя почвы, см.

Объемная масса почвы:

- 1.25 - 1.30 г/см3-легкий суглинок;

- 1,20-1,25 г/см3-средний суглинок;

- 1,40-1,45 г/см3-песок и супесчаные;

- 1,50-1,55 г/см3-глины.

Таблица 3 – Определение количества гумуса по общесоюзной (российской) методике

| № разреза (вариант студента, порядковый номер в журнале) | Слой А |  | Слой В1 |  | Слой В2 |  | Гумус, т/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | см | % | см | % | см | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-25 | 4,83 | 25-55 | 2,12 | 55-82 | 1,12 | 279 |

Z=(25-0)*1,3*4,83+(55-25)*1,3*2,12+(82-55)*1,3*1,12=157,0+82,7+39,3=279 т/га

Определение балла бонитета почвы по общесоюзная (российская) методике

Для расчета балла бонитета величина наибольшего (максимального) по значению запаса гумуса из нескольких профилей берется за 100 баллов, остальные рассчитываются пропорционально максимальному.

Например, если максимальный запас гумуса 328 т/га, то по нашему примеру, балл бонитета определяется следующим образом:

328 т/га – 100 балл

279 т/га – Х балл

Х=(279*100)/328=85 балл

Таблица 4-Толщина почвенного слоя и % содержание гумуса по вариантам

| Разрез № | Ва-ри-анты | Слой А |  | Слой В1 |  | Слой В2 |  | Слой С (для расчета не используете) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | см | % | cм | % | см | % | см |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 2 3 4 5 6 | 0-28 0-26 0-26 0-25 0-27 0-27 | 6,83 5,83 6,12 5,94 5,71 6,03 | 28-55 26-51 26-51 25-52 27-52 26-54 | 5,12 4,67 4,53 4,41 4,18 4,07 | 55-79 51-73 51-76 52-74 52-72 54-73 | 3,12 3,03 3,11 3,01 3,14 3,12 | 79-110 73-121 76-110 74-110 72-110 73-110 |
|  | 7 8 9 10 11 12 | 0-27 0-26 0-27 0-25 0-24 0-25 | 6,80 5,69 6,08 6,12 5,89 5,86 | 27-53 26-50 27-54 25-53 24-50 25-51 | 5,08 4,63 4,57 4,61 4,59 4,39 | 53-73 50-74 54-73 53-72 50-71 51-73 | 3,06 2,99 3,01 3,03 2,98 3,01 | 73-110 74-110 73-110 72-110 71-101 73-100 |
|  | 13 14 15 16 17 18 | 0-26 0-25 0-27 0-26 0-26 0-27 | 6,31 6,27 6,27 6,29 6,29 6,24 | 26-51 25-52 27-52 26-52 26-50 27-51 | 4,70 5,01 4,99 5,04 4,90 5,00 | 51-76 52-74 52-72 52-71 50-72 51-70 | 2,87 3,04 2,98 3,03 3,01 3,01 | 76-110 74-110 72-110 71-110 72-100 70-110 |
|  | 19 20 21 22 23 24 | 0-26 0-27 0-26 0-25 0-27 0-25 | 5,64 5,83 6,01 6,12 5,91 6,09 | 26-52 27-54 26-53 25-53 27-54 25-51 | 4,68 4,69 4,67 4,71 4,69 4,73 | 52-74 54-72 53-73 53-71 54-73 51-71 | 3,11 3,07 3,05 3,09 3,04 3,08 | 74-110 72-110 73-110 71-110 73-110 71-110 |
|  | 25 26 27 28 29 30 | 0-27 0-26 0-27 0-25 0-25 0-26 | 6,03 6,11 6,09 6,14 5,99 6,05 | 27-56 26-54 27-53 25-51 25-54 26-53 | 4,59 4,53 4,39 4,27 4,19 4,13 | 56-74 54-76 53-72 51-70 54-71 53-70 | 3,01 2,99 3,12 3,14 3,00 3,21 | 74-110 76-110 72-110 70-110 71-110 70-110 |