Предприятие выбрасывает следующие загрязняющие вещества из стационарного источника:

| Загрязняющее вещество | 1 квартал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактический сброс, тонн | Квартальная квота, тонн |
| Оксид серы | 50 | 40 |
| Оксид азота | 30 | 30 |
| Пыль и зола | 18 | 20 |
| Сероводород | 14 | 15 |

Рассчитать платеж за загрязнение окружающей природной среды за первый квартал в соответствие с налоговым кодексом Республики Казахстан, если ставки платы за нормативное загрязнение составляют: оксид серы – 10МРП, оксид азота – 10МРП, пыль и зола – 5МРП, сероводород – 62МРП.  
#

Предприятие сбрасывает в водный источник следующие загрязняющие вещества:

| Загрязняющее вещество | 1 квартал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фактический сброс, тонн | Квартальная квота, тонн |
| Нитриты | 50 | 50 |
| Нитраты | 50 | 50 |
| Взвешенные вещества | 100 | 50 |
| Хлориды | 25 | 50 |

Рассчитать платеж за загрязнение окружающей природной среды за первый квартал в соответствие с налоговым кодексом Республики Казахстан, если ставки платы за нормативное загрязнение составляют: нитриты – 670МРП, нитраты  – 1МРП, взвешенные вещества – 1МРП, хлориды – 0,1МРП.

#

Предприятие хранит промышленные отходы на санкционированном полигоне для хранения промышленных отходов. В наличии имеется 3 паспорта на отходы: первый паспорт – на отходы зеленого индекса, второй – на отходы янтарного индекса, третий – на отходы красного индекса. В течение отчетного квартала на полигоне было сосредоточены следующие объемы отходов:

| Индекс отходов | Фактическое размещение, тонн | Нормативное размещение, тонн |
| --- | --- | --- |
| Зеленый | 100 | 50 |
| Янтарный | 250 | 100 |
| Красный | 350 | 200 |

Ставки платежа за нормативное загрязнение окружающей среды промышленными отходами в текущем году составили: 7МРП, 4МРП, 1МРП по отходам соответствующих индексов опасности. Предприятие впервые за последние три года превышает размещение объемов отходов установленных норма. Оценить ущерб от сверхнормативного загрязнения окружающей среды.

#

Предприятие, имеющее непрерывный технологический процесс, в течение 15 часов наносило ущерб окружающей среде аварийными выбросами в атмосферу. Газ содержал следующие загрязняющие вещества:

| Наименование загрязняющего вещества | Фактический выброс, гр/сек | Нормативный выброс, гр/сек | ПДК для атмосферного воздуха городских и сельских населенных пунктов, мгр/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерод | 5 | 3 | 3 |
| Оксид азота | 4 | 2 | 0,06 |
| Сера диоксид | 3 | 2 | 0,125 |
| Сероуглерод | 1 | 0,5 | 0,005 |

Источник аварийного выброса – организованный. Аварийная ситуация произошла первый раз за последние 5 лет, но предприятие по данным веществам систематически не выполняет установленные нормативы выбросов. Оценить ущерб экологии от возникновения аварийной ситуации методом косвенного счета.

#

На контрактной территории планируется добыча нефти и природного газа. Запасы на месторождении утверждены гос. комиссией запасов. Информация по утвержденным запасам представлена в таблице. Контрактная территория разделена на 280 блоков

| Вид полезного ископаемого | Промышленная категория запасов | Сорт | Утвержденные запасы на контрактной территории | Единица измерения запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нефть | А | сорт А | 10 | млн. тонн |
|  |  | сорт В | 8 | млн. тонн |
|  | В | сорт А | 5 | млн. тонн |
|  |  | сорт С | 5 | млн. тонн |
|  | С2 | сорт С | 5 | млн. тонн |

Сорта А, В, С являются стандартными и продаются на международных биржах ресурсов. На день, предшествующий дате подписания протокола прямых переговоров на разработку месторождения на контрактной территории, максимальная средняя котировка  установилась для сорта А = 30 долларов за баррель, для сорта В = 35 долларов за баррель, для сорта С = 38 долларов за баррель. Весь 1 барреля составляет: сорта А – 137,36 кг, сорта В – 138 кг , сорта С – 140 кг. Рассчитать стартовый размер подписного бонуса.