Задачи для Р-2 по МК

1. Дано: Форма сечения - уголок. Расчетное усилие 510 кН. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

2. Дано: Форма сечения- уголок. Расчетное усилие 480 кН. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

3. Дано: Форма сечения - швеллер. Расчетное усилие 800 кН. Сталь марки С375. Коэффициент условий работы = 1. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

4. Дано: Форма сечения - швеллер . Расчетное усилие 920 кН. Сталь марки С285. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

5. Дано: Форма сечения - двутавр . Расчетное усилие 740 кН. Сталь марки С235. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

6. Дано: Форма сечения двутавр. Расчетное усилие 920 кН. Сталь марки С245. Коэффициент условий работы = 1. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

7. Дано: Форма сечения двутавр. Расчетное усилие 690 кН. Сталь марки С245. Коэффициент условий работы = 1. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

8. Дано: Форма сечения  - двутавр. Расчетное усилие 570 кН. Сталь марки С245. Коэффициент условий работы = 0,95. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

9. Дано: Форма сечения - двутавр . Расчетное усилие 860кН. Сталь марки С255. Коэффициент условий работы = 0,95. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

10. Дано: Форма сечения - тавр . Расчетное усилие 770 кН. Сталь марки С275. Коэффициент условий работы =1. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

11. Дано: Форма сечения - тавр . Расчетное усилие 1200 кН. Сталь марки С285. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей.

12. Дано: Форма сечения - уголок равнополочный 50*50*6 . Расчетное усилие 790 кН. Сталь марки С245. Коэффициент условий работы = 1,0. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

13. Дано: Форма сечения - уголок неравнополочный 150*100*12 . Расчетное усилие 920 кН. Сталь марки С255. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

14. Дано: Форма сечения – швеллер 220*80*9. Расчетное усилие 1100 кН. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы = 1,0. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

15. Дано: Форма сечения – швеллер 300*100*11. Расчетное усилие 1500 кН. Сталь марки С235. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

16. Дано: Форма сечения -  двутавр. Расчетное усилие 690 кН. Размеры сечения (номер профиля) N24. Сталь марки С275. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

17. Дано: Форма сечения - двутавр. Расчетное усилие 560 кН. Размеры сечения (номер профиля) N10. Сталь марки С255. Коэффициент условий работы = 1,0. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

18. Дано: Форма сечения - двутавр  . Расчетное усилие 480 кН. Размеры сечения (номер профиля) N12. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

19. Дано: Форма сечения - уголок неравнополочный. Расчетное усилие 360 кН. Размеры сечения (номер профиля). Сталь 130*90*10, марки С440. Коэффициент условий работы =1,0. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

20. Дано: Форма сечения – уголок равнополочный. Расчетное усилие 290 кН. Размеры сечения (номер профиля) L90x7. Сталь марки С375. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля.

21. Дано: Форма сечения – труба круглого сечения. Расчетное усилие 870 кН. Марка стали С235. Расчетное длина lef=4700 мм. Коэффициент условий работы =0,8. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х,

22. Дано: Форма сечения: труба круглого сечения. Расчетное усилие 880 кН. Марка стали С235. Расчетное длина lef=4200 мм. Коэффициент условий работы = 0,8. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

23. Дано: Форма сечения двутавр. Расчетное усилие 920 кН. Марка стали С255. Расчетное длина lef=5400 мм. Коэффициент условий работы = 0,85. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

24 .Дано: Форма сечения двутавр. Расчетное усилие 460 кН. Марка стали С245. Расчетное длина lef=2500 мм. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

25. Дано: Форма сечения - швеллер. Расчетное усилие 580 кН. Марка стали С345. Расчетное длина lef=3000 мм. Коэффициент условий работы = 0,95. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

26. Дано: Форма сечения - швеллер.  Расчетное усилие 1050 кН. Марка стали С275. Расчетное длина lef=3600 мм. Коэффициент условий работы = 0,85. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

27. Дано: Форма сечения уголок равнополочный. Расчетное усилие 1150 кН. Марка стали С440. Расчетное длина lef=4700 мм. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х

28, Дано: Форма сечения - уголок равнополочный. Расчетное усилие 1200 кН. Марка стали С235. Расчетное длина lef=6000 мм. Коэффициент условий работы =0,95. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

29. Дано: Форма сечения - труба круглого сечения. Расчетное усилие 900 кН. Марка стали С245. Расчетное длина lef=2700 мм. Коэффициент условий работы = 0,85. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.

30. Дано: Форма сечения - труба квадратного сечения. Расчетное усилие 850 кН. Марка стали С255. Расчетное длина lef =7200 мм. Коэффициент условий работы = 0,9. Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжатых элементов относительно оси х-х.