Практическая работа

Расчет параметров скважинной отбойки при механизации взрывных работ. Выбор типа бурового оборудования

Выбрать буровое оборудование, тип ВВ и рассчитать взрыв при параллельном расположении скважин в слое, при следующих условиях:

Мощность руды М = 20 м; угол 900; f = 17. Отбойка этажная при камерных системах. Ширина слоя Вс = М = 20 м; высота слоя Н = 60 м. Заряжание скважин гранулированными ВВ – пневматическое. ак = 0,6 м; Δ=900 кг/м3; коэффициент относительной работоспособности k1 = 0,89, расположение скважин параллельное.

Таблица 1.6 – Варианты заданий

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/6 | 2/7 | 3/8 | 4/9 | 5/10 |
| Ширина слоя Вс, м | 20 | 25 | 15 | 10 | 33 |
| Высота слоя Н, м | 50 | 55 | 60 | 45 | 65 |
| Крепость руды f по М.М. Протодьяконову | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Мощность рудного тела М, м | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 |
| Средний размер кондиционного куска в навале ak, м | 0,6 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,5 |
| Диаметр скважины d, мм | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |

1.3.1 Расчет удельного расхода ВВ на взрывное рыхление (по формуле Б.Н. Кутузова)

q = q0 · k1· k2· k3· k4· k5· k6· k7 , кг/м3			(1.55)

где q0 – теоретический удельный расход ВВ, кг/м3;

k1 – коэффициент относительной работоспособности ВВ, k1 = 525/Р;

P – работоспособность ВВ (для аммонита № 6 ЖВ Р = 400 см3);

k2 – коэффициент учета трещиноватости, k2 = 1,55÷1,58

k3 – коэффициент трудности разрушения, k3 = 0,8÷1,2

k4 – коэффициент зажима, k4 = 1,2÷1,3;

k5 - коэффициент, учитывающий способ заряжания шпуров, k5 = 1 – при ручном, k5 = 0,95 – при пневмозаряжании гранулированных ВВ, k5 = 0,85 – при заряжании патронами;

k6 – коэффициент, учитывающий диаметр заряда, k6 = (d/0,105), n1=0,5 – в трещиноватых породах; n1 = 0,95 – в монолитных породах;

k7 – коэффициент, учитывающий схему расположения скважин: k7=1,1-1,2 – веер, k7 = 1,3-1,5 – пучки, k7=1,0 – параллельные скважины.

(1.56)

где lp – расстояние между видимыми трещинами в массиве, м;

ak – средний размер кондиционного куска в навале, м;

n*– коэффициент, учитывающий условия отбойки, n*=0,7÷1,0 (наличие свободной поверхности);

k1 – коэффициент параллельности скважин

Теоретическое значение удельного расхода q0 , зависящее от крепости пород, определяют из таблицы 1.7.

Таблица 1.7 – Теоретический удельный расход ВВ

| f | 6-8 | 8,1-10 | 10,1-12 | 12,1-14 | 14,1-16 | 16,1-18 | 18,1-20 | >20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0, кг/м3 | 0,4-0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,9 | 0,91-1 | 1,1-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,5 |

1.3.2 Расчёт ЛНС по формуле Л.И. Барона

, м				(1.57)

где d – диаметр скважины, м;

Δ – плотность ВВ, кг/м3;

kзп–коэффициент заполнения скважин, kзп=0,7÷0,95 – для параллельных, kзп = 0,6÷0,9 – для веерных скважин;

m – коэффициент сближения зарядов, m = 0,8÷1,0;

q – удельный расход ВВ, кг/м3

1.3.3 Расстояние между скважинами, м

а = m·W 					(1.58)

1.3.4 Число скважин на отбойку

Nскв = (Вс – 2акр)/а					(1.59)

где: Вс – ширина отбиваемого слоя, м;

акр = 0,1W – расстояние до контура забоя от скважины, м;

1.3.5 Общая длина скважин в слое, м

Lскв=Nскв × lскв					(1.60)

где lскв = Н – 5 м – длина скважины, м (при нижней и верхней подсечках)

1.3.6 Найти общий объем отбойки

Vс = Bс·W·H 					(1.61)

где Н – высота слоя, м

1.3.7 Фактическая длина скважины на 1 м3 отбитой породы

, м					(1.62)

1.3.8 Определить выход горной массы

,  м3/м					(1.63)

1.3.9 Общий расход ВВ

, кг					(1.64)

где  - масса заряда ВВ в одном м скважины, кг.

После всех расчетов производится проверка расхода количества ВВ, требуемого при скважинной отбойке.

1.3.10 Проверочный расчет общего расхода ВВ в одной скважине

0,785×d2×lскв ×kзп ×Δ, кг			(1.65)