Простроить график по своему проекту

2.3 Построение графика продолжительности тепловой нагрузки

График по продолжительности тепловой нагрузки (см. рис. 1) строится на основании суммарного часового графика . Для этого из точек на оси температур (+10, 0, tiи т.д.) восстанавливаем перпендикуляры до пересечения с линией суммарного часового графика теплоты. Далее из  точек пересечения  проводим горизонтальные прямые до пересечения с перпендикулярами, восстановленными из точек на оси продолжительности, соответствующих данным температурам. Соединив найденные точки плавной кривой, получим график по продолжительности тепловой нагрузки за отопительный период. Затем построим график по продолжительности тепловой нагрузки за неотопительный период, для чего проведем прямую, параллельную оси абсцисс с ординатой равной  МВт до расчетной продолжительности работы системы теплоснабжения в году равной 8400 часов.

Рис. 1-Графики теплового потребления