Задание для рубежного контроля 1

1.Основные формулы

#### Техническая скорость

Vтех = Lобщ / Tдв                                                          (1)

#### Эксплуатационная скорость

Vэкс = Lобщ / Тн                                                                      (2)

#### Время  в наряде

Тн = Тдв + Т пр + tнул                                                                 (3)

#### Время на нулевые пробеги

tнул = lнул / Vтех                                                                            (4)

#### Время работы на маршруте

Тм = Тн - tнул                                                                               (5)

#### Время ездки

tе = l ег / (β · Vтех) + tпр                                                              (6)

#### Количество ездок

zе = Тм / tе                                                                                 (7)

#### Коэффициент использования пробега за день

βд = Lг / Lобщ                                                                            (8)

#### Общий пробег

Lобщ = Lг + Lпор + lнул                                                                    (9)

# Статический коэффициент использования грузоподъемности

γс = Qф / (qн · Zе)                                                (10)

# Динамический коэффициент использования грузоподъемности                                                   γд = Рф / (Lг · q)                                              (2.11)

#### Груженый пробег за день

Lг = lег · Zе                                                                                 (11)

#### Выработка автомобиля в т

Wт = Qф / tе = qн · Vтех · γс · βс / (lег + Vтех · βе · tпр)                (12)

#### Выработка автомобиля в ткм

Wт-км = Рф / tе = Qф · lег / tе                                                           (13)

2. Задачи

Номер варианта выбирается по последней цифре зачётной книжки

1.Определить количество ездок Zе, которое выполнил автомобиль на маятниковом маршруте с обратным порожним пробегом, если среднее время  движения за оборот составило 0,5 часа, средний простой под погрузкой и разгрузкой за ездку – 18 мин,  время  на  нулевые  пробеги – 36 мин.

Автомобиль выпущен на линию в 9 часов и возвратился в гараж в 18 часов.

Таблица 1. Величина ТЭП

| ТЭП | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| tдв (час) | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| tпр (мин) | 18 | 12 | 24 | 12 | 18 | 12 | 30 | 18 | 24 | 18 |
| tнул (мин) | 42 | 36 | 48 | 36 | 42 | 36 | 48 | 42 | 36 | 48 |
| Тн (час) | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 13 |

2.Определить время пребывания автомобиля в наряде Тн, если на нулевые пробеги затрачено 36 мин, 1,6 часа автомобиль простоял  под погрузкой и разгрузкой, 48 мин - по технической неисправности (tтех). Автомобилем выполнено 3 оборота на маршруте, имеющем 3 ездки за оборот, причем на движение за каждую ездку в среднем затрачивалось 1,2 часа.

Таблица 2. Величина ТЭП

| ТЭП | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| tдв (час) | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| Тпр (час) | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
| tнул (мин) | 42 | 36 | 48 | 36 | 42 | 36 | 48 | 42 | 36 | 48 |
| tтех. (мин) | 18 | 12 | 24 | 12 | 18 | 12 | 30 | 18 | 24 | 18 |
| Zo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ze | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.Определить среднее время движения за ездку для автомобиля, используемого в наряде 13 часов, если им выполнено 6 ездок на маятниковом  маршруте с неполным использованием обратного пробега. Автомобиль 30 мин простоял по технической  неисправности, 36 мин  в среднем  за  каждый  оборот простаивал под погрузкой и разгрузкой. Автомобиль 48 мин совершал пробег от АТП и обратно.

Задача  3 одинакова для всех студентов (решается без вариантов).

При решении и оформлении задач должны быть представлены все формулы и расчёты.