Задание № 3

Запроектировать песчано-гравийный карьер. Продуктивная толща (полезное ископаемое) содержит 11% каменного материала размером выше 70мм, но не более 100мм.  На карьере необходимо в течение двух  лет ежегодно  добывать 77 тыс.м3   песчано-гравийной смеси без валунов. Добыча и вывозка породы осуществи вывозка породы осуществляется в течение 150 дней в две смены.

Характеристика месторождения. К разработке  намечен участок, на котором  семью скважинами пройдена вся песчано-гравийная толща, а восемнадцатью шурфами – вскрышные породы. Средняя мощность вскрыши равна 54,2:25=2,17м, где 54,2 – суммарная мощность  вскрышных пород по данным 25  выработок (7 скважин и 18 шурфов).   Аналогично средняя мощность продуктивной толщи равна 81,31:7=11,6м, где81,3-суммарная мощность продуктивной толщи по данным семи скважин.

Запасы песчано-гравийной толщи равны 200*200*11,61=464400м3, в том числе камня размером более 70мм 464400*0,11=51084м3.

Гидрогеологические условия разработки месторождения благоприятны. Поверхность участка ровная, без значительных изменений. С северной стороны он ограничен глубоким сухим оврагом с крутыми  склонами. В двух километрах от участка имеется большое озеро.

Вскрышные породы представлены суглинком и песком. Песчано-гравийная толща залегает горизонтально и ее подстилают пески. Отметки подошвы полезной толщи 240м.