Задача 2 - Оценка качества оросительной воды

Источниками для орошения служат природные подземные, поверхностные, дренажные и сточные воды. Плодородие орошаемых почв в значительной степени зависит от качества оросительной воды.

Оценка пригодности воды для полива является одной из актуальнейших проблем орошаемого земледелия. Исследования по этой проблеме проводятся по всему миру.

В настоящее время нет единого мнения относительно предельного содержания в оросительной воде растворенных солей и отдельных компонентов химического состава.

Воды повышенной минерализации приводят к чрезмерному засолению, а слишком низкой – к обессоливанию и вымыванию из почв питательных веществ. Воды с неблагоприятным соотношением одно- и двухвалентных катионов вызывают осолонцевание, ощелачивание и деградацию почв.

Механизм взаимодействия  оросительной воды с почвенным раствором и твердой частью почвы очень сложный.  Например, хороший дренаж почвы и глубокое залегание грунтовых вод исключает значительное накопление солей и создает благоприятные  условия для орошения. Неблагоприятными условиями для орошения, которые приводят к засолению почв, являются: неглубокое залегание грунтовых вод, плохо фильтрующие грунты, отсутствие дренажа. В этом случае поливные воды могут повышать уровень грунтовых вод, усиливать испаряемость воды, повышать минерализацию и засоленность почвы.

Для оценки качества оросительной воды по степени опасности засоления почв используются различные критерии (Костякова, Можейко, Будановаи др.). Одним из наиболее распространенных способов оценки качества воды является ирригационный коэффициент Стеблера, численно равный столбу воды в дюймах, при испарении которого остается количество солей, делающее слой почвы мощностью 1,2 м непригодным для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.

Ирригационный коэффициент Стеблера, Ки, вычисляют по одной из следующих формул:

Ки=288/5r∙Cl⁻                      (1)
Ки=288/(r∙Na⁺+4r∙Cl⁻ )                          (2)
Ku=288/(10r∙Na+-5r∙Cl-–9r∙SO42-)                                                                                                            (3)

где r - содержание ионов в мг-экв/л.

Формула (1) применяется в том случае, если ионов Na⁺ в растворе меньше, чем ионов Cl-.

Формула (2) применяется, если в составе воды ионов Na+ в растворе больше, чем ионов Cl-, но меньше, чем суммарное содержание ионов сильных кислот, а также если в растворе есть хлориды и сульфаты.

Формула (3) применяется при составе воды, когда ионов Na+ больше суммарного содержания ионов сильных кислот и в растворе есть хлориды, сульфаты и карбонаты.

Критерии оценки качества поливной воды приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Оценка поливной воды по ирригационному коэффициенту Стеблера

| Ирригационный коэффициент Ки (Стеблера) | Оценка воды | Условия пользования водой для полива |
| --- | --- | --- |
| 18 | Хорошая | Вода успешно применяется для полива много лет без специальных мер против накопления в почве вредных щелочей |
| 18-6 | Удовлетворительная | Необходимы специальные меры против накопления в почве вредных щелочей, за исключением рыхлых почв со свободным дренажом |
| 6-1,2 | Неудовлетворительная | Почти всегда необходим искусственный дренаж |
| 1,2 | Плохая | Вода не пригодна для поливов |

Задание. Определить пригодность воды для орошения при следующих показателях качества

| Номер варианта | Показатели состава воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НСО3- | Cl- | SO4- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ |
| 1 | 2,67 | 3,07 | 8,45 | 5,4 | 3,67 | 4,44 | 0,69 |
| 2 | 3,63 | 9,36 | 54,33 | 25,85 | 22,15 | 17,96 | 1,33 |
| 3 | 3,29 | 6,93 | 39,14 | 11,83 | 11,80 | 13,83 | 0,79 |
| 4 | 5,27 | 3,24 | 18,1 | 10,70 | 5,41 | 2,83 | 7,63 |
| 5 | 2,33 | 5,09 | 7,44 | 4,65 | 4,65 | 5,30 | 0,23 |
| 6 | 3,48 | 11,41 | 45,22 | 18,21 | 20,25 | 20,35 | 1,27 |
| 7 | 3,07 | 8,01 | 18,19 | 9,44 | 13,23 | 15,52 | 1,05 |
| 8 | 0,12 | 1,51 | 23,14 | 15,35 | 3,72 | 1,57 | 4,18 |
| 9 | 5,27 | 5,13 | 11,11 | 7,8 | 5,26 | 7,22 | 1,30 |
| 10 | 2,23 | 6,81 | 12,25 | 12,31 | 4,65 | 2,24 | 2,05 |
| 11 | 8,22 | 3,52 | 5,23 | 6,36 | 2,86 | 5,21 | 2,58 |
| 12 | 3,18 | 4,25 | 18,14 | 14,65 | 6,96 | 2,73 | 1,18 |
| 13 | 1,13 | 0,24 | 11,21 | 3,41 | 3,32 | 1,48 | 4,41 |
| 14 | 2,88 | 9,45 | 3,24 | 10,42 | 2,20 | 0,83 | 2,10 |
| 15 | 0,13 | 5,81 | 12,22 | 3,43 | 9,79 | 3,76 | 1,22 |