# 4 Практическая работа

«расчёт центрально сжатой железобетонной колонны»

В каркасных зданиях при жёстком стыке ригеля с колонной в ней возникают от различных сочетаний нагрузок изгибающий момент, поперечная и продольная сила. В данной практической работе рассмотрен частный случай, когда на колонну действует максимальная продольная сила, а изгибающий момент и поперечная сила отсутствуют. В этом случае колонна рассматривается как центрально сжатая.

При расчете сжатых железобетонных элементов должен приниматься во внимание случайный эксцентриситет ea, обусловленный не учтенными в расчете факторами (несовпадение физической си колонны с геометрической, неточности монтажа и т.п.). Случайный эксцентриситет принимается равным наибольшему значению из трёх величин: 1/600 расчётной длины колонны, 1/30 ширины сечения, 10 мм.

Центрально сжатых колонн из-за случайного эксцентриситета практически не бывает. Железобетонные колонны рассчитываются как внецентренно сжатые элементы. Однако, расчет сжатых элементов из тяжелого бетона классов В15В40 на действие продольной силы допускается производить как центрально сжатые по приближённому способу, который использован в данной практической работе. Такой расчёт допустим при случайном эксцентриситете, когда  расчётнная длина элемента   l0  20h, где h – высота поперечного сечения сжатого элемента (рисунок 4.1). Расчётная длина элемента l0 принимается равной высоте этажа. Формально приближённый расчёт сводится к расчёту на устойчивость по формуле

,

где N – продольная сила от расчётных нагрузок; Nпр – предельная продольная сила с учётом гибкости колонны;  -  коэффициент продольного изгиба;    Nbs –несущая способность железобетонной колонны без учёта её гибкости. Коэффициент  определён из расчёта на внецентренное сжатие.

4.1 Конструирование поперечного сечения колонны

Колонну примем квадратного сечения со стороной равной 1/20 высоты этажа, но не менее ширины поперечного сечения ригеля (рисунок 4.1).

Минимальный диаметр продольной арматуры принимается из условия минимального процента армирования  = 0,05%. Однако, из условия оптимального расположения поперечной арматуры в сборных элементах примем минимальный диаметр продольной арматуры, равный 14 мм. Диаметр продольных стержней сжатых элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм.

Максимальный диаметр продольной арматуры не должен превышать для тяжёлого бетона 40 мм.

Минимальное количество продольных стержней - четыре, располагаемых в углах прямоугольного сечения (рисунок 4.1).

В колоннах из тяжелого бетона из условия устойчивости продольных стержней хомуты должны ставиться на расстоянии:

не более 500 мм и не более: при вязаных каркасах - s = 15d, сварных — s = 20d (рисунок 4.1в).

Конструкция вязаных хомутов в сжатых элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни располагались в местах перегиба хомутов. При ширине грани не более 400 мм и числе продольных стержней у этой грани не более четырех допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.

При армировании сжатых элементов плоскими сварными каркасами два крайних каркаса (расположенные у противоположных граней) должны быть соединены друг с другом для образования пространственного каркаса. Для этого у граней элемента, нормальных к плоскости каркасов, должны ставиться поперечные стержни, привариваемые контактной сваркой к угловым продольным стержням каркасов, или шпильки, связывающие эти стержни, на тех же расстояниях, что и поперечные стержни плоских каркасов сечения (рисунок 4.б).

Рисунок 4.1 – Армирование колонн

Диаметр хомутов в вязаных каркасах  должен приниматься dw ≥ 0,25d  и не менее 5 мм, где d  — наибольший диаметр продольных стержней.

Соотношение диаметров поперечных и продольных стержней в сварных каркасах и сварных сетках устанавливается из условия сварки. При точечной сварке диаметр поперечных стержней  должен приниматься не менее 0,25d.

Для продольной рабочей арматуры колонн толщина защитного слоя для продольной арматуры должна быть не менее диаметра стержня и не менее 20 мм.

Толщина защитного слоя бетона для поперечной арматуры должна приниматься не менее диаметра указанной арматуры и не менее:

при высоте сечения элемента h  250 мм – 10 мм,

при высоте сечения элемента h > 250 мм – 15мм.

4.2 Определение нагрузки на колонну

Определим нагрузку на колонну нижнего этажа.

Грузовая площадь на колонну определяется согласно рисунку 4.2.

A = a·b                 (4.1)

Рисунок 4.2 Определение грузовой площади на колонну

Полная нагрузка на колонну нижнего этажа

N = (q + p·А·n)An + nQp + Qk       (4.2)

где q – расчётная постоянная нагрузка  в кгс/м2 (таблица 1.1);

р – полная временная расчётная нагрузка в кгс/м2 (таблица 1.1);

А - коэффициент сочетаний нагрузок в зависимости от грузовой площади

(4.3)

где А1 = 9 м2;

n - коэффициент сочетаний нагрузок в зависимости от числа этажей

(4.4)

где  n – число этажей;

Qp – расчётный вес ригеля.   Qp = qр·lр,  где qр погонный вес ригеля по таблице 1.2;  lр - длина ригеля;

Qk – расчётный вес колонны. Qк  = qк·lк,  где qк погонный вес колонны, lк - длина

колонны на всю высоту здания.

Погонный вес колонны определяем исходя из размеров поперечного сечения колонны.

Усилие от кратковременной нагрузки

Nкр =  pкр·А·n An               (4.5)

где pкр – кратковременная нагрузка в кг/м2 (таблица 1.1).

Для расчёта колонн необходимо знать усилие от постоянной и длительной нагрузки

Nп+дл = N - Nкр      (4.6).

4. 3 Подбор поперечного сечения рабочей арматуры

Подбор поперечного сечения арматуры производим методом последовательных приближений следующим образом.

- Назначаем размеры сечения квадратного сечения колонны –

# h ≥(1/20)l0 , но не менее 20 см,

# где l0 – расчётная длина колонны, принимаемая равной высоте этажа.

- Назначаем оптимальное армирование колонны из четырёх продольных стержней диаметром 12 - 16 мм. Определяем площадь поперечного сечения  четырёх стержней Аs,tot.

- Определяем коэффициент αs

(4.7)

где As,tot – площадь поперечного сечения всех продольных стержней; Аb - площадь поперечного сечения бетона; Rb и Rsс – расчётные сопротивления бетона и арматуры по таблицам Б.1 и Б.2.

4) Определяем коэффициент продольного изгиба

(4.8)

где коэффициенты  b и sb определяем по таблице 4.1 и 4.2,

при s > 0,5 можно принимать  = sb по таблице 4.2.

5) Определяем предельную продольную силу

(4.9)

6) Если N  Nпр , то принимаем назначенное сечение, иначе делаем следующее приближение, увеличивая диаметр арматуры или размеры поперечного сечения колонны исходя из соотношения N и   Nпр. Приближения делаем до тех пор, пока не будет удовлетворяться условие прочности. Желательно, чтобы превышение предельной продольной силы   Nпр   над продольной силой от расчётных нагрузок N было бы минимальным.

После подбора арматуры корректируем шаг и диаметр хомутов.

Таблица 4.1- Коэффициент b

| Бетон |  | Коэффициент b при l0/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  |
| Тяжелый | 0 | 0,93 |  | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,90 |  | 0,89 |  | 0,88 |  | 0,86 |  | 0,84 |
|  | 0,5 | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,90 |  | 0,89 |  | 0,86 |  | 0,82 |  | 0,78 |  | 0,72 |
|  | 1,0 | 0,92 |  | 0,91 |  | 0,89 |  | 0,86 |  | 0,82 |  | 0,76 |  | 0,69 |  | 0,61 |

Таблица 4.2 - Коэффициент sb

| Бетон |  | Коэффициент sb при l0/h |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Тяжелый | 0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |
|  | 0,5 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,79 |
|  | 1,0 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,79 | 0,74 |

Обозначения, принятые в табл. 4.1 и 4.2:

Nl  продольная сила от действия постоянных и длительных нагрузок;

N  продольная сила от действия всех нагрузок

4.4 Конструирование колонны

По подобранному сечению продольной арматуры подбирается диаметр и шаг поперечной арматуры согласно требованиям п. 4.1. Вычерчивается поперечное сечение колонны с обозначением защитных слоёв арматуры.

4.5 Контрольные вопросы

- Расчётная длина сжатого элемента.

- Центрально- и внецентренно сжатые колонны.

- Определение эксцентриситета нагрузки на колонну.

- Случайный эксцентриситет.

- Коэффициент продольного изгиба.

- Роль продольной арматуры в центрально сжатых элементах.

- Методика подбора продольной арматуры в центрально сжатых элементах.

Необходимость поперечной арматуры в сжатых элементах.