5 Практическая работа «расчёт Стального ригеля»

5.1 Определение нагрузок и усилий в ригеле

Стальной ригель выполняется из прокатного двутавра. Будем полагать, что ригель жёстко опирается на колонну (рисунок 5.1).

В запас прочности изгибающий момент в середине пролёта  и поперечная сила на опоре принимаются такими же, как при расчёте железобетонного ригеля (раздел 2).  Опорный момент условно примем равным Моп = 0,6 Мпр, где Мпр – изгибающий момент в середине пролёта ригеля. Тогда огибающая эпюра изгибающих моментов будет иметь вид (рисунок 5.2).

При расчёте ригеля имеет место два опасных сечения: в середине пролёта и на опоре. В середине пролёта от заданных нагрузок возникает максимальный изгибающий момент, но отсутствует поперечная сила. В опорном сечении изгибающий момент равен нулю, но имеется поперечная сила.

Рисунок 5.1 – Жёсткий стык ригеля с колонной

Рисунок 5.2 – Огибающая эпюра изгибающих моментов в ригеле

5.2 Подбор поперечного сечения ригеля

Подбор поперечного сечения ригеля производим для сечения, расположенного по середине пролёта.

Требуемый момент сопротивления ригеля

,                     (5.1)

где  М –изгибающий момент в сечении по середине пролёта; Ry – расчётное сопротивление стали по пределу текучести (таблица В.1); с – коэффициент условий работы, принимаемый для сплошных балок с пределом текучести до 4500 кгс/см2 , с = 1,1.

По требуемому моменту сопротивления  по таблице В.2 определяем номер двутавра (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 Поперечное сечение ригеля, выполненного из прокатного двутавра

5.3 Расчёт на прочность по касательным напряжениям

Расчёт на прочность по касательным напряжениям производим для опорного сечения ригеля.

Проверка прочности по касательным напряжениям определяем по формуле

,              (5.2)

где Q –поперечная сила в опорном сечении; Sx ,Ix, s – определяем по сортаменту для двутавра по таблице В.3; Sx – максимальное значение статического момента отсечённой площади; Ix – момент инерции относительно оси «х»; s – толщина стенки двутавра.

При не выполнении условия (5.2 необходимо подобрать другой номер двутавра.

  - 5.4 Проверка прочности стенки в опорном сечении  балки

по приведенным напряжениям

Проверка прочности стенки балки по приведенным напряжениям производится в опорном сечении, где действуют опорный  момент и поперечная сила.

Проверка прочности стенки балки по приведенным напряжениям производится по формуле

,      (5.3)

где  - нормальные напряжения в верхней (нижней) кромки стенки; - касательное напряжение в той же точке.

Нормальные напряжения в верхней (нижней) кромки стенки

,               (5.4)

где  М – изгибающий момент в опорном сечении ригеля; Ix – момент инерции для принятого номера двутавра; y - расстояние до верхней кромки стенки.

Касательное напряжение

,      (5.5)

где Sx – статический момент отсечённой площади стенки (рисунок 5.1).

.            (5.6)

5.5 Расчёт ригеля по деформациям

Прогиб балки определяется от полной нормативной нагрузки (таблица 1.2) проверяется по формуле

,

где  к = 0,7- коэффициент, учитывающий упругую заделку ригеля в колонну,  и  - нормативные постоянная и временная нагрузки на ригель (таблица 1.2), l –расчётный пролёт ригеля, Е – модуль упругости стали, равный

Е= 2100000 кгс/см2, Ix – момент инерции ригеля,  fпр – предельный прогиб, принимаемый равным  fпр= 1/250  длины пролёта.

5.5 Контрольные вопросы

- Геометрические характеристики двутавра.

- Конструкции  узла крепления ригеля к колонне.

- Учёт пластической работы балок.

- Предельное состояние балок при изгибе.

- Пластический шарнир.

- Определение нормальных и касательных напряжений в сечениях балок.

- Расчётные сопротивления стали.

- Конструкция прокатных и составных балок.

- Конструкция сварных балок.

Конструкция клёпаных балок и на заклёпках и высокопрочных болтах.