# 6 Практическая работа

«расчёт центрально сжатых стальных колонн»

6.1 Методика расчёта

В практической работе производится расчёт колонны, выполненной из двутавра (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Поперечное сечение колонны

Центрально сжатые стальные колонны  рассчитываются на прочность и устойчивость. Как правило, определяющим является расчёт на устойчивость.

,                    (6.1)

где  N – продольная сила в колонне, принимаемая в запас прочности, такой же, как при расчёте железобетонной колонны (п. 4);

- коэффициент продольного изгиба, А – площадь поперечного сечения колонны, Ry – расчётное сопротивление заданной марки стали, с – коэффициент условий работы.

Так как в (6.1) два параметра неизвестны ( и А), определение номера двутавра будем производить методом последовательных приближений, задаваясь коэффициентом продольного изгиба  .

Для определения коэффициента продольного изгиба необходимо знать гибкость элемента, которая определяется по формуле

= lef / imin ,          (6.2)

где lef – расчётная длина колонны: imin – минимальный радиус инерции для выбранного номера двутавра (imin = iy).

Расчётная длина колонны определяется по формуле

lef = ·l ,          (6.3)

где l – расстояние между точками закрепления колонны ;

- коэффициент приведения длины (рисунок 6.2).

Гибкость колонны не должна превышать предельной гибкости

пр = 180 –  60α,                   (6.4)

где   ,      (6.5).

Рисунок 6.2- Коэффициенты приведения к расчётной длине

6.2 Последовательность расчёта

На основании вышесказанного последовательность определения необходимого номера колонного двутавра следующая.

1) Определяем расчётную длину колонны по формуле (6.2). За длину колонны принимаем высоту этажа.

2) В первом приближении задаемся коэффициентом продольного изгиба  = 0,7.

3) Определяем требуемую площадь по (6.1)

Ry – расчётное сопротивление для заданной марки стали определяется по таблице 6.1;  с – коэффициент условий работы, для сплошных колонн с = 1,1.

4) По требуемой площади двутавра по таблице 6.2 определяем номер колонного двутавра. Если требуемая площадь колонного намного меньше, чем площадь наименьшего номера двутавра, то принимается для расчёта нормальный двутавр с параллельными гранями полок по таблице 6.3.  Для выбранного номера двутавра определяем его минимальный радиус инерции  и гибкость элемента по (6.3). Для колонны, расположенной на первом этаже, расчётная схема колонны принимается по рисунку 6.1б.

5) По гибкости определяем коэффициент продольного изгиба по таблице 6.4.

7) Производим проверку колонны на устойчивость по формуле (6.1).

Если при этом удовлетворяется условие (6.1) и разница между N и Nпр не превышает 20%, то необходимо произвести проверку по предельной гибкости колонны по формулам (6.4) и (6.5). В противном случае   делаем следующее приближение, принимая больший или меньший номер двутавра. Указанная выше процедура производится до тех пор, пока не получим желаемого результата, когда удовлетворяются условия (6.1) и (6.4) и разница между N и Nпр минимальна. Если при этом площадь двутавра  с параллельными гранями полок больше, чем минимального номера колонного двутавра, то необходимо принять колонный двутавр.

В случае, когда максимальный номер двутавра не удовлетворяет условию (6.1), то необходимо колонну выполнять составного сечения.

6.3 Контрольные вопросы

- Виды стальных колонн.

- Конструкция сплошных колонн.

- Конструкция сквозных колонн.

- Геометрические характеристики поперечного сечения колонн.

- Определение гибкости колонны.

- Определение коэффициента продольного изгиба.

- Условие прочности колонны.

Условие устойчивости колонны.