7 Практическая работа

расчёт болтовых соединений

Требуется определить количество болтов для прикрепления элемента пояса фермы к фасонке (рисунок 7.1).

1 Выбор диаметра болта

Диаметр болта принимаем равным наибольшему допустимому диаметру для заданного номера уголка по таблице В.5.

3. Определение усилия на болтовое соединение

В практической работе усилия на болтовое соединение примем по несущей способности пояса или фасонки.

Несущую способность пояса с учётом продольного изгиба примем равным половине предельного усилия, воспринимаемого поясом из двух уголков.

Nп = 0,5 RyAnc ,       (7.1)

где Ry  - расчётное сопротивление металла уголка по таблице В.1;  An – площадь  поперечного сечения  пояса из двух уголков с учётом ослаблений;

c – коэффициент условий работы, принимаемый для пояса фермы равным

c =1,05.

An = A – Аосл ,       (7.2)

где  А – площадь поперечного сечения двух уголков по таблице В.5, Аосл – площадь ослабления уголков отверстиями для болтов. Диаметр отверстия  для болтов грубой и нормальной точности класса соответственно С и В на

3 мм больше диаметра болта, для болтов повышенной точности класса А на  0,3 мм больше диаметра болта.

Аосл = 2t·dотв ,        (7.3)

где t  -  толщина полки уголка; dотв  - диаметр отверстия под болт.

Несущая способность фасонки

Nф =  RyAфc ,              (7.4)

где Ry  - расчётное сопротивление металла фасонки по таблице В.1;  Aф – площадь  поперечного сечения  фасонки с учётом ослаблений; c – коэффициент условий работы, принимаемый для фасонки равным c =1,05.

Аф = tфас (hфас - dотв) ,        (7.5)

где - tфас и hфас  - толщина и высота фасонки в сечении по крайнему левому отверстию в сечении 2-2 (рисунок 7.1).  Так как число болтов ещё неизвестно, принимаем высоту фасонки равной длине полки уголка плюс 10 см.

Расчётная нагрузка на болтовое соединение принимается наименьшей из двух значений:  несущей способности пояса и несушей способности фасонки,

N = мин (Nп, Nф)

Рисунок 10.1 - Болтовое соединение

7.4 Определение несущей способности болта

Несущая способность  болта на срез

Nbs = Rbs b Ans;                         (7.6)

где Rbs  - расчётное сопротивление болта на срез по таблице В.6;   A =  d    расчетная площадь сечения стержня болта; d наружный диаметр стержня болта; ns  число расчетных срезов одного болта;

b коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по таблице В.7.

Несущая способность  на смятие

Nbp = Rbp b d t;                         (7.7)

где Rbp  - расчётное сопротивление болта на смятие по таблице В.8; d наружный диаметр стержня болта;

b коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по таблице В.7; t - наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении.

Несущая способность болта определяется по минимальному значению из условия среза и смятия – Nb мин (Nbs ,Nbp).

7.5 Определение количества болтов в соединении

Количество болтов в соединении при действии продольной силы N следует определять по формуле

,                 (10.8)

где Nb  меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, вычисленных из условия среза и смятия, с – коэффициент условий работы для нижнего мояса фермы, с = 1,05.

7.5 Размещение  болтов в соединении

Размещение болтов по высоте уголка производится по рискам (таблица  В.5.) (рисунок 7.1).  Болты по длине уголка размещаются на минимальных расстояниях: от края элемента s1 = 2d; между центрами болтов s2 = 2,5d.

После размещения болтов необходимо выполнить чертёж болтового соединения на листе формата А4.

7.6 Контрольные вопросы

- Виды болтов.

- Работа болтов нормальной точности.

- Работа высокопрочных болтов.

- Область применения болтов нормальной точности.

- Область применения высокопрочных болтов.

- Влияние резьбы на несущую способность болтов.

- Основные параметры болта нормальной точности, влияющие на его несущую способность.

Основные параметры высокопрочного болта, влияющие на его несущую способность.