1  Химическая формула природного гипса:

- СаSO40.5H2O

- СаSO42H2O

- СаSO41.5H2O

- СаSO32H2O

- MgSO42H2O

2 Строительный гипс получают:

- в гипсоварочных котлах

- в жидких средах

- в автоклавах

- в автоклавах методом самозапаривания

- в аппаратах с внешним обогревом

3 В обозначении марки гипсового вяжущего Г-5-А-II индекс “А” обозначает:

- быстротвердеющий

- медленнотвердеющий

- грубого помола

- среднего помола

- тонкого помола

4 В обозначении марки гипсового вяжущего Г-5-А-II  “5” обозначает:

- предел прочности образцов-балочек при сжатии

- предел прочности образцов-балочек при растяжении

- предел прочности образцов-балочек при изгибе

- начало схватывания

- конец схватывания

5  Высокопрочный гипс получают:

- в гипсоварочных котлах периодического действия

- в гипсоварочных котлах непрерывного действия

- во вращающихся печах

- в автоклавах

- в шахтных печах

6 Какое сито используют для  определения тонкости помола строительного гипса

- № 0,15

- № 0,2

- № 0,06

- № 0,09

- № 0,7

7  Из каких горных пород получают воздушную известь?

- Известняк, мрамор, габбро, каолинит, мел

- Известняк, мрамор, габбро, известковый туф, мел

- Известняк, мрамор, известняк ракушечник, известковый туф, мел

- Мрамор, известняк ракушечник, мел, каолинит, известковый туф

- Мрамор, известковый туф, известняк, габбро, мел

8  Из какого класса сырья получают гидравлическую известь?

- Е

- Ж

- А

- Г

- Д

9  Расставьте в правильном порядке последовательность технологии производства воздушной извести: 1)Получение порошка, 2)подготовка сырья и топлива к обжигу (дробление и классификация), 3)обжиг, 4)упаковка, 5)добыча сырья

5, 2, 3, 1, 4

1, 3, 2, 5, 4

3, 5, 2, 1, 4

2, 5, 1, 3, 4

4, 2, 5, 1, 3

10 Теоретическое значение необходимого количества воды для гашения:

- 45,15%

- 32,13%

- 70%

- 23, 65%

- 56,12%

11  Силикатный бетон состоит из:

- цемента, гипса, воздушной извести

- глины, песка, воздушной извести, примесей

- кварцевого песка, воздушной извести, примесей

- кварцевого песка, цемента, примесей

- кварцевого песка, гипса

0315 Какая реакция протекает при гашении извести?

- СаО + Н2О ↔ Са(ОН)2

- СаСО3 ↔ СаО + СО2

- Са(ОН)2 + SiO2 + mH2O = xCаOSiO2×nH2O[CSH(B)]

- Са(ОН)2 + СO2 + nH2O = CaCO3 + (n+1)H2O

- 3CaO·Al2O3 + 6H2O = 3CaO·Al2O3·6H2O

12  Какие горные породы и промышленные отходы являются сырьем для производства магнезиального вяжущего?

- нефелиновый шлам

- поташ

- бокситы

- известняк

- магнезит

13 Укажите технологический процесс производства магнезиального вяжущего?

- обжиг при t=900-1000 oC

- обжиг при t=600-800 оС

- обжиг до спекания при t=1200-1300 oC

- плавление при t=1300-1400o C

- плавление при t=1400-1500o C

14 Укажите минералогический состав магнезиального вяжущего?

- MgO

- 3CaOSiO2

- CaOAl2O3

- CaOn Al2O3

- 2CaOSiO2

15  Материал, изготовленный из древесной шерсти, связанной с магнезиальным вяжущим называется:

- каустический магнезит

- каустический доломит

- ксилолит

- фибролит

- эстрих-гипс