1Гидравлическая известь, это –

- Быстросхватывающееся вещество

- Равномерно схватывающееся вещество

- Медленносхватывающееся вещество

- Вообще не схватывается

- Все ответы не верны

2 Для чего в портландцемент добавляют гипс

- Для увеличения подвижности цементного теста

- Для снижения температуры спекания клинкера

- Для увеличения прочности цемента

- Для регулирования сроков схватывания

- Для увеличения морозостойкости

3 Выберите 4 основных окисла в составе клинкера

- SiO2, SO3, TiO2, Al2O3

- CaO, MgO, Al2O3, Mn2O3

- MgO, SO3, Mn2O3, TiO2

- CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3

- SiO2, Fe2O3, Na2O, K2O

4 Какой химический состав имеет алит

- CaO·SiO2

- 3CaO·SiO2

- 2CaO·SiO2

- 2CaO·2SiO2

- CaO·2SiO2

5  При какой температуре при обжиге клинкера выгорают органические примеси

- 700-800°С

- 750-850°С

- 300-600°С

- 400-500°С

- 300-450°С

6 Насыпная объемная масса портландцемента в уплотненном состоянии

- 1200 кг/м³

- 900-1100 кг/м³

- 1400-1700 кг/м³

- 1350 кг/м³

- 1200-1300 кг/м³

7 Какова водопотребность портландцемента

- 35-40 %

- 50-70 %

- 12-15 %

- 20-27 %

- 24-28 %

8 Укажите гидравлические минеральные вяжущие вещества:

- Гидравлическая известь; портландцемент

- Глиноземистый цемент; строительный гипс

- Воздушная известь; шлакопортландцемент

- Известково-кремнеземистое; жидкое стекло

- Магнезиальные вяжущие; каолин

9 Какие процессы протекают при твердении портландцемента?

- Растворение; коллоидация; кристаллизация

- Коллоидация; сульфатизация; кристаллизация

- Растворение; плавление; кристаллизация

- Гальванизация; коллоидация; кристаллизация

- Растворение; коллоидация; гальванизация

10 Укажите минимальную марку портландцемента:

- М 400

- М 300

- М 250

- М 500

- М 550

11 Какие современные мельницы используют при сухом способе производства портландцемента?

- «Аэрофол»

- «Аэролифт»

- «Аэрофлот»

- «Аэрофлирт»

- «Аэростат»

12  К органическим связующим относятся?

- битумы, дегти и пеки

- битумы, дегти и спеки

- битумы, дегти и побежалости

- битумы, дегти и пикули

- битумы, дегти и пуцеланы

13  Какие составляющие влияют на пластичность битума?

- олифа и масло

- смола и масло

- смола и олифа

- смола и ССБ

- СДБ и масло

14 Укажите марку битума, имеющего наибольшую температуру размягчения?

- БН - 2

- БН - 0

- БН 90/10

- БН 10/90

- БН 45/189

15  Какое свойство битума характеризует его условный показатель пенетрация?

- вязкость

- температура размягчения

- удобоукладываемость

- пористость

- водостойкость