Лабораторная работа 1

Ознакомление с программным обеспечением, применяемых в топографо-геодезических работах

Задание: Ознакомится с теретическими данными используя интернет. Подкотовить презинтация. Рассмотреть все программы не только ниже перечисленные.

Теоретические сведения:

В настоящее время из-за развития геодезических инструментов и компьютерной техники появилось огромное количество программ для обработки результатов геодезических измерений. Они позволяют ускорить процесс получения необходимых данных и отчетных материалов, а также повысить степень доверия к обработанным результатам.

К этим программам относятся:

CredoDAT– Система предназначена для автоматизации камеральной обработки наземных и спутниковых геодезических измерений.

Следует отметить следующие преимущества работы в системе:

-Отсутствие ограничений на объем обрабатываемой информации, на формы и методы обрабатываемых геодезических сетей.

- Импорт данных из электронных тахеометров и цифровых нивелиров, а также импорт данных через последовательный порт непосредственно с электронных тахеометров.

- Совместная обработка измерений, выполненных разными методами и с разной точностью.

- Совместное уравнивание данных спутниковых и традиционных геодезических измерений.

- Развитый аппарат поиска и выделения грубых ошибок измерений.

- Режим проектирования плановых и высотных сетей, подбор необходимой точности измерений.

AutoCAD - двух и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 году. AutoCAD и специализированные приложения на его основе нашли широкое применение в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. AutoCAD позволяет использовать элементарные графические примитивы для получения более сложных объектов. Кроме того, программа предоставляет весьма обширные возможности работы со слоями и аннотативными объектами (размерами, текстом, обозначениями). Использование механизма внешних ссылок (XRef) позволяет разбивать чертёж на составные файлы, за которые ответственны различные разработчики, а динамические блоки расширяют возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем без использования программирования. Программа реализована поддержка двумерного  параметрического черчения. И есть возможность динамической связи чертежа с реальными картографическими данными (GeoLocation API). AutoCAD  включает в себя полный набор инструментов для комплексного трёхмерного моделирования (поддерживается твердотельное, поверхностное и полигональное моделирование). AutoCAD позволяет получить высококачественную визуализацию моделей с помощью системы рендеринга mentalray. Также в программе реализовано управление трёхмерной печатью (результат моделирования можно отправить на 3D-принтер) и поддержка облаков точек (позволяет работать с результатами 3D-сканирования).

GeoniCS — это интегрированное решение, представляющее собой технологическую линию совместимых профессиональных программных продуктов, обеспечивающих комплексность при реализации сквозных, «бесшовных» технологий проектирования. Предназначен для обработки данных геодезических и инженерно-геологических изысканий, создания цифровой модели местности (ситуации, рельефа, инженерно-геологического строения, существующих сетей), создания топопланов в отечественных условных знаках, проектирования генеральных планов и вертикальной планировки, внешних инженерных сетей и линейно-протяженных объектов. Комплекс разрабатывается с конца 80-х годов, функционирует на популярнейшей платформе AutoCAD, развивая и дополняя такие приложения Autodesk, как AutoCAD Map 3D и AutoCAD Civil 3D.

Topcon Tools – предназначена для обработки GPS и ГЛОНАСС измерений, а также совместного уравнивания обработанных данных с тахеометрическими и GPS-RTK измерениями. Программа работает в ОС Windows и позволяет обрабатывать данные всех приёмников Topcon, а также файлы в формате RINEX. Имеет удобный пользовательский интерфейс, который позволяет освоить её в короткие сроки. Рабочее поле программы включает пять окон представления данных: картографическое, картографическое ГИС, табличное (в том числе списка кодов) и графическое окно станций.

Программа позволяет импортировать и экспортировать данные ГИС, а также данные в формате пользователя.

В программе предусмотрена возможность редактирования полевых измерений и решения прикладных геодезических задач. Также существует возможность построения поверхностей и их сравнение.

QGIS - программа, которая позволяет просматривать, редактировать и создавать географические карты. Данное решение предоставляет огромное количество инструментов визуализации определенных объектов на местности, дает возможность работать со слоями. А также может "расширяться" в плане функционала за счет установки плагинов. Для последних даже предусмотрен специальный менеджер.

QGIS может работать как с растровыми, так и с векторными изображениями. В нее можно загрузить снимки со спутников и проекции, созданные в сторонних программах. Мало того, в данной географической информационной системе (именно так ее позиционируют разработчики) есть возможность использовать уже готовые карты из различных источников, например - из OpenStreetMap. Еще здесь имеются удобные инструменты для компоновки проектов, создания выборки объектов, добавления легенды и подписей, экспорта готовых карт в сеть и ряд очень полезных аналитических модулей, помогающих найти неестественные переходы и стыки. Для тех, кому приходится работать с крупными проектами, предоставляются функции мгновенного перепроецирования и добавлении слоя с сеткой координат.