Зертханалық жұмыс 1

1 Интернет желісі бойынша ғарыштық суреттерді қабылдау

Тапсырама: Интернет желісін пайдалана отырып жер шарындағы барлық Жер серіктеріне мәліметтер жинап презентация жасау.Нақты мәліметтер ғана болу керек. Презентация көрнекті, мағынасы ашылған және жақсы қорғалу керек.

Қазіргі кезде Интернет желісінде Жердің ғарыштан түсірілген көп мөлшерлі ақпараттар жиынтығын табуға болады. Ең алдымен, бұл каталогтардан белгілі аймақта түсірілген суреттер жайлы тегін ақпарат алуға, сондай-ақ ақпараттардың сапасын, яғни қарастырып отырған кішірейтілген (quicklook) суретті бағалауға болады.

- Геостационарлық серіктер: жахандық қамту, жоғары уақытты, бірақ кеңістіктегі өте төмен көрсеткішті, тегін ақпараттар таратылады.

1.1 GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) – бұл бес спектральды диапазоны бар түсіру құралы. Негізінде метеорологиялық тапсырмалар үшін қолданылады (0,52 – 0,72 мкм, 3,78 – 4,03 мкм, 6,47 – 7,02 мкм, 10,2 – 11,2 мкм, 11,5 – 12,5 мкм). Көрінетін диапазонында кеңістіктегі рұқсат ету көрсеткіші 1 км және жылу диапазонында 4 км құрайды. GOES мәліметтері  Интернетте көптеген каталогтары архивтелінеді. Ақпараттар 15 минут сайын жаңарып отырады, бұл атмосферадағы динамикалық  процестерді бақылау үшін қажет. http://www.goes.noaa.gov – мұнда американдық GOES серігіне  атлантикалық, жаяу американдық және тынықмұхиттық секторлардан  алынған ақпарат топтастырылған. Бұл жерде ақпараттар соңғы 3 апта мерзімінде жинақталған. Ал GOES (1992 ж. бастап) ескірек ақпараттары келесі мекен жайда архивтеледі http://lwf.ncdc.noaa.gov/servlets/GoesBrowser

1.2 METEOSAT – еуропалық геостационарлық серік. Ұлыбританияның Ноттингемс Университетінің ауа райлық серверінде http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/  жаңа архивтелген METEOSAT суреттері көрсетілген.  Суреттердің ең жаңа, әрі соңғы үлгісі келесі сайтта орналасқан: 
http://www.nottingham.ac.uk/meteosat/graphif.shtml/shtml.

1.3 GMS – жапондық геостационарлық серік, ақпараттар спектральды жахандық диапазондар немесе аймақтық масштабта соңғы бірнеше күннің ақпараты ретінде келесі сайтта архивтелінеді: 
ftp://rsd.gsfc.nasa.gov/pub/Weather/GMS-5/gif/mapped/.

2. Полярлық орбитадағы NOAA серіктері: мол кеңістіктегі аумақ, жоғары уақытты және төмен кеңістікті рұқсаттылық, суреттер тегін таратылады.

NOAA серіктері (National Oceanic and Atmospheric Administration, АҚШ) AVHRR сканерімен жабдықталған (Advanced Very High Resolution Radiometer) 4-5 кеңейтілген спектральды диапазондары бар. Түсірістің диапазонына және бұрышына байланысты алыстан (жылулық) және жақыннан көрінетін диапазондарында рұқсаттылық шамамен 1,1 х 1,1 – 1,1 х 4 км беріледі. AVHRR барлық каналдар бойынша жахандық жинастыруды қамтамасыз етеді және түсіру ауқымдылығы  2400 км  ұзындықта, серік Жерді тәулігіне 14 рет айналып өтеді.  AVHRR-дің негізгі өңделмеген ақпараттар көзі - NOAA серікті архиві – http://www.saa.noaa.gov. Архив уақытша және кеңістікті сипаттауды еңгізуге мүмкіндік береді. Тапсырыс беру үшін тұтынушы ретінде тіркелу қажет. Жахандық NOAA архивінен басқа, AVHRR ақпараттары архивтеліп, аймақтық қабылдау станцияларымен таратылады. Мысалы, Ресей территориясында аймақтық қабылдау станциялары көбінесе СКАНОР және СканЭкс антенналары негізінде жұмыс атқарады.   Олардың географиялық орналасу орындарын келесі сайттан табуға болады: http://www.scanex.ru/rus/stations/scanex.htm. ИКИ РАН негізінде жұмыс істейтін қабылдау станциялары да бар. Суреттер мен өндірістік сызбалар үлгісі мына сайтта берілген: http://sputnik.infospace.ru/noaa/rus_win/noaa.htm.

АҚШ-да AVHRR Кеңейтілген және қазіргі заманға сай ақпараттары (1981 жылдан қазіргі уақытқа дейін) кеңістіктен  (ftp) Goddard Space Flight Centre файлын Интернет желісіне беру хаттамасы бойынша 8 км рұқсат ету қабылеттілігімен  алуға болады. Олар континенттер және жылдар бойынша ұйымдастырылған. Мысалы:

ftp://daac.gsfc.nasa.gov/data/avhrr/continent/europe/yearly/

ftp://daac.gsfc.nasa.gov/data/avhrr/continent/asia/yearly/ және т.б.

3. Полярлық орбиталардағы жаңа SeaStar және Terra серіктері (сканеры SeaWIFS, MODIS, MISR): орташа және төменгі кеңістікті рұқсат ету көрсеткішімен, орташа ауқымдылығымен, жоғарғы спектрлік рұқсат ету көрсеткішімен сипатталады.  Суреттер тегін таратылады.

SeaWIFS (SeaStar американдық серігі) – бұл төмен кеңістіктік рұқсат ету көрсеткішімен (1100 м) сипатталатын, 0,402 - 0,885 мкм диапазондық аймағында 8 спектральды аймақты сканер. Оның ақпараттарын (зерттеу және оқыту мақсатында) түсіру уақытынан бастап екі аптадан кейін тегін алуға болады.  Ол  үшін NASA авторлық тұтынушысы болу шарт, толық ақпарат келесі мекен-жайда беріледі:

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS/LICENSE/checklist.html.

Серік және архив жөніндегі ақпарат келесі мекен-жайда берілген: 
http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS/BACKGROUND/.

Ақпаратты қалай тегін алуға болатындығы жайында келесі мекен-жайда берілген:

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/SEAWIFS/ANNOUNCEMENTS/getting_data.html

MODIS сканері (Terra американдық серігі) кеңістіктік рұқсаттылығы     250 м-ден  1000 м-ге дейін жетеді.  36 спектральды каналдарда оның Ақпараттары да тегін беріледі. MODIS негізінен AVHRR сканерлерінің соңғы үлгісі болып табылады, ол барлық бағыттарда мол тәжірибе жинақтаған. Мәскеуде MODIS ақпараттарын ЕОСкан стансасы арқылы қабылдау басталды:

http://www.scanex.ru/rus/stations/eoscan.htm

Суреттер үлгісі келесі мекен-жайда берілген:

http://www.scanex.ru/rus/gallery/gallery.htm

Жахандық каталогты жинастыру келесі мекен-жайда басталды:

http://modis-250m.nascom.nasa.gov/getdata/browsenew/index.asp

Ақпараттарды сонымен қатар EOS Data Gateway әмбебаптық каталогы арқылы да  алуға болады:

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/

Terra серігіндегі  MISR (Multiangle Imaging SpectroRadiometer) сканері де қызықты, ол түсірілімді тоғыз бұрыштың бәрінде бір түсіргеннен қабылдауын қамтамасыз етеді, сол арқылы ол жерден алынған суреттерге нақтылы түрде сипаттама бере алады. Құралдың құрылысы мен сипаттамасы келесі мекен-жайда: http://www-misr.jpl.nasa.gov/, ал алғашқы суреттер келесі сайтта көрсетілген: http://eosweb.larc.nasa.gov

Іздеу және ақпараттарға тапсырыс беру EOS Data Gateway арқылы жүзеге асады.

4. Ресурс (МСУ-СК, МСУ-Э) серіктерінен алынған суреттер орташа және жоғарғы кеңістікті рұқсаттылықпен алынады, кең және орташа ауқымдылық, төмен және орташа құнды болып келеді.

Бұл серия екі серікпен көрсетілген: Ресурс-О1-3 (орбитаға 1994 жылы қазанда шығарылған) және  Ресурс-О1-4 (орбитаға 1998 жылы шілде шығарылған). ЖЖС жіберілетін ақпараттың негізгі көлемін МСУ-Э («жоғары рұқсаттылықты») және МСУ-СК («орташа рұқсаттылықты») сканерлейтін құралдар құрайды. МСУ-Э көру шекарасын 45 - 60 км құрап,  30 - 45 м рұқсаттылықты үш спектральды диапазондарда (0,5 – 0,6, 0,6 – 0,7 және               0,8 – 0,9 мкм), ал МСУ-СК – 600 - 710 км рұқсаттылықты - 250 м бес  диапазонды жақын және алыс жерден көру диапазондарын құрайды (0,5 – 0,6, 0,6 - 0,7, 0,7 - 0,8, 0,8 - 1,0, 10,40 - 12,6, 3,5 - 4,1 мкм).

Ресурс-О (МСУ-Э, МСУ-СК) және осыған ұқсас ресейлік-украиналық серік Океан сканерінен алынған ақпарат келесі мекен-жайда сақталып, сол арқылы таратылады: http://sputnik.infospace.ru/welcomer.htm.

«СПУТНИК» сервері жердегі НИЦ «ПЛАНЕТА» микропроцеcсорлы ақпараттық бірлестігі және ИКИ РАН космостық мониторингті қолдау ақпараттық зертханасымен тікелей байланыста жұмыс атқарады. Соңғы кездерде Ресурс-О және Океан серіктерінен алынатын суреттерге  көптеп шектеу қойылған.

СканЭкс инженерлі-технологиялық орталықпен қорға жиналған Ресурс-О серігінен алынған мол архивтелген суреттерді келесі мекен-жайдан алуға болады: http://www.scanex.ru/rus/data/catalog.htm (суреттер 1996 жылдың жазынан бастап СканЭр локальды желісі бойынша қабылданған). Бұл орыс тіліндегі серверде білім ордаларының назарына суреттер каталогынан басқа, олардың сипаттамасы, бағасы көрсетілген. МСУ-Е (жоғарғы рұқсаттылық) жабу карталарын да көруге болады http://www.scanex.ru/rus/data/MSUEcoverage.htm және МСУ-СК (орташа рұқсаттылық): http://www.scanex.ru/rus/data/MSUSKcoverage.htm СканЭкс архивінде көрсетілген.

Бұл серверде  «МИР» стансасынан алынған ресей-германиялық МOMS жүйесінің суреттер каталогын табуға болады.

5. Landsat TM и ETM+ - Ландсат Тақырыпты Картографы: жоғары кеңістікті рұқсаттылықпен, орташа кеңістікті ауқымдылықпен,  қатынасы бойынша жиілігі жоғары, бағасы қымбат болып сипатталады. Landsat американдық серігіндегі MSS (Multispectral Scanner) және TM (Thematic Mapper) сканерлері қазіргі уақытқа дейін жалғыз және кеңінен таралған сандық ғарыштық суреттермен қамтамасыз етіп отырды. Landsat серіктері полярлы күндік-синхронды орбиталарда жұмыс атқарады,  экватордағы қайтара түсіру жиілігі  16 - 18 күнді (серікке байланысты) құрайды. MSS деректері  (кеңістікті рұқсаттылығы 80 м, 4 диапазондағы кеңейтілген спектральды аймағы                   0,5 – 1,1 мкм) 1972 жылдан бері, TM деректері (кеңістікті рұқсаттылығы  көрінетін жақын және орташа инфрақызыл аймақта 30 км, жылы диапазонында 120 м, 0,45 – 12 мкм диапазонында жеті спектральды аймағы бар) 1982 жылдан бастап белгілі. Екі сканер үшін де көру ауқымдылығы 185 км шамалас болып келеді.

Landsat серіктеріндегі суреттерді  Global Land Information System каталогында, американдық EROS Data Center АҚШ Геологиялық Түсіру орталығында мына мекен-жайда http://edcwww.cr.usgs.gov/webglis қарауға болады. Сондай-ақ бұл каталогтың жаңа кеңейтілген функциялары бар, бірақ компьютерге жоғары талаптар қоятын нұсқасын келесі сайттан табуға болады: http://earthexplorer.usgs.gov

Landsat TM толық рұқсаттылықты тегін суреттер үлгісін  NASA Observatorium:http://observe.ivv.nasa.gov/nasa/education/tools/stepby/archive.html архивінен табуға болады.

Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) сканерімен серігінен алынған  жаңа суреттер ТМ кеңістікті кеңейтілген рұқсаттылығымен және арзан бағасымен жоғары деңгейде бағаланды (бір сурет үшін бағасы  475 $). ETM+ сканеріне 15 м рұқсаттылығымен  панхроматты каналы қосылды, ал жылу каналының рұқсаттылығы 60 м дейін жақсартылды. Негізінен мекенделетін құрғақ жерлер азғана бұлттылықты  суреттермен 2 және бірнеше рет қапталған.  Бұл суреттерді қарау үшін көрсетілген ең үздік каталог АҚШ Геологиялық Түсіру орталығына тиесілі болады: http://earthexplorer.usgs.gov

Ең кереметі, ETM+ деректерін қайта тарату мүмкіндіктері шектелмеген (яғни оларды бір рет сатып алып, оларды өз қалауың бойынша сатуға не тарату ға болады). Нәтижесінде ETM+ деректерін төмен номиналды бағамен сататын кооперативті кітапханалар тізбегі құрылды. Ең алдымен «Прозрачный мир» коммерциялық емес серіктестігіндегі Ландсат 7 кітапханасын атап айту қажет:

http://www.transparentworld.ru/landsat/tw_club.htm

Ресей территориясында жүзден аса суреттер бар. Табиғатты қорғау жөніндегі ұйымдар оларды әрқайсысын көшіру үшін 5 АҚШ долларын төлеу арқылы сатып алуларына болады, ал қалған  коммерциялық емес тұтынушылар кітапханаға ақшалай эквивалент немесе орнына бір сурет енгізулері тиіс, содан кейін ғана әр суретке 25 доллар төлеп қана көшірулеріне болады.

Сондай-ақ келесілер өте қызықты болып келеді:

- ESDI жахандық каталогы:

http://gorgonzola.umiacs.umd.edu:8811/glcf/esdi?command=search (TM және ETM+ 1599 сурет, интернет желісі бойынша тегін қабылдау немесе пошта арқылы аз ғана төлем арқылы алу мүмкіндігі);

- NASA Tropical Rain Forest Information Center http://www.bsrsi.msu.edu/trfic/browser/browser_trfic.html (тропикалық аймақтардығы MSS, TM, ETM+, JERS-1 деректері әр сурет үшін АҚШ                 25 - 50 доллар).

Көптеген коммерциялық таратушылар да ETM+ архивтелген деректеріне бағасын арзандатты, мысалы канадалық RGI компаниясы (http://www.rgi.bc.ca/,бір суретке АҚШ 350 доллары).

6. SPOT серіктері: азғана ауқымды, жоғары кеңістікті рұқсаттылықпен, бағасы жоғары болып келетін суреттермен сипатталады. Сонымен қатар, суреттерді қарауға болады (quicklooks).

Француз серіктері және SPOT (Systeme Pour l'Observation de la Terre) түсіру жүйесі  1986 жылдан бастап жұмыс істей бастады. 1998 жылы бұл серияның төртінші серігі орбитада сәтті орнатылды. Көп элементті SPOT HRV сканерлейтін қондырғылар көп аймақтық (кеңістікті рұқсаттылық 20 м, спектральды  диапазондар 0,50 – 0,59, 0,61 – 0,68, 0,79 – 0,89 мкм) және панхроматикалық (рұқсаттылық 10 м) режимде жұмыс атқарады. Қонақжайлық мүмкіндігі бар DALI каталогы келесі мекен-жайда орналасқан:

http://www.spotimage.fr/home/proser/whatdali/daligst/welcome.htm

Өздігінен SPOT деректері өте қымбат (60х60 км суретке  бірнеше мың доллар), бірақ жалпылама зерттеулер үшін суреттерді тегін қарау мүмкіндігін пайдалануға болады  (quicklooks), олардың рұқсаттылығы алғашқы бірнеше метрді құрайды. SPOT 1 – 3 үшін бұл суреттер барлығында бастапқы аймақтар қамтылған.  Келтірілген кестеде  SPOT және Landsat TM үшін  қарауға болатын суреттердің сипаттамасын екі көпшілікке мәлім интернет-каталогтарда көрсетілген (1-кесте).

Кейбір тапсырмалар үшін мұндай дәрежеде суреттерді қарау жеткілікті болады. Суреттердің өз бағасы ең алдымен кеңістікті рұқсаттылықпен анықталады. SPOT HRV/ HRVIR суреттеріне қарағанда Landsat ETM+ суреттері сипаттамасы жағынан жақсы болса да, бағасы төмен болғаны қызық  (өңделмеген әр суреттің бағасы  475 $, ал  SPOT HRV/ HRVIR суреттің бағасы 2180 $).

1-кесте

| Қарауға жататын суреттер сипаттамасы | Интернет – каталогтар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spotimage http://www.spotimage.fr/home/proser/whatdali/daligst/welcome.htm |  | EROS Data Center http://edcwww.cr.usgs.gov/webglis |  |
|  | SPOT HRV | SPOT Pan | Landsat MSS | Landsat TM |
| Аймақтың пиксельдегі ұзындығы | 500х500 | 404х400 | 500х500 | 382х336 |
| Спектральды аймақтар (нөмірлер) | 1, 2, 3 | 1 | 1, 2, 4 | 3, 4, 5 |
| Рұқсаттылық, м | 120х120 | 120х120 | 458х425 | 484х506 |

7. Жоғары кеңістікті рұқсаттылықты түсіру жүйесі жоғары және төмен бағасымен ASTER суреттері ерекшеленеді.

Ең алдымен ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) - бұл жоғары рұқсаттылықты 1999 жылдың желтоқсанында жіберілген Terra серігінде жұмыс атқаратын көпаймақты сканер екенін атап өту жөн. Қондырғыда барлығы 14 спектральды  канал бар:

2-кесте

| Көрінетін және жақын инфрақызыл диапазондардағы 3 канал (рұқсаттылығы 15 м): | Орташа инфрақызыл диапазондағы 6 канал (рұқсаттылығы 30 м): | Жылу диапазонындағы 5 канал (рұқсаттылығы 90 м): |
| --- | --- | --- |
| 1: 0.52 – 0.60 µm (түсіру бағыты: надир) | 4: 1.600 – 1.700 µm | 10: 8.125 – 8.475 µm |
| 2: 0.63 – 0.69 µm (түсіру бағыты: надир) | 5: 2.145 – 2.185 µm | 11: 8.475 – 8.825 µm |
| 3: 0.76 – 0.86 µm (түсіру бағыты: надир) | 6: 2.185 – 2.225 µm | 12: 8.925 – 9.275 µm |
| 3b: 0.76 – 0.86 µm (бағыты 27.6° артқа, стереотүсіру үшін) | 7: 2.235 – 2.285 µm | 13: 10.25 – 10.95 µm |
|  | 8: 2.295 – 2.365 µm | 14: 10.95 – 11.65 µm |
|  | 9: 2.360 – 2.430 µm |  |

Суреттердің кеңістіктегі ауқымдылығы: 60 х 60 км. Жылу және орташа инфрақызыл диапазондардағы каналдар үшін түсіру осінен ± 106 км және                 ± 314 км дейін көру мен жақын инфрақызыл диапазондар үшін ауытқушылық болуы мүмкін. Бұл суреттерге кем дегенде 16 күнге дейін барлық 14 каналдарда бес күнде бір рет 3 жақын және алыс  инфрақызыл диапазондарда жахандық қамту мүмкіндігін береді.

Деректерді іздеу және тапсырыс беру EOS Data Gateway: 
http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ арқылы жүзеге асады.

Интернет арқылы да  суреттерді FTP хаттамасы бойынша алуға болады  (көбінесе деректер, бірнеше сағаттардан соң, кейде 1 – 2 күн ішінде алуға болады). Суреттердің үлкен көлемі (1 В деңгейін толық түсіру үшін 120 Мб шамалас) және қабылдау уақыты шектелген (тапсырыс берген сәттен бастап 3 күн, бірінші қабылдауға дейін 24 сағат) жоғары жылдамдықты қосылуды талап етеді, үзіліп кеткен сәтте «қабылдау» мүмкіндігі бар бағдарлама болуы қолайлы. (USGS) АҚШ–тан пошта арқылы CD-ROM алуға болады. Суреттер HDF форматында түседі.

Түсіру жүйесі бойынша барынша толық ақпаратты келесі сайттан табуға болады: http://asterweb.jpl.nasa.gov/

Қымбат  коммерциялық суреттер ең алдымен жоғары кеңістікті рұқсаттылығымен (Ikonos және т.б., 1- 4 м) сипатталады. Тапсырыстың квадратты километрге (20 – 30 $-дан бастап) қатынасты ең аз сомасы бірнеше мың  долларды құрайды. Ikonos серігінен және басқа да серіктерден алынған суреттер каталогы  келесі мекен-жайда орналасқан: http://www.spaceimaging.com

Кейбір жоғары рұқсаттылықты фотографиялық суреттер (2 - 10 м) 30 – 40 жыл бұрынғы (мысалы, 1961 - 1972 жылдардағы CORONA, LANYARD, ARGON американдық миссиялардың суреттері, олардың арасында Ресей территориясында түсірілген жүз мыңдаған суреттер бар), оларды АҚШ Геологиялық Түсіру орталығынан төмен бағамен сатып алуға болады: http://edcwww.cr.usgs.gov/webglis және  http://earthexplorer.usgs.gov

Ресейлік жоғары рұқсаттылықты  фотосуреттерді  СП «Совинформспутник» сатады : «http://www.sovinformsputnik.ru/

Сондай-ақ  басқа да тегін деректер қызықтырады, мысалы GTOPO30 дүниежүзілік рельефтің сандық моделі:

http://edcwww.cr.usgs.gov/landdaac/gtopo30/gtopo30.html.

Соңғы кездерде НАСА құрған сайт ашылды, мұнда Жердің жүз мыңдаған фотосуреттері бар. Олар 1961 жылдан қазіргі кезге дейін астронавтармен алынған.  Базасы үнемі Халықаралық ғарыштық стансаның арқасында жаңа суреттермен толықтырылып отырады. Деректер базасында іздестірудің бірнеше амалдары бар: http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/clickmap/ -  географикалық карта бойынша, http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/mrf.htm – экспедициялар бойынша  хронологиялық, http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/sql.htm – әр түрлі параметрлер бойынша деректер базасына тапсырыс беру, мұнда көрсетілген барлық суреттер тегін.

Сонымен, университетте оқыту және ғылыми зерттеуде қаржылық мүмкіншілігі шектеулі болса да әр түрлі аэроғарыштық деректерді пайдалануға болады.