2.13 Әр түрлі уақытта алынған суреттер бойынша мұзды көлдердің аудандарының өзгеруін анықтау

2.13.1 Мұзды көлдердің мінездемесі.

Селдің ең танымалы бір себебі мұзды көлдердің толуы, біздің кездегі байқаулар және мұзды көлдердің мониторингі  бойынша селдің зиян келтірмеуіне әсер ететін маңызы бар. Бұл көлдердің пайда болуы мұздардың деградациялық  процестері.

Кішкене көлдер пайда болып жеке мұзды алқаптың соңында қалып жоғалып кете береді.

Башкара атты көл, XX ғасырдың 30-шы жылдың аяғында моренаның оң жақтағы жағасынан және мұздың шетінде пайда болған.

Оның 1958-1959 ж.ж толуы апаттық селдің себебі болған. Қазіргі уақытта көлдің суға толуын әр жылдардағы  аэро және космикалық  тартылған суреттерден байқауға болады.

1965 ж тамызда 1 м аз рұқсат етілген ауданда спектразоналы қабыршыққа түсірілген аэрофототүсіруді қарастырайық.. Экрандық түсіру рұқсаты шамамен 6 м түрлі түсті басылым өсімдіктері қызыл түспен кескінделген нұсқауда орындалған. Фотосуретте (1) біратаулы көлмен Башкара мұздығының тіл ұшы бөлігі кескінделген. Мұздың шетінде рельефі күрделі қонған морен бөлігі көрінеді. Бұл бөліктен көгілдір дөңгелек түсті термокарстты көлді көруге (2) болады. Мұздың шетіндегі орман өсімдігі өсетін бөліктен ағатын су бойымен жалпақ болып тасты материал жолағы созылған.  Бұл 1950ж кеткен мұзды сел іздері (3). 1980-1990 ж шегінде Башкара мұздығының шетінде жаңа шағын көлдер қалыптаса бастады.

1990 ж 23- тамызда МСК- 4 камерасымен өзіндік 1 м рұқсат етіліп түсірілген Фотосуретті қарастырайық. Фотосурет қызыл аймақта келтірілген (0,66) экрандағы пиксель өлшемі 5 м шамасында.

Башкара көлі 1965 жылмен салыстырғанда аздап ұлғайған. Кескііндегі мұздың мұздың шетін дұрыстап қараса көл сияқты жаралымды байқауға болады, бірақ қазіргі кездегі фотосуреттен оның пішіні көрінбейді. Қазіргі уақытта көлдер өсіп, көлемі ұлғайып, ондағы су көлемі көбеюде.

1999 ж 9 тамызда Ландсат ЕТМ+ серігімен түсірілген фотосуретті қарастырайық ( экрандағы пиксель өлшемі 10 м). Синтез жасау үшін екі жақын инфрақызыл зона 1,55-1,75 мкм және 0,76-0,90 мкм (түпнұсқалық рұқсаты 30 м) және панхраматикалық  зона қолданған (рұқсаты 15 м). Бұл синтез нұсқауында өсімдіктер жасыл түспен, мореннің тасты материалы және баурайы қызғылт түсті, таза мұз –көгілдір түспен бейнеленген. 2001 ж 15 қыркүйекте алынған Terra ASTER фотосуретін қарастырайық. Бастапқы рұқсаты 15 м, экрандағы пиксель размері 10 м. Синтез үшін 0,76-0,86; 0,63; 0,69; 0,50-0,60 мкм зонасы қолданылған. Өсімдік кескінделген синтездің стандарт нұсқасы қызыл түсті.

Қазіргі заманғы космостық фотосуреттерде Башкара мұздығының тіл ұшы бөлігінде қайта қалыптасқан жаңа көл көрінеді. Сонымен қатар 1965 ж жағдаймен салыстырғанда Башкара көлінің ауданы белгілі көлемге ұлғайған.

2.13.2 Практикалық жұмысқа тапсырма.

Қазіргі заманғы Ландсат ЕТМ+  немесе Terra ASTER фотосуреттері бойынша жаңа көл ауданын өлшеу. Башкара көлінің 1965 және 2001 жыл аралығындағы өзгерген су  айналасының ауданын анықтау. (Terra ASTER)