Расчет элементов аэросъемки

Цель работы: ознакомиться с правилами расчетов элементов аэросъемки к которым относятся высота и базис фотографирования, экспозиции, интервал между экспозициями, число маршрутов, число аэрофотоснимков в маршруте и на съемочном участке, погонный километраж, количество съемочного времени и др.

Задание по расчету основных элементов плановой аэрофотосъемки выполняется каждым студентом по одному из тридцати вариантов, представленных в приложении 2.

Определение элементов аэрофотосъемки

- Высота воздушного фотографирования определяется по формуле

Н = fk *m

- Длина сторон рабочей площади аэроснимка:

lx=1(100-Рх)/100

ly=1(100-Ру)/100

- Площадь местности, заснятая на одном аэроснимке общая:

Scн=(1*m)2/10000

рабочая: Sp=1х*lу(m/100)2

где l,1х,lу в м.

- Базис фотографирования – расстояние между главными точками соседних аэроснимков по маршруту и на местности. Величина его определяется по формуле:

В = 1 * m (100 – Px )/100

- Расстояние между маршрутами Д зависит от размеров снимка, перекрытия в поперечном направлении и знаменателя численного масштаба:

Д = l * m (100 – Py)/100

- Количество съемочных маршрутов определяется делением ширины съемочного маршрута в меридиональном направлении С на расстояние между маршрутами Д в километрах:

Nмер = C/Д+ l

7. Количество аэроснимков в маршруте находится делением длины съемочного маршрута на базис фотографирования по формуле:

R=А/В+2

8. Общее количество аэроснимков на весь снимаемый участок определяется как произведение количества аэроснимков в маршруте на количество маршрутов:

Nобщ = Nмер * R

9. Максимально допустимая экспозиция t max (скорость срабатывания затвора фотоаппарата) при допустимой величине линейного сдвига изображения вычисляется по формуле:

t max = δ * m/ V

10. Интервал между экспозициями вычисляется как отношение базиса к путевой скорости:

T = B / V

11. Общая длина маршрутов (в пределах снимаемой территории) равна:

Lобщ = A*N map

12. Общая длина пути самолета Lпути – это то количество погонных километров, которое должен пролететь самолет по всем съемочным маршрутам в пределах площади съемки с учетом переходов с маршрута на маршрут. Она определяется по формуле:

Lпути= Lобщ + n * D

где n – число заходов с маршрута на маршрут.

13. Количество съемочного времени – время необходимое для выполнения задания по аэросъемке. Это время определяется по формуле:

Tc = Tc1 +Tc2

где Тс1, время, необходимое на прохождение самолетом всей длины пути на аэросъемке: всех маршрутов, на развороты и перехода на следующий маршрут.

Tc1 = Lпути / V

Тс2 – время, затрачиваемое на аэронавигационные расчеты в воздухе до начала фотогра-фирования и на пересъемку забракованных мест:

Tc2 = 0,2 * Tc1

14. Несъемочное время:

а) число полетов с аэродрома на съемочную площадь:

n = Tc / tc

где tc- продолжительность аэрофотосъемки за один вылет (2,5-3 часа);

б) время на набор высоты и спуск самолета:

T1 = 10 мин * n1

в) время для перелета от аэродрома на снимаемую площадь и обратно:

T2 = 2 Lpaccт * n1 /V

г) несъемочное время, всего:

Tн = T1+T2

15. Общее летное время вычисляется как сумма из съемочного и не съемочного времени:

Tлетн=Tc+Tн

16. Стоимость летно-съемочных работ:

Ct = Tлетн*Cчас

17. Стоимость летно-съемочных работ 1 га:

Ct/га

18. Требуемое количество фильма на аэрофотосъемку:

а) общая протяженность фильма на всю площадь:

Lф = Nобщ*L

б) число рулонов фильма (длина рулона 60 м)

Nрул = Lф /60