ВВЕДЕНИЕ

При выполнении самостоятельных работ используются информационно- образовательные Интернет – ресурсы в области дистанционного зондирования Земли и аэрокосмического мониторинга состояния окружающей среды

для обучения новым методам исследования Земли из космоса, а также анализа и тематической обработки космических снимков.

Неотъемлемой частью методических указаний являются наборы цифровых космических снимков, размещенных в Электронной Библиотеке Космической Информации – Проект IRIS – http://iris.iki.rssi.ru

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Цель преподавания дисциплины

Цель дисциплины: изучение студентами современных методов дистанционного зондирования Земли.

1.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты должны:

- овладеть теоретическими основами проведения аэрокосмических съемок различными методами и техническими средствами;

- приобрести практические навыки анализа данных дистанционного зондирования на предмет решения конкретных прикладных задач.

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

2.1 Геостационарные спутники

Задание: Изучить предложенные каталоги снимков, дать их сравнительную характеристику. Найти информацию о наличии снимков с рассматриваемых спутников на территорию ВКО.

Теоретические сведения:

Геостационарные спутники: глобальный охват, высокое временное, но очень низкое пространственное разрешение, распространяются бесплатно.

1) GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) – съемочный инструмент имеет пять спектральных диапазонов, в основном используемых для метеорологических задач (0.52 – 0.72 мкм, 3.78 – 4.03 мкм, 6.47 – 7.02 мкм, 10.2 – 11.2 мкм, 11.5 – 12.5 мкм), пространственное разрешение 1 км в видимом и 4 км в тепловых диапазонах. Данные GOES архивируются на Интернете во множестве каталогов. Обновление данных происходит каждые 15 минут, что необходимо для прослеживания динамичных атмосферных процессов.

2) METEOSAT – европейский геостационарный спутник. http://www.goes.noaa.gov

http://lwf.ncdc.noaa.gov

http://www.vfs.org.ua/archive.htm

3) GMS – японский геостационарный спутник, данные по спектральным диапазонам в глобальном (полушарие) или региональном масштабе архивируются за последние несколько дней по адресу: 
ftp://rsd.gsfc.nasa.gov/pub/Weather/GMS-5/gif/mapped/

2.2 Спутники NOAA

Задание:  Изучить предложенные каталоги снимков, дать их сравнительную характеристику. Найти и скачать снимок на территорию Республики Казахстан.

Теоретические сведения:

Спутники NOAA на полярной орбите: широкий пространственный охват, высокое временное и низкое пространственное разрешение, снимки распространяются бесплатно.

Спутники NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, США) оборудованы сканером AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) с 4-5 широкими спектральными диапазонами, снимающим в видимом, ближнем и дальнем (тепловом) ИК диапазонах, разрешение около 1.1 х 1.1 – 1.1 х 4 км в зависимости от диапазона и угла съемки. AVHRR обеспечивает глобальный сбор данных по всем каналам, полоса съемки имеет ширину 2400 км, спутник облетает Землю 14 раз в сутки. Основной источник необработанных данных AVHRR – интерактивный спутниковый архив NOAA – http://www.bom.gov.au/sat/archive_new/orbsat.shtml. Архив позволяет вводить временные и пространственные критерии, тип съемочной аппаратуры (AVHRR – только один из доступных типов снимков в этом архиве, он, в свою очередь, подразделяется на данные от каждого отдельного спутника, идентифицируемого номером, например, NOAA 9, NOAA 14). Для осуществления заказа необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя. Помимо глобального архива NOAA, данные AVHRR архивируются и распространяются региональными станциями приема, например,  http://www.ulrmc.org.ua/archive/index_ru.html Есть станция приема на базе ИКИ РАН, образцы снимков и производных карт приведены по адресу: http://sputnik.infospace.ru/noaa/rus_win/noaa.htm

Обширные и актуальные данные AVHRR (c 1981 по настоящее время) с разрешением 8 км доступны для получения по Интернет протоколу передачи файлов (ftp) Goddard Space Flight Centre в США:

http://podaac.jpl.nasa.gov/DATA_CATALOG/avhrr.html