2.9 Спутники SPOT, ASTER, Ikonos

Задание:

- Сравнить функциональность  всех описываемых каталогов.

2) Найти примеры коммерческих снимков Ikonos.

Теоретические сведения:

1) SPOT: небольшой охват, высокое пространственное разрешение, высокая стоимость. Работа с просмотровыми изображениями (quicklooks).

Французские спутники и съемочные системы SPOT (Systeme Pour l'Observation de la Terre) начали работать в 1986 г., в 1998 г. был успешно запущен четвертый спутник серии. Многоэлементные сканирующие устройства SPOT HRV работают в многозональном (пространственное разрешение 20 м, спектральные диапазоны 0.50 – 0.59, 0.61 – 0.68, 0.79 – 0.89 мкм) и панхроматическом (разрешение 10 м) режимах. Каталог находится по адресу: http://www.spotimage.com/

Сами по себе данные SPOT очень дороги (несколько тысяч долларов за снимок 60х60 км), однако для обобщенных исследований можно использовать бесплатные просмотровые изображения (quicklooks), их разрешение составляет первые сотни метров. Для SPOT 1 – 3 эти изображения содержат все исходные зоны.

Для отдельных задач использование таких просмотровых изображений является достаточным. Можно отметить, что цена самих снимков прежде всего определяется пространственным разрешением. Интересно, что снимки Landsat ETM+, которые намного лучше снимков SPOT HRV/ HRVIR спектрально (8 каналов вместо 4), превосходят их по охвату (185 х 170 и 60 х 60 км) и ненамного уступают по детальности (30 и 15 м по ср. с 20 и 10), стоят намного дешевле ($ 475 за сырой снимок по сравнению с $2180).

2) Съемочные системы высокого пространственного разрешения, высокая и низкая стоимость. Снимки ASTER.

Прежде всего следует отметить ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) – это многозональный сканер высокого разрешения, работающий на борту спутника Terra, запущенного в декабре 1999 г. Всего у инструмента 14 спектральных каналов.

Пространственный охват снимков: 60 х 60 км. Возможно отклонение оси съемки от надира до +/- 106 км для каналов теплового и среднего инфракрасного диапазона, и до +/- 314 км для видимого и ближнего инфракрасного диапазона. Это позволяет обеспечить глобальный охват снмками как минимум раз в 16 дней во всех 14 каналах и раз в пять дней в трех каналах видимого и ближнего инфракрасного диапазона.

Поиск и заказ данных осуществляется через EOS Data Gateway: 
https://wist.echo.nasa.gov/api/

Возможно получение снимков через Интернет, по протоколу FTP (как правило, данные готовы для перекачки через несколько часов, иногда в течение 1-2 дней). Большой объем снимков (около 120 Мб для полного снимка уровня 1В) и ограниченное время доступа (3 дня с момента заказа, 24 часа с момента первого доступа) требует высокоскоростного подсоединения, желательно программное обеспечения с возможностью «докачки» при прерывании. Возможно и получение CD-ROM по почте из США (USGS). Снимки поступают в формате HDF.

Более полная информация о съемочной системе приведена по адресу: http://asterweb.jpl.nasa.gov/

3)Дорогие коммерческие снимки характеризуются прежде всего высоким пространственным разрешением (Ikonos и др., 1-4 м). При относительно низкой цене за квадратный километр (от $20-30) минимальная сумма заказа составляет несколько тысяч долларов.

Некоторые фотографические снимки высокого разрешения (2-10 м) 30-40-летней давности (например, снимки американских миссий CORONA, LANYARD, ARGON 1961-1972 гг., среди которых сотни тысяч снимков на территорию России) можно приобрести по низкой цене, они общедоступны через серверы Геологической съемки США.

Российские фотоснимки высокого разрешения продает СП «Совинформспутник».