2.10 Определение спектрального образа объекта

Задание: Провести анализ дифференциации изображения объектов на снимках в различных зонах спектра. Результаты оформить в виде таблицы, отражающей тона, которыми отображаются различные объекты на 6 снимках. Сделать выводы о показательности снимков для дешифрирования различных типов объектов.

Теоретические сведения:

Познакомимся с таким методом дешифрирования как спектральный образ объекта. В основе метода - изучение оптических свойств, оптической плотности и фототона снимков. Оптические свойства играют большую роль в процессе дешифрирования космических снимков, так как применение соответствующих приёмов работы со снимками в различных зонах спектра позволяет путём анализа дифференциации оптических свойств (фототона) и создания так называемого спектрального образа выделить на снимке различные категории объектов, что очень важно для правильного представления о местности. Спектральный образ индицирует изменение фототона по всему диапазону съёмки. В самом деле, зависимость коэффициента спектральной яркости r от длины волны  различна для большинства типов поверхности.

Таблица 2 – Пример выполнения задания

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна |  |  |  |  |  |  |
| Лиственница |  |  |  |  |  |  |
| Ель, берёза |  |  |  |  |  |  |
| Гари |  |  |  |  |  |  |