Практическая работа 1.

1 Прием космических изображений по сети Интернет

Задание:

- Сравнить функциональность  всех описываемых каталогов.

- Сбор данных для всех спутников земли с использованием сети Интернет. Должны быть только точные данные. Презентация должна быть наглядной, содержательной и ее надо хорошо защитить.

Высокое пространственное разрешение, средний пространственный охват, относительно высокая периодичность, высокая стоимость. Библиотеки ETM+.

Сканеры MSS (Multispectral Scanner) и TM (Thematic Mapper) на американских спутниках Landsat до недавнего времени обеспечивали единственный и наиболее популярный массив многолетних цифровых космических съемок. Спутники Landsat работают на полярных солнечно-синхронных орбитах, частота повторной съемки на экваторе 16-18 дней (в зависимости от спутника). Данные MSS (пространственное разрешение 80 м, 4 широких спектральных зоны в диапазоне 0.5 – 1.1 мкм) доступны с 1972 г., данные TM (пространственное разрешение 30 м в видимом, ближнем и средних инфракрасных зонах, 120 м в тепловом диапазоне, семь спектральных зон в диапазоне 0.45 – 12 мкм) – с 1982 г. Полоса обзора для обоих сканеров – около 185 км.

Посмотреть снимки со спутников Landsat можно в каталоге Global Land Information System американского EROS Data Center Геологической Съемки США: http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/.

Бесплатные образцы снимков полного разрешения Landsat TM имеются в архиве NASA Observatorium:

http://earthobservatory.nasa.gov/

Новые снимки cо спутника Landsat 7 сканером ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) характеризуются улучшенным по сравнению с ТМ пространственным разрешением, и более низкой ценой (от $ 475 за исходный снимок). У сканера ETM+ добавился панхроматический канал с разрешением 15 м, а разрешение теплового канала улучшилось до 60 м. Практически вся обитаемая суша покрыта малооблачными снимками 2 и более раз. Наилучший каталог для просмотра этих снимков принадлежит Геологической Съемке США.

Примечательно, что нет ограничений на вторичное распространение данных ETM+ (т.е. купив их однажды, можно передавать или продавать их по своему усмотрению). В результате появился ряд кооперативных библиотек, предлагающих архивные данные ETM+ по сниженной или номинальной цене. Прежде всего, следует отметить библиотеку Ландсат 7 в некоммерческом партнерстве «Прозрачный мир»:

http://www.transparentworld.ru/landsat/tw_club.htm Имеется более ста снимков на территорию России. Природоохранные организации могут получить их, заплатив около 5 долларов США за копирование каждого снимка, прочие некоммерческие участники должны внести в библиотеку один снимок (или денежный эквивалент), и далее могут получать снимки платя по 25 долларов за копирование каждого.

Весьма интересны также:

Глобальный каталог ESDI:

http://glcf.umd.edu/index.shtml (снимки TM и ETM+, бесплатное получение по интернету, либо получение по почте за небольшую плату);

NASA Tropical Rain Forest Information Center http://www.bsrsi.msu.edu/ (данные MSS, TM, ETM+, JERS-1 на тропические регионы).

1) SPOT: небольшой охват, высокое пространственное разрешение, высокая стоимость. Работа с просмотровыми изображениями (quicklooks).

Французские спутники и съемочные системы SPOT (Systeme Pour l'Observation de la Terre) начали работать в 1986 г., в 1998 г. был успешно запущен четвертый спутник серии. Многоэлементные сканирующие устройства SPOT HRV работают в многозональном (пространственное разрешение 20 м, спектральные диапазоны 0.50 – 0.59, 0.61 – 0.68, 0.79 – 0.89 мкм) и панхроматическом (разрешение 10 м) режимах. Каталог находится по адресу: http://www.spotimage.com/

Сами по себе данные SPOT очень дороги (несколько тысяч долларов за снимок 60х60 км), однако для обобщенных исследований можно использовать бесплатные просмотровые изображения (quicklooks), их разрешение составляет первые сотни метров. Для SPOT 1 – 3 эти изображения содержат все исходные зоны. Приведенная таблица показывает характеристики просмотровых изображений для SPOT и Landsat TM в двух широко известных Интернет-каталогах:

Таблица 1

| Параметры просмотровых изображений | Интернет – каталоги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spotimage |  | EROS Data Center |  |
|  | SPOT HRV | SPOT Pan | Landsat MSS | Landsat TM |
| Размер сцены в пикселах | 500х500 | 404х400 | 500х500 | 382х336 |
| Спектральные зоны (номера) | 1,2,3 | 1 | 1,2,4 | 3,4,5 |
| Разрешение м | 120х120 | 120х120 | 458х425 | 484х506 |

Для отдельных задач использование таких просмотровых изображений является достаточным. Можно отметить, что цена самих снимков прежде всего определяется пространственным разрешением. Интересно, что снимки Landsat ETM+, которые намного лучше снимков SPOT HRV/ HRVIR спектрально (8 каналов вместо 4), превосходят их по охвату (185 х 170 и 60 х 60 км) и ненамного уступают по детальности (30 и 15 м по ср. с 20 и 10), стоят намного дешевле ($ 475 за сырой снимок по сравнению с $2180).

2) Съемочные системы высокого пространственного разрешения, высокая и низкая стоимость. Снимки ASTER.

Прежде всего следует отметить ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) – это многозональный сканер высокого разрешения, работающий на борту спутника Terra, запущенного в декабре 1999 г. Всего у инструмента 14 спектральных каналов:

Таблица 2

| 3 канала в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах разрешение 15 м: 1: 0.52 – 0.60 µm (направление съемки: надир) 2: 0.63 – 0.69 µm (направление съемки: надир) 3: 0.76 – 0.86 µm (направление съемки: надир) 3b: 0.76 – 0.86 µm (направление 27.6° назад, для стереосъемки) | 6 каналов в среднем инфракрасном диапазоне разрешение 30 м: 4: 1.600 – 1.700 µm 5: 2.145 – 2.185 µm 6: 2.185 – 2.225 µm 7: 2.235 – 2.285 µm 8: 2.295 – 2.365 µm 9: 2.360 – 2.430 µm | 5 каналов в тепловом диапазоне разрешение 90 м: 10: 8.125 – 8.475 µm 11: 8.475 – 8.825 µm 12: 8.925 – 9.275 µm 13: 10.25 – 10.95 µm 14: 10.95 – 11.65 µm |
| --- | --- | --- |

Пространственный охват снимков: 60 х 60 км. Возможно отклонение оси съемки от надира до +/- 106 км для каналов теплового и среднего инфракрасного диапазона, и до +/- 314 км для видимого и ближнего инфракрасного диапазона. Это позволяет обеспечить глобальный охват снмками как минимум раз в 16 дней во всех 14 каналах и раз в пять дней в трех каналах видимого и ближнего инфракрасного диапазона.

Поиск и заказ данных осуществляется через EOS Data Gateway: 
https://wist.echo.nasa.gov/api/

Возможно получение снимков через Интернет, по протоколу FTP (как правило, данные готовы для перекачки через несколько часов, иногда в течение 1-2 дней). Большой объем снимков (около 120 Мб для полного снимка уровня 1В) и ограниченное время доступа (3 дня с момента заказа, 24 часа с момента первого доступа) требует высокоскоростного подсоединения, желательно программное обеспечения с возможностью «докачки» при прерывании. Возможно и получение CD-ROM по почте из США (USGS). Снимки поступают в формате HDF.

Более полная информация о съемочной системе приведена по адресу: http://asterweb.jpl.nasa.gov/

3)Дорогие коммерческие снимки характеризуются прежде всего высоким пространственным разрешением (Ikonos и др., 1-4 м). При относительно низкой цене за квадратный километр (от $20-30) минимальная сумма заказа составляет несколько тысяч долларов.

Некоторые фотографические снимки высокого разрешения (2-10 м) 30-40-летней давности (например, снимки американских миссий CORONA, LANYARD, ARGON 1961-1972 гг., среди которых сотни тысяч снимков на территорию России) можно приобрести по низкой цене, они общедоступны через серверы Геологической съемки США.

Российские фотоснимки высокого разрешения продает СП «Совинформспутник».