3 ТЕРРИТОРИЯНЫ ИГЕРУГЕ КЕТКЕН ШЫҒЫНДАРДЫ (ІЗДЕСТІРУ, ЖОБАЛАУ, ҚҰРЫЛЫСҚА БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕРЛЕРДІ АЛУ МАҚСАТЫНДА ЗАЛАЛАРДЫҢ ОРНЫН ТОЛТЫРУ) ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ. БАЗИСТІК ШЫҒЫНДАРДЫ БАҒАЛАУ.

Базистік шығындарды бағалау – бұл затталған қоғамдық қажетті шығындарды және жермен тығыз байланысты әлеуметтік және инженерлік – көліктік инфрақұрылымдардың дамуы мен территорияны игеруге кеткен қаржыландыруды талдау. Базистік шығындар негізінен жерді бағалаудың құндық көрсеткіштерінің тобын көрсетеді.

Шығынды әдістің негізінде қозғалмайтын мүлік объектісінің құнын  материалдық баланс – қалалық инфрақұрылымның қалдық құнын бағалау жолымен, яғни әр объектінің амортизациясы есепке алынады немесе құрылысқа іріліндірілген нормативтер арқылы – есептік жолмен анықтауға болады.

Қозғалмайтын мүлікті баланстық әдіспен бағалау өте қиын және ақпарат жетіспегендіктен орындалмайды. Қалдық құны бұрынғы кезде барлық негізгі қорларға бірдей норматив бойынша есептелген, сондықтан ол нақты құны туралы ешқандай мағынасы жоқ. Салық салу және сату мақсатындағы кейбір территорияларды кадастрлық бағалауда есептік әдіс оңай деп табылады.

Қозғалмайтын мүлікті есептік әдіспен есептеудің екі жолы бар: қайта өндірудің  толық құнын анықтау немесе орын басудың толық құнын анықтау.

Бірінші жолмен бағалау – бұл жетіспеушілігі мен жетістігі қоса бағаланатын объектінің тура көшірмесінің құнын анықтау, ал екіншісі – қазіргі кездегі стандарттар мен технологиялар бойынша құрылған объектінің эквивалентті қажеттілігінің құнын анықтау.

Базистік шығындарды (Сб) бағалауды жоспарланған қаржы мөлшерін (дисконтталған түрдегі инвестиция) есепке ала отырып, орын басудың толық құны бойынша жүргізеді:

Сб=Зп+Зв+Зи+Зт+Зс+ПК×Ка                                            (1)

мұндағы Зп – құрылысқа арналған территорияны игеру үшін жобалық – іздестіру жұмыстарына кететін шығындар;

Зв – табиғи ресурстарды қайта өңдеуге кететін шығындар;

Зи – қалалық инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

Зт – көліктік инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

Зс - әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға кететін шығындар;

ПК - қалалық инфрақұрылымды дамытуға жоспарланған қаржы;

Ка – амортизацияның нормалық коэффициенті.

3.1 Базистік шығындарды бағалау үшін бастапқы берілгендер көзі

Бастапқы берілгендер ретінде келесілер алынады:

- инженерлік–геологиялық, топырақтық, геоботаникалық іздестірулердің материалдары;

- топырақтық және геоморфологиялық карталар;

- топырақ бонитировкасының материалдары;

- 1: 50 000, 1: 25 000, 1: 10 000, 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000, 1: 500 масштабтағы топографиялық түсірістер;

- қолданудағы Бас жобаның материалдары;

- бөлшектік жобалау, жеке аудандар мен кешендер құрылысының жобаларының материалдары;

- арнайы салалық сұлбалар және жобалардың, өндіріс орындарының Бас жобаларының сұлбасының, жобаланатын өндіріс орындарының орналастыру сұлбасының, жолаушы көлігінің барлық түрінің кешенді сұлбасының, инженерлік құрылғының жеке түрлерінің (су әкелу, су әкету, жылу және энергиямен қамсыздандыру) сұлбасы мен жобаларының, демалыс және жасыл желекті зоналарын ұйымдастыру жобаларының материалдары;

- жергілікті әкімшіліктің (сәулет және қала құрылысы, техникалық инвентаризация, халыққа білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, сауда, қоғамдық тамақтандыру) басқармалары мен бөлімдері ұсынған берілгендер;

- елді–мекеннің, облыстың, аумақтың экономикалық және әлеуметтік дамуының пландарының жобасы.

3.2 Территорияны игеру шығындары

Территорияны игеру шығындары - бұл территорияны құрылысқа дайындау, жобалау және зерттеудің толық құны. Бұл жағдайда жобалық–іздестіру жұмыстарының құрамында жалпы қалалық, стратегиялық пландар мен жобаларға байланысы бар шығындар ғана есепке алынады. Жеке объектілердің құрылыс жобасы мен іздестіру құны бұл шығындарға кірмейді. 1-кестеде  жерді бағалау кезінде есепке алынатын жобалар тізімі мен бастапқы берілгендері келтірілген. 2-кестеде қолданыстағы нормалардың негізінде есептелген жобалық–іздестіру жұмыстарына кететін шығындардың ірілендірілген нормативтері, ал 3-кестеде  шығынды бағалаудың кестені толтыру үлгісі көрсетілген.

Ауыл шаруашылық өндірісінің шығындарын өтеу нормалары, құрылысқа жер беруге байланысты Қазақстан Республикасы Үкіметінің  08.10.2003 №1307 Қаулысымен бекітілген. Бұл нормадағы ставкалар топырақтың сапасына – бал бонитетіне байланысты талаптар бойынша дифференциалданады. Құрылыс салынған территорияның бал бонитетін көршілес учаскесі бойынша анықтайды.

Ауыл шаруашылық өндірісінің залалының орнын толтыру шығындары келесі формуламен анықталады:

Зв=Бб×Сб                                                      (2)

мұндағы Бб – зерттелетін учаскедегі орташа бал бонитет;

Сб - ауыл шаруашылық өндірісінің залалының орнын толтыру шығындарының нормативі.

Орташа бал бонитет мына формуламен анықталады:

Бб= (Б1×S1+Б2×S2+…+Бn×Sn)/So                              (3)

мұндағы Б1, Б2, Бn – бағаланатын аудандағы учаскелердің бал бонитеттері;

S1, S2, Sn – бал бонитеті анықталған учаскелердің аудандары.

Шығындардың орнын толтыру нормативтері кесте 3 көрсетілген. Залалдың орнын толтыру шығындарының нормативтері кесте 4 көрсетілген.

Кесте 1 - Жобалық–іздестіру жұмыстарының мазмұны мен құрамы

| Жобалық жұмыстардың аты | Жобалық жұмыстардың қайталануы мен мақсаты | Инженерлік- геодезиялық іздестірулер | Инженерлік – геологиялық іздестіру | Гидрометеоро-логиялық іздестіру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аудандық жобалау сұлбасы | Барлық республикалар, аймақтар, облыстар, аудандар үшін 1 рет қана жасалған. 0,5 – 1000 мың км2 территорияны қамтиды | М – 1: 25 000 М – 1:50 000 | М – 1: 25 000 М – 1:50 000 | Арнайы іздестірулер жүргізілмейді, ірілендірілген нормативтер қолданылады (СНиП 2.01.01-82) |
| Елді – мекен пункттерінің Бас жобалары | Қала (поселке) маңында, барлық елді –мекен үшін міндетті түрде жасалады, 20 – 25 жылда 1 рет | Қалалар үшін М – 1: 25 000 М – 1:50 000 Ауылдар үшін М – 1: 2 000 М – 1:5 000 | Қалалар үшін М – 1:100 000 Ауылдар үшін М – 1: 10 000 |  |
| Мекендену жүйесінде қалалардың орналасу сұлбасы (есептік мерзім 25 – 30 жыл) | Үлкен, ірі, аса ірі қалалар үшін жасалады. Табиғи және жасыл желекті зоналарды қамтиды (10 – 800 мың га) | М – 1: 100 000 М – 1:300 000 | М – 1:500 000 |  |
| Келесі бесжылдықта құрылысты орналастыру жобалары | Бұл жобалаудың жаңа түрі. Жобаларда тік селитебты территориялар қарастырылады | Бас жобаларды жасауға қолданылатын іздестірулер незінде жасалады |  |  |
| Өнеркәсіптік зоналарды жоспарлау жобасы және а/ш кәсіпорындары территориялардың сұлбалары | Өндіріс орнына арналған территорияны игеру алдында 1 рет жасалады. Жобамен тек өндірістік аудандар ғана қамтылады. | М – 1: 2 000 М – 1:5 000 | М – 1: 5 000 М – 1:10 000 |  |

1-кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бөлшектік жоспарлау жобасы | Көпқабатты және үй жайлық құрылысты тұрғын аудандарды игеру кезіндегі жобалаудың міндетті түрі | М – 1: 2 000 М – 1:5 000 | М – 1: 5 000 М – 1:10 000 | Арнайы іздестірулер жүргізілмейді, ірілендірілген нормативтер қолданылады (СНиП 2.01.01-82) |
| Микроаудандар, учаскелер, тұрғын үйлер мен қоғамдық комплекстердің құрылыс жобалары | Көпқабатты құрылыстар, азқабатты кварталдар, қоғамдық орталықтар үшін жобалаудаң міндетті түрі | М – 1: 2 000 М – 1:5 000 | М – 1: 5 000 М – 1:10 000 |  |
| Жобалық, демонстрациялық сызулар үлгісі | Бөлшектік жобалау және микроаудандар жобаларына жасалады. Демонстрациялық сызулар жобалаудың барлық түрлеріне жасалады | Жобалаудың сәйкес түрлерінің материалдарына сәйкес жасалады |  |  |
| Жобалық жұмыстардың аты | Жобалық жұмыстардың қайталануы мен мақсаты | Инженерлік- геодезиялық іздестірулер | Инженерлік – геологиялық іздестіру | Гидрометеороло гиялық іздестіру |
| Жер пайдалану сұлбалары, аудандарды жерге орналастыру | Бірнеше елді – мекен жерлерін қамтитын а/ш аудандарында 20 жылда 1 рет жасалады | Жобалаудың басқа түрлерін жасауға қолданылатын іздестірулер незінде жасалады |  | Арнайы іздестірулер жүргізілмейді, ірілендірілген нормативтер қолданылады (СНиП 2.01.01-82) |
| Елді – мекен жерлерінің жер ресурстарын басқару жүйесін кадастрлық қамсыздандыру | Зерттеулік және жобалық – іздестіру жұмыстарының салыстырмалы жаңа түрлері (экологиялық, ландшафтық, топырақтық, геоботаникалақ). | Жобалаудың басқа түрлерін жасауға қолданылатын іздестірулер незінде жасалады, бірақ кейбір жұмыстар түрлері үшін арнайы іздестірулерді, зерттеулерді қажет етеді |  |  |

Кесте 2 -Жобалық жұмыстарға кететін шығындар көрсеткіштері

| Жобалық жұмыстардың аты | 1 м2 жерге кететін шығындар, сом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ауылдар | Тұрғын саны 50 мыңға дейінгі кіші қалалар | Тұрғын саны 50-100 мың орта қалалар | Тұрғын саны 100-250 мың үлкен қалалар | Тұрғын саны 250-1000 мың ірі қалалар | Тұрғын саны 1000 мыңнан асатын өте ірі қалалар |
| Елді – мекен жерлерінің Бас жобалары | 0,014-тен аз емес | 0,014 – 0,005 | 0,005 – 0,004 | 0,004 – 0,003 | 0,003 – 0,002 | 0,002 – 0,001 |
| Келесі бесжылдыққа арналған тұрғын-азаматтық құрылыстың сұлбалары | 0,014 | 0,042 -0,008 | 0,008-0,005 | 0,005-0,003 | 0,003-0,001 | 0,001-ден аз |
| Өндірістік аудандарды жоспарлау жобалары | 0,028 – 0,007 | 0,028 – 0,007 | 0,028-0,007 | 0,028-0,007 | 0,028-0,007 | 0,028-0,007 |
| Бөлшектеп салу жобалары | 0,105 -0,021 | 0,105 – 0,021 | 0,105-0,0021 | 0,105-0,021 | 0,105-0,021 | 0,105-0,021 |
| Микроаудандарды салу жобалары | 0,140 – 0,110 | 0,140 – 0,110 | 0,140-0,110 | 0,140-0,110 | 0,140-0,110 | 0,140-0,110 |
| Арнайы жобалық жұмыстар | - | 0,126 – 0,045 | 0,045-0,036 | 0,027-0,018 | 0,018-0,009 | 0,018-0,009 |
| Басқа жобалық жұмыстар | 0,100 – 0,020 | 0,100 – 0,020 | 0,100-0,020 | 0,100-0,020 | 0,100-0,020 | 0,100-0,020 |
| Шығындар |  |  |  |  |  |  |
| өндірістік аудандар бойынша | 0,042 – 0,021 | 0,168 – 0,057 | 0,078-0,047 | 0,058-0,027 | 0,048-0,017 | 0,048-0,017 |
| селитебті территория бойынша | 0,359 – 0,165 | 0,527 – 0,209 | 0,403-0,196 | 0,380-0,174 | 0,368-0,162 | 0,366-0,162 |

Кесте 3 - Жобалық – іздестіру жұмыстарына кеткен шығындар (1984 жылғы бағалармен, сом/м2)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Бас жоба | Тұрғын-азаматтық құрылыстың орналасу схемасы | Өндіріс ауданын жоспарлау жобасы | Тұрғын аудандарын бөлшектеп жоспарлаудың жобасы | Микрорайон құрылысының жобасы | Арнайы жобалық жұмыстар | Басқа жобалық жұмыстар | Барлығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 4 -Ауыл шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдаланылған ауыл шаруашылық алаптарын алып қоюмен пайда болған ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлердің залалдарының орнын толтыру нормативтері (1 га мың теңге)

| Аудандар | Алап түрлері | Топырақ типтері мен типшелері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қаратопырақтар |  | Қою қара қоңыр | Қара қоңыр | Ашық қара қоңыр | Қоңыр | Сұр қоңыр | Сұр қоңыр (күріш егу аймағы) | Құмдар | Ашық қара қоңыр сұр топырақтар | Сұр топырақтар (мақта өсіру) | Таулы қаратопырақтар және қара қоңыр топырақтар | Субальпілік |
|  |  | Сілтісізденген кәдімгі | Оңтүстік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шығыс – Қазақстан облысы | Суарылмайтын шабындық | 664,8 | 434,4 | 314,4 | 234,0 | 146,4 |  |  |  |  |  |  | 625,2 |  |
|  | Суарылатын шабындық | 820,8 | 759,6 | 687,6 | 576,0 | 495,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Егістіктер | 218,4 | 174,0 | 150,0 | 123,6 | 86,4 |  |  |  |  |  |  | 190,8 |  |
|  | Жайылым | 162,0 | 140,4 | 103,2 | 62,2 | 48,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 115,2 | 99,6 |

3.2.1 Қалалық инфрақұрылымның дамуының объектілері мен көлемі

Әлеуметтік мәдени тұрмыс объектілерінің қуаты мен бар болуы, әрбір аудан бойынша инженерлік - көліктік желісінің созылу масштабы 1: 10 000 топографиялық негізде, ал құны – ірілендірілген нормативтермен анықталады. Ары қарай есептеу қолайлылығы үшін бағалық көрсеткіштер 1984 жылғы бағалармен көрсетіледі.

Кесте  5 – Құрылыс объектілерінің бірліктерінің құны

| Құрылыс объектілерінің аталуы | Өлшем бірлігі | Бірлік құны , мың сом |
| --- | --- | --- |
| Мектептер | орын |  |
| Дүкендер | м2 |  |
| Балабақша | орын |  |
| Емхана | орын |  |
| Әлеуметтік мәдени тұрмыстық мекемелер | м2 |  |
| Тұрғын үйлер | м2 |  |
| Мәдениет үйі | м2 |  |
| Зират | га |  |
| Бекет | га |  |
| Стадион | объект |  |
| Асфальтбетонды көшелер | км |  |
| Темір жолдар | км |  |
| Соқпақ жолдар | км |  |
| Грунттық жолдар | км |  |
| Спорт алаңы | га |  |
| Электрмен қамсыздандыру | км |  |
| Көгалды жерлер | га |  |
| Саяжай | га |  |
| ... |  |  |

Кесте 6 - Жерді игеруге кеткен шығындар (1996 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Бонитет баллы | Шығындар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/м2 | сом/м2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3.2.2 Жобаланатын қаржы мөлшерінің қысқаша анализі

Қаржыландырудың көлемдерін анықтау кезінде 1988 жылы ГПИ «Востокоблсельпроект» жасаған «2003 жылға дейін Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік және экономикалық даму жоспарының жобасында» келтірілген әлеуметтік даму жоспарын құру үшін бағдарлық нормативтері пайдалынады. Бұл көрсеткіштер 7-кестеде  келтірілген.

Кесте 7 - Қалалық инфрақұрылымды дамытуға кеткен қаржыландыруды жобалау (1984 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Қаржыландыру |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мың сом | сом/м2 | Дисконтты түрде, сом/м2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |