4, 5, 6 КӨПФАКТОРЛЫҚ АНАЛИЗ НЕГІЗІНДЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ БАҒАЛАУ

Жылжымайтын мүлікті кадастрлық бағалау тең мүліктік құқықты – экономикалық қамтамасыз етуге бағытталған. Ол салық салудың, ал приватизация кезеңінде мемлекеттік мүлікке баға орнатуға негіз болуы керек. Жылжымайтын мүлікті кадастрлық бағалаудың комплекстік тәсілінің идеологиясы оның жермен және жер пайдалану (жер иелену) шарттарымен тығыз байланысты болуымен негізделген. Жер - жылжымайтын мүлік бағасының негізгі дифференциалдық факторы болып келеді. Бірдей объектілер орналасу орнына байланысты әртүрлі бағада болуы мүмкін. Жақсы жерлерде жоғары пайда алу, объектілерді салу мен пайдалануға кететін шығындардың аз мөлшері және керісінше болуына да мүмкіндік бар. Жылжымайтын мүліктің кадастрлық бағасы келесі формуламен есептеледі:

Сн=Сс+Сз,                                                     (4)

мұндағы Сс – құрылыстарды тұрғызудың нормативтік бағасы;

Сз – жылжымайтын мүлік объектісінің бөлінбейтін бөлігі болып саналатын жер учаскесінің бағасы.

Құрылыстар мен ғимараттарды бағалаудың методикасы шығындық түрде көрсетіледі. Кадастрлық мақсатта олардың бағасы нормативтік тәсіл – объектінің орналасуына тәуелді ажыратылатын амортизацияны есепке ала отырып құрылысқа кететін шығынды есептеу.

Жер учаскелерінің кадастрлық бағасы үшфакторлы топтардың – бағалық, географиялық және салыстырмалы көрсеткіштерінің жиынтығымен шартталған (кесте 8, 9, 10, 11, 12).

Негізгі географиялық факторлар (базистік көрсеткіштер) – жер учаскесінің орналасу орны (кеңістіктік фактор), сонымен қатар жер бетінің физикалық жағдайы мен құрылымы. Бұл көрсеткіштер бағалау процессінде тікелей – жерлерді игеруге кететін базистік шығындардың мәнін жоғарылататын коэффициент түрінде көрсетіледі.

Бағаға жанама түрде сонымен қатар басқа да географиялық факторлар – экологиялық, әлеуметтік және қала құрылысы факторлары да әсер етеді. Олардың мәндері корреляциялық-регрессивтік анализ негізінде анықталады.

Орналасу факторы – жер-бағалау аудандарының өзара және әкімшілік орталыққа қатысты орналасуының интегративтік көрсеткіші.

Жер бетінің физикалық жағдайы мен құрылымы инженерлік-геологиялық жағдай мен елді мекен территориясын пайдалану жиынтығымен анықталады.

4.1 Кеңістіктік көрсеткіштер

Орналасу орнын бағалаудың бастапқы позициясы болып жер ресурстарының шектілігі табылады. Орналасу орнының бағаға әсері көпжақты, бірақ бірмәнді емес. Бірақ бұл жағдайда елді – мекен орталығынан алыста орналасқан объектілер мен жер учаскелері арзан бағаланады. Орналасудың факторы мәдени, өндірістік, рекреациялық, іскерлік өмір шоғырланған аудандармен байланысына (көліктік, инженерлік және т.б.) кететін шығындарын анықтайды.

Байланыстың кеңістіктік шарттары келесі формуламен есептеледі:

SSi=∑Sij/(n-1)+Sik,                                                (5)

мұндағы SSi – бағалау ауданының кеңістіктік байланысының интегративтік базистік көрсеткіші;

Sij -     әрбір ауданның орталығынан қалғандарына дейінгі ара қашықтығы;

Sik -   әкімшілік-мәдени орталықтан әрбір ауданға дейінгі ара қашықтықтар;

n –       жер – бағалау аудандар саны.

Егер нашар кеңістіктік жағдайларда орналасу орнына тәуелді бағаның өзгеру индексі - кеңістік коэффициенті (Кs) – бірге тең деп алсақ, басқа аудандарға ол мына формуламен есептеледі:

Кs= SSi/ SSmax,                                               (6)

SSmax – мәні бойынша ең үлкен кеңістіктік көрсеткіш.

Кеңістіктік көрсеткіштер және кеңістіктік бағалау коэффициенттері матрицада есептеледі (кесте 13).

Кесте 8 - Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуы (1984 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Шығындар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мың сом | сом/м2 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Кесте 9 - Инженерлік инфрақұрылымның дамуы (1984 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Шығындар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мың сом | сом/м2 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Кесте 10 - Көліктік инфрақұрылымның дамуы (1984 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Шығындар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мың сом | сом/м2 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Кесте 11 - Базистік шығындар (1984 жылғы бағалармен)

| Жер-бағалау ауданы | Территория, га | Шығындар (сом/м2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инфрақұрылымның дамуы |  |  | Территорияны игеру |  |  |
|  |  | Әлеуметтік | Инженерлік | Көліктік | Жерлерді игеру | Жобалық-іздестіру жұмыстары | Барлығы |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 12 - Базистік шығындарды бағалау (толтыру үлгісі)

| Аудан | Аталуы | Өлш.бірл. | Саны | Бағасы, мың сом | Жалпы бағасы, мың сом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Әлеуметтік мәдени тұрмыс |  |  |  |  |
|  | Тұрғын үйлер | га |  |  |  |
|  | Көгалды жерлер | га |  |  |  |
|  | Стадион | обьект |  |  |  |
|  | Дукен | га |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |
|  | Көлік |  |  |  |  |
|  | Соқпақ жолдар | км |  |  |  |
|  | Асфальтбетонды жолдар | км |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |
|  | Инженерлік желілер |  |  |  |  |
|  | Электрмен қамсыздандыру | км |  |  |  |
|  | Барлығы |  |  |  |  |

Кесте 13 – Кеңістікті-ландшафттық коэффициенттерді анықтау

| Аудандар | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS+S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (SS+S)max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |