4 Өндірістік орындарда ауаның зиянды заттармен ластануын бағалау

4.1 Жұмыстың мақсаты

Ауадағы СО2 анықтап үйрену, ауаның ластану дәрежесін гигиеналық   нормалар бойынша бағалау.

4.2 Негізгі мағлұматтар

Ауаның физико-химиялық құрамының өзгеруі адам денсаулығына және  жұмыс істеуіне зиянын тигізеді. Бөлмедегі СО2 шекті рұқсат етілген мөлшері - 1,0%, ал СО2 – нің осыдан артық ауада кездесуі ауа құрамының қосындысының өзгеруіне әкеледі де бөлмедегі адамдарға кері  әсерін тигізеді. Ауадағы  көмірқышқыл газын анықтаудың экспресс әдісі көмірқышқылының сода ерітіндісімен реакцияласуына негізделген.

4.3 Қажетті өлшеуіш құралдар

Аспиратор; аналитикалық таразы; гигроскопиялық емес сүзгілер; шприц 100 мл;  0,005% сода ертіндісі; фенолфталеин ертіндісі.

4.4 Жұмыстың мазмұны

Ауаның ластануын көміртегінің қос тотығының құрамы бойынша эксперсс әдіспен бағалау.

4. 5  Жұмыстың орындалу реті

Көлемі 100 мл шприцке 20 мл 0,005% содамен фенолофтолеинмен ерітіндісін, қызғылт түсті, алып, одан кейін 80 мл ауаны сорып 1 мин шайқап, ерітіндінің түссізденбесе, шприцтеғі ауаны шығарып, ерітіндіні қалдырамыз.Тағыда ауаны алып 1 мин шайқайды.   Осылай 3-4 рет қайталайды, кейін ауаны аз аздап қосады 10-20 мл-ден, шприцті 1 мин-тан шайқайды, ерітінді түссізденгенше. Шприцтен өткен барлық ауаның жалпы көлемін есептеп, СО2-нің ауадағы концентрациясын 8 кесте бойынша табамыз.

Кесте 8

| Ауаның көлемі, мл | CO2 конц % | Ауаның көлемі, мл | CO2 конц % | Ауаның көлемі, мл | CO2 конц % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 3,20 | 330 | 1,16 | 410 | 0,84 |
| 160 | 2,08 | 340 | 1,12 | 420 | 0,80 |
| 200 | 1,82 | 350 | 1,08 | 430 | 0,76 |
| 240 | 1,56 | 360 | 1,04 | 440 | 0,70 |
| 260 | 1,44 | 370 | 1,00 | 450 | 0,66 |
| 280 | 1,36 | 380 | 0,96 | 460 | 0,60 |
| 300 | 1,28 | 390 | 0,92 | 470 | 0,56 |
| 320 | 1,20 | 400 | 0,88 | 480 | 0,52 |

4.6 Бақылау сұрақтары

- Атмосфералық ауаның құрамы, оның компоненттерінің гигиеналық маңызы?

- Өндірістегі ауаның ластануының негізгі көздері.

- Ластанған атмосфералық ауаның құрамы, адам организіміне әсері?

- Атмосфералық ауаның ластануына қарсы күресу шаралары? Санитарлық тексеру.

- Жабық бөлмедегі ауаның құрамы.