3 Салмақ өлшеу әдісімен  жұмыс орнындағы ауаның шаңдалуын зерттеу

3.1 Жұмыстың мақсаты

Салмақты өлшеу әдісімен жұмыс орнындағы ауаның шаңдануын зерттеу және гигиеналық бағалау.

3.2 Жұмыс барысында  қолданылатын негізгі  ұғымдар мен терминдер

( ГОСТ 12.I.005-88, ГОСТ 12.0.002-80, ГОСТ 12.I.016-79 бойынша).

3.2.1 Қауіпті өндірістік фактор - жұмысшыға белгілі жағдайда әсер еткенде  жарақатқа немесе басқа денсаулықтың күрт төмендеуіне әкелетін  өндірістік фактор.

3.2.2 Зиянды өндірістік фактор - жұмысшыға белгілі бір уақытта әсер еткенде, ауруға шалдықтыратын немесе жұмысқа қабілеттілігін  төмендететін өндірістік фактор.  Ескерту: сатысы мен ұзақтылығына байланысты  зиянды өндірістік фактор қауіптіге айналып кетуі мүмкін.

3.2.3 Ауа сынамасы  - зиянды заттардың концентрациясын  өлшеуге алынған ауаның көлемі.

3.2.4 Зиянды заттардың концентрациясын өлшеу әдістемесі – дәлдіктің белгілі ережелерге бағынатын сипаттамасын қамтамасыз ететін шарттар мен операциялардың  толық  баяндалуы.

3.2.5 Көлемді шығын – уақыт бірлігінде сынама алу жүйесі арқылы біркелкі өтетін ауаның мөлшері (литр/мин).

3.2.6 Жұмыс зонасы ауасындағы зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясы – күнделікті    жұмыс уақытында (демалыс күнінен басқа) 8 сағаттық немесе басқа, бірақ аптасына 41 сағаттан көп емес жұмыс кезінде, бүкіл жұмыс өтілі кезінде денсаулыққа зиян келтірмейтін немесе қазіргі кездегі зерттеу әдістерімен анықталатын ауытқуларға әкелмейтін және қазіргі және кейінгі ұрпағына зиян келтірмейтін концентрация.

3.2.7 Аспирационды жабдық -  сіңіретін ерітінділер, сорбентер, сүзгіштер, тамызғыштар арқылы ауаны соруға  арналған жабдық.

3.3 Өлшегіш заттар мен құралдар тізбесі

Аспирационды жабдық (Мигунов аспираторы).

Аналитикалық таразы.

АФА В-10 сүзгіші, аллонж – сүзгіш ұстағыш.

Сағат немесе секундомер

Резиналы шлангі.

Термометр.

Барометр.

Шаңды камера.

3.4 Приборлардың сипаттамасы

3.4.1 Мигунов аспираторы (сурет 3) құрамындағы қоспаларды анықтау үшін  ауа сынамасын алуға арналған. Ауадан сынама алу арнайы сүзгіш (АФА-В-10) арқылы ауаны белгілі бір жылдамдықпен сору арқылы жүргізіледі. Аспиратордың алдыңғы панелінінде келесі  түйіндер орналасқан: кіретін негіз (1) желі бауды аппаратқа қосу үшін, тумблер (2) аппараты қосып, айыру үшін, қорғағыш ұясы (3), түсіретін клапан (4) электродвигательді сақтайтын, ауа сынамасын  баяу жылдамдықпен алуға және аппаратты қосуды жеңілдету үшін, ротаметрлер (5) конусты ауаның  өтуін анықтайтын шыныдан  жасалған трубкалар, вентилді ротаметрлер ұстағышы (6) сынама алу жылдамдығын реттеу үшін (қозғалып тұратын қалтқыманың жоғарғы бөлігі керекті жылдамдықты көрсетіп тұрады), (7) панелді ұстап тұратын винттер.

3.4.2 Аналитикалық таразы - сүзгілерді өлшеуге арналған (фильтрлер оқытушының басшылығымен өлшенеді).

3.4.3 Сүзгіш АФА-В-10 кешенді түрде қолданылады. Сүзгіш қағаз пакетте сақталады, шеттері престеліп жабылған.

3.4.4 Аллонж – сынама алуға арналған сүзгішті ұстағыш. Сыртында резьбасы бар воронка, ішіне өлшенген фильтр гайкамен бұрап орналасқан.

3.4.5 Шаңды камера - өндірістік  жұмыс орнындағы  шаңды бейнелеуге арналған.

6

4

3

2                                         5                                                           5

1

7

Сурет 3 - Мигунов аспираторы.

1 –кіретін колодка, 2 –қосатын және өшіретін тумблер,

3 –қорғаныш ұясы, 4 - клапан,  5 – ротаметр,

6 – вентильді ротомердің ұстағышы,

7 – резиналы трубканы жалғастыратын штуцер.

3.5 Теориялық мәліметтер

Көптеген технологиялық процестер: ұнтақтау, үгіту, балқыту, тасымалдау, тиеу т.б. шаңның пайда болуымен байланысты.

Шаң – заттың физикалық қасиеттерін  анықтайтын ұғым, оның ұсақ бөлшектерге бөлінуі.

Дисперстілігі (ұсақталу дәрежесі бойынша) бойынша шаңның түрлері:

а) ірі дисперсті - бөлшек мөлшерлері 10 мкм көп;

б) орташа дисперсті – бөлшек мөлшерлері 5-тен 10 мкм дейін;

в) ұсақ дисперсті – бөлшек мөлшерлері 5 мкм төмен.

Шаңнын  дисперстілігін келесі әдістермен анықтайды: микроскопия, сүзіп талдаумен, центробеждік ауа сепарациясы т.б.

Ауадағы шаңның мөлшері шаңның ауа көлемі бірлігіндегі салмағы бойынша (мг/м3) немесе 1см3 –тағы шаңның бөлшектерінің саны бойынша анықталады. Осыған сәйкес  салмақтық және санаулы әдіс деп ажыратады.

ГОСТ 12.I.007-76  сәйкес  зиянды заттар ағзаға  әсер ету дәрежесіне байланысты, соның ішінде  шаң қауіптілігі бойынша 4 классқа бөлінеді:

1. Өте қауіпті заттар

2. Жоғарғы қауіпті заттар

3. Шамалы қауіпті заттар

4. Аз қауіпті заттар.

Жұмыс алаңындағы ауаның құрамындағы қауіптілігі 1 класстық заттарға үзіліссіз  бақылау жүргізеді, ал 2,3 және 4 класстық қауіпті заттарға бақылау кезеңді түрде жасалады.

5 кестеде   шекті рұқсат етілген  концентрациясы мен кейбір фиброгенді әсері бар  заттардың қауіптілік классы келтірілген.

Кесте 5 - Фиброгендік әсері бар аэрозольдар шекті рұқсат етілген мөлшері

| Заттар | ШРЕМ мг/м3 | Қауіптілік классы |
| --- | --- | --- |
| Жануарлар және өсімдіктер шаңы а) кремнийдің қос тотығы қоспасы 10%-дан көп б) кремнийдің қос тотығы қоспасы 2% -10 % Өндірістік қара күйе (құрамында 1кг-да 35мг дейін бензапирен қоспасы бар) Алюминий және оның қоспасы Шаңның құрамында 70% көп кристалдық кремний қос тотығы бар қоспа Цемент, оливин, фосфорит, балшық Көміртегі шаңы: кокс, мұнайлы т.б. Құрамында 2% кем кремний қос тотығы бар тас көмір шаңы | 2 4 4 2 1 6 6 10 | 4 4 4 4 3 4 4 4 |

Өндірістік шаң адамның өкпесіне, тыныс алу жүйелеріне, көзіне және терісіне зиянды әсер етеді. Өндірістік аумақта шаң теріні кірлете отырып, тері қабықтарына кіре отырып қабыну ауруларына әкеледі. Ізбест шаңы мен шыны бөлшектірінің шаңы қауіптітілердің бірі болып табылады.   Өндірістік шаң көздің шырышты қабығына әсер ете отырып, коньюктивитке, көздің шырышты қабығының қабынуына әкеледі. Метал шаңдарының механикалық әсері көздің эпители қабатына зиян келтіреді. Кварц, құмды шаң тыныс жолдарына әсер ете отырып, шырышты қабығына зақым келтіреді, тітіркендіреді, қабыну процессіне әкеліп соқтырады. Шаңның одан әрі әсер етуі өкпенің атрофиялық катар ауруына әкеледі. Шаңның адам ағзасына ұзақ әсер етуі кәсіби ауруларға әкеледі оның бірі пневмокониоз. Шаңның құрамында кремнийдің қос тотығынаң бос және байланысқан түрі болса  силикоз ауруын тудырады. Ал силикоздың асқынуы жиі  туберкулезге әкелуі мүмкін.

3.6 Жұмыстың орындалу тәртібі

Аллонж сүзгі ұстағышымен, шаң камерасына сиятын Мигунов аспираторының штуцеры резиналы шлангпен жалғасқан (сурет 4). Камерада (5) алдын ала желдеткіш (4) қосу арқылы 30-40 сек шаңдану тудырады. Ол шаңдануды ауаға және шаң камерасына түсіреді. Мигунов аспираторының жұмыс істеу тәртібі төмендегідей: Аппарат тексерілгеннен кейін қосылады. Ротомер вентильдің (6) біреуі ауаны максималды соруға есептелген (20л/мин) оны ашып және қосқаннан кейін вентильді  қалыптастырып ауаның көлемдік шығынын реттейді. Қалтқыманың жоғарғы бөлігі сорылатын ауаның көлемін  көрсетеді. Ауаның сынамаға алынған бөлігінің басталу және аяқталу уақытын белгілейді, содан кейін сүзгіні қайта өлшейді. Біздің жағдайда ауаның сынамаға алынған бөлігі 1-2 минут уақытта, 15-20 л/мин жылдамдықпен өлшеуге тиімді. Сорылған ауаның көлемі мен алынған уақытты сорып алынған көлем жылдамдығына көбейтіп, көлемді литрден м3-қа айналдыру арқылы анықтайды.

1

2

3

4

Сурет 4- Схема

1-Мигунов аспираторы, 2 – барометр,

3 –Резиналық шлангі, 4 – Шаңды камера

4 формуланы қолдана отырып, ауаның сорылатын көлемін ықшамды шартқа  келтіреді (101,325 кПа атмосфералық қысым, температура 0 градуста).

273 . B

V0 =  Vt .  ------------------   ,                              (4)

(273+t) . 101,325

мұндағы V0 – ықшамды шартқа келтірілген ауаның көлемі, м3;

Vt – сорылған ауаның көлемі, м3;

t  -термометрдің көрсетуі бойынша алынған температура;

B  - сынақ жүргізген кездегі барометрлік қысым(кПа).

5- ші формуланы қолдана отырып 1 м3-ғы шаңның концентрациясын анықтауға болады:

P2 - P1

Q = --------  ,                                         (5)

V0

мұндағы Q – шаңдану, мг/м3;

P2 – сүзгінің шаңмен бірге алынған салмағы, мг;

P1 – таза сүзгінің салмағы,  мг.

Өлшемдердің және есептердің нәтижелері 6 және 7 кестелеріне көшіріледі.

Кесте 6

| Сүзгінің №, уақыты | Таза сүзгі салмағы, мг | Сүзгінің шаңмен алғандағы салмағы,мг | Шаңның салмағы, мг | Талдау жылдамдығы, л/мин | Талдау уақыты, мин | Сорылған ауаның көлемі, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 7

| Барометрқысымы, Па | Ауаның t, С | Шаңдалу есебі, мг/м3 | ШРЕМ, мг/м3 | Шаңдануды нормамен салыстыру | Қортынды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7 Есеп беру

1. Титулдік парағы.

2.Зертханалық жұмыстың аты, мақсаты.

3.Есептеулер жүйесі.

4.Алынған нәтижені талқылау және қортынды жасау.

3.8 Бақылау сұрақтары

1.Шаң бөліну орындарын атаңыз?

2.Шаңның адам ағзасына әсер ету жолдары?

3.Шаңның зияндылығына гигиеналық баға беру?

4.Шаңның дисперстілігін қандай әдістермен анықтауға болады?

5.Салмақтың өлшеу әдісімен шаңдануды зерттеуге қолданылатын құралдар?

6. Шаңдануды салмақтық және санау әдістерімен зерттеудің маңызы.

7. ШРЕМ мен ауа сынамасына анықтама бер. Ауаның көлемдік шығыны деген не?