5  Жұмыс орындарындағы өндірістік жарықтануды зерттеу

  - Жұмыстың мақсаты

Іс жүзінде жұмыс орындарындағы өндірістік бөлмелердің табиғи және жасанды жарықпен қамтамасыз етілуін зерттеу, СНиП бойынша бағалау.

5.2 Терминдер

5.2.1 Жалпы терминдер:

Жұмыс беткейі – жұмыс атқарылатын және жарық нормаланатын немесе өлшенетін беткей.

Шартты жұмыс беткейі – еденнен 0,8м биіктіктегі шартты түрде алынған горизонтальды бет.

Бөлменің негізгі кесіндісі – қабырғалық жарықтану кезіндегі жарық саңлауларының шынылану жазықтығына перпендикуляр болып келетін бөлме ортасынан өтетін көлденең немесе тік кесінді. Бөлменің негізгі кесіндісіне жұмыс орындарының ең көп саны және жарық саңлауынан ең алыс нүктелері кіру керек.

5.2.2 Табиғи жарықтану терминдері.

Табиғи жарықтану – бөлменің тікелей немесе шағылысқан күн жарығымен жарықтануы, терезелер, жарық саңлаулары арқылы.

Қабырғалық табиғи жарықтану – сыртқы қабырғалардағы жарық саңлаулары арқылы жарықтануы. Сонымен қатар, жоғарғы және комбинирленген табиғи жарықтану болады.

Табиғи жарықтану коэффициент (ТЖК) – бөлменің ішіндегі белгіленген жазықтағы нүктедегі табиғи жарықтанудың сол уақыттағы сыртқы горизанталды ашық аспан астындағы жарыққа пайыздық қатынасы.

Жарықтық климат – он жылдан көп уақыт кезеңі бойы күн сәулесінің тікелей түсуінен пайда болатын белгілі бір жердегі табиғи жарықтану жағдайының жиынтығы.

Жарықтық климат коэффициент – жарықтық климат ерекшелігін ескеретін коэффициент.

Климаттың күн сәулелік коэффициентті – жыл бойында күн сәулесінің шағылған және тікелей түскен сәулесінің жарық саңлаулары арқылы өткен қосымша жарық ағынын ескеретін коэффициент.

5.2.3  Жасанды жарықтану терминдері.

Жалпы жарықтану – шамшырақтар бөлменің төбесінде орналасқан, бөлмеге біркелкі жарық тарататын жарықтану.

Жергілікті жарықтану – жұмыс орнына тікелей жарық түсіретін жергілікті шамдардың жарығы.

Комбинирленген жарықтану - жалпыға қосымша жергілікті жарықтануды қолдану.

5.3  Қолданылатын өлшегіш құралдар

1. Перде  - көлеңке жасау үшін қолданылады.

- 2. Жарықтануды өлшейтін аспап  - люксметр Ю-115 немесе Ю-116.

- 3. Рулетка – нүктелер арасын өлшеу үшін.

5. 4 Табиғи және жасанды жарықтануға анализ жасау, есептеу әдісінің теориялық мәліметтері

5.4.1 Табиғи жарықтануды анықтау.

Табиғи жарықтың анализі жарық саңлауларының есептелінген және іс жүзіндегі аудандарын салыстыру негізінде жасалады. Ал жасанды жарық - лампалардың есептелінген және іс жүзіндегі қуатын салыстыру арқылы.

Жарық саңлауларының ауданының есебі:

Жарық жоғарыдан түскенде:

Sф                           ℓn∙K3∙ ηф

100  ---- =      ---------------------    ,                                      (6)

Sn               τ0   ∙ r2∙  Кф

Жарық қабырғадан түскенде:

Sо                 ℓn∙K3∙ η0∙Кзд

100  ---- =    -----------------    ,                                            (7)

Sn            τ0   ∙ r1

мұндағы  Sф ,S0       - жарық саңлауларының ауданы м2  ;

Sn       -       бөлменің ауданы м2;

ℓn - ТЖК нормалық мөлшері;

К3  - жарық саңлауларының шаңдануының коэффициенті;

η0     - терезенің жарықтық сипаты;

τ0     - жарық өткізгіштіктің жалпы коэффициенті;

r1 - қабырғалық жарықтануда  ТЖК-ның жоғарылауын ескеретін коэффициент; (Кзд)  - қарсы тұрған ғимаратпен жарық саңлауының көлеңкеленуінің  коэффициенті;

ηф    -  фонардың жарық сипаттамасы;

r2     - жоғарғы жарықтанудағы  ТЖК коэффициенті

Кф    - фонардың типін ескеретін коэффициент

ТЖК нормалық мөлшерінің анықталуы:

ℓn    =    ℓn III  ∙ m∙c                                                                (8)

мұнда ℓn III    - ТЖК 9-шы кестеден алынады. Ал m – елді мекеннің орналасқан жеріне байланысты климаттық жарық коэффициенті 10-шы кестеден алынады. Ескеретін жайт Қазақстан Республикасының елді мекендері ІV жарық белдеуінде орналасқан.

Кесте 9

| Жұмыс сипаты | Айыру объектісінің мөлшері, мм |  | Көру жұмысының разрады | Жарықтану өлшемі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жоғарғы, комбинирленген | қабырғалық |
| Орташа дәлдіктегі | 0,5-1,0 | ІV |  | 4 | 1,5 |

Кесте 10

| Жарық белдеуі | I | II | III | ІV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 |

Кесте 11- С  климат күн шуақтылығының коэффициенті

| Жергілікті жердің ені | Жарық саңлаулары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бөлменің сыртқы қабырғасында |  |  | Тікбұрыштық және трапециялық фон |  |  |
|  | солтүст | шығыс батыс | оңтүстік | солтүст | шығыс батыс | оңтүстік |
| 1 50° сш солтүстігірек | 0,75 | 0,8 | 1,0 | 0,85 | 0,9 | 0,95 |
| 2 50° сш оңтүстік | 0,7 | 0,75 | 0,95 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |

Жарық саңлауларының шаңдану қорының коэффициенті К3 өндірістік бөлмелер үшін 1,3, админстративтік бөлмелер үшін – 1,2.

η0Терезе саңлауының жарық сипаты – терезесі бар қабырғалардан қарама қарсы қабырғаға дейінгі арақашықтықпен (А),  терезесі бар қабырғалардан перпендикуляр қабырғалар арақашықтығыпен (Б) және шартты түрдегі жұмыс бетінен (0,8м) терезенің жоғарғы жақтауына дейінгі арақашықтықпен (В) анықталады (кесте 12). Қарсы тұрған ғимаратпен жарық саңлауының көлеңкеленуінің  коэффициенті (Кзд)  - қарсы тұрған ғимаратқа дейінгі арақашықтық (Z) пен қарсы тұрған ғимарат карнизінің жарық өлшенетін бөлменің жарық саңлауының терезе алдынан санағандағы биіктігі (Н) келесі кестеден (кесте 13) алынады.

Кесте 12 - Терезе саңлауының жарық сипаты қабырғалық жарықтануы

| Б/А | А/В өлшемдер |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| 4 және жоғары | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 |
| 3 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,6 | 10 | 11 | 12,5 | 14 |
| 2 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 | 15 | 17 |
| 1,5 | 9,5 | 10,5 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 1 | 11 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26,5 | 29 |
| 0,5 | 18 | 23 | 31 | 37 | 45 | 54 | 66 | - |

Кесте 13 - Қарсы тұрған ғимаратпен жарық саңлауының көлеңкеленуінің  коэффициенті

| Z/Н | Кзд | Z/Н | Кзд |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,1 |
|  |  | 3 және одан жоғары | -1,0 |

r1 – қабырғалық жарықтану кезіндегі ТЖК -ның жоғарылауын ескеретін коэффициент – есептеу нүктесінен сыртқы қабырғаға дейінгі (L) арақашықтық, бөлме тереңдігі (А), қарама-қарсы қабырғалар арасындағы (Б) арақашықтық және жұмыс орнының бетінің деңгейінен терезенің жоғарғы жақтауына дейінгі (В) арақашықтық пен анықталады. Жарық өткізу коэффиценті τ 0= 0,9 –ге тең.

Кесте 14

| А В | L А | Еден, қабырға, төбе шағылысуының орташа коэффициенті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 |  |  | 0,4 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  | Б/А кезде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 1 | 2және< | 0,5 | 1 | 2және< | 0,5 | 1 | 2және< |
| 1-1,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,5 |
|  | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1 |
| 1,5-2,5 | 0,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 |
|  | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,05 |
|  | 0,5 | 1,35 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
|  | 0,7 | 2,45 | 2,15 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,55 | 1,4 | 1,25 |
| 2,5-4 | 1,0 | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 2 | 1,8 | 1,5 |
|  | 0,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Өндірістік және админстративтік бөлмедегі табиғи жарықты есептеген соң жарық саңлауының есептелінген және іс жүзіндегі жарық саңлауы ауданы салыстырылады да СНиП 11-4-79 бойынша табиғи жарықтық сәйкестігі немесе сәйсек еместігіне қорытынды жасалады.