КІРІСПЕ

Осы жұмыста мен AutoCad программасы көмегімен қиылысқан 2 құбыр сызбасын саламын.

Осы жұмыс бойынша мен келесі жұмыстарды орындаймын:

- Тұйықталған полисызықты саламын;

- Айналдыру бұйрығы арқылы 3D түрінде шығарамын;

- Бекіту саңылауларын саламын;

Бұл жұмыстың мәні, құбыларды салудың жолдарымен танысып, бұйрықтарды қолданып үйрену.

Келтірілген 1-ші суретте қатты денеден құрылған қиылысқан 2 құбырдың жұмыс сызбасын сызамыз.Қиылысқан құбырлар бекіту саңылауынан тұрады.Сызбаны қарапайымдату үшін ешқандай нығыздау элеметтері қарастырылмайды.Өзара сыртқы беттері гантель арқылы қосылады. Барлық өлшемдер мм-ге келтіріледі.

1-ші сурет қатты денеден құрылған қиылысқан 2 құбыр

ЖҰМЫСТЫҢ БАРЫСЫ

Қатты денелі 2 құбыр үлгісі және 2 ішкі цилиндр салынады. Содан кейін құбырлардан ішкі біртұтас қуыс жасау үшін цилиндрлер шегеріледі. Цилиндрға саңылауларды жасау үшін көлемді итеру операциясы қолданылады.  Содан кейін 2 құбыр 1 денеге біріктіріледі.

Жұмыстың орындалуы ыңғайлы болу үшін бірнеше төменде келтірілген кезеңдерге бөлінеді.

ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУ КЕЗЕНДЕРІ

1.Тұйықталған полисызықты саламыз, кейін полисызық құралын таңдаймыз.

2-ші сурет полисызық құралы.

Олардың кординаторларын  саламыз (1 -ші  ішкі цилиндр):

-210.,0.

-210.,40.

210.,40.

210.,0.

3-ші сурет тұйықталған полисызық(1 -ші  ішкі цилиндр)

2.Дәл солай тұйықталған полисызықты саламыз, олардың координаторлары (2-ші  ішкі цилиндр):

-60.,220.

0,220.

0.,-220.

-60. ,-220

4-ші сурет тұйықталған полисызық (2-ші  ішкі цилиндр)

3.Тұйықталған полисызықты саламыз, олардың кординаторлары (1-ші  құбыр):

-200. ,40.

-200. ,110.

-180.,110.

-180.,50.

180.,50.

180.,110.

200.,110.

5-ші сурет тұйықталған полисызық (1-ші  құбыр)

4.Тұйықталған полисызықты саламыз, олардың  кординаторлары (2-ші  құбыр):

-60,-210. .

–140.,-210.

-140,-190.

-70.,-190.

-70.,190.

-140.,190.

-140.,210.

-60.,210.

6-шы сурет тұйықталған полисызық (2-ші  құбыр)

5.Салынған полисызықтан айналу денесін құрамыз. Ол үшін айналу құралын тандап, денені айландырамыз.

7-ші сурет айландыру құралы.

8-9-шы сурет айландыру бұйрығы арқылы салынған құбырлар.

6. Санылауларды жасау үшін цилиндр құрамыз.Цилиндр саны,диаметрі кез келген бола алады.Ол үшін алдымен цилиндр құралы тандалып,цилиндр салынады.

10-шы сурет цилиндр құралы.

11-ші сурет тетік жасау үшін салынған цилиндр.

Цилиндрді қайта-қайта салмау үшін массив арқылы көбейтіледі,ол үшін алдымен массив құралы тандалып,кез келген санға цилиндрді көбейтеміз.

12-ші сурет массив құралы.

13-ші сурет массивпен көбейтілген цилиндрлер.

7.Құбырдағы цилиндрді итереміз.Ол үшін итеру құралы тандалып,итеру жасалынады.

14-ші сурет итеру құралы.

15-ші сурет тетік жасалған құбырлар.

8.Құбырларды біріктіреміз.

9.Қуыс цилиндрлерін біріктіреміз.

10.Алынған қиылысты әр жақтан көзбен шоламыз.

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл жұмыста мен AutoCAD бағдарламасымен 3 өлшемді айналу денесін салып үйренеміз. Салу барысында көптеген құралдармен, бұйрықтармен жұмыс істеп үйренеміз. Нәтижесінде қиылысқан 2 құбыр салуды, оның бекіту тетіктерін салып үйренеміз.