2 MAPINFO ОРТАСЫНДА КАРКАСТЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖЕЛІ (ЖОСПАРЛЫ ЖӘНЕ БИІКТІК) СЫЗБАСЫН ҚҰРУ

MapInfo семантикалық мәліметтер базасы екі типтегі кестелерден тұрады:

1. Картадағы графикалық объектілері бар және онсыз мәліметтер кестесі.

2. Жазбалар, өрістер мен индекстері жоқ растрлық кестелер.

Әр кесте-файлдар жиынтығы:

<Файл аты>.Құрылымы туралы ақпаратты қамтитын ТАВ – файл

кесте деректері.

<Файл аты>.Dat-файл дәстүрлі кестелік

деректер.

<Файл аты>.Туралы ақпаратты қамтитын MAP файлы

объектілер.

< Файл атауы>.индекстер (индекстер) тізімі бар ID файлы)

MapInfo-ға картадан нысандарды жылдам табуға мүмкіндік беретін графикалық нысандар.

Терезеде кестелер сол атаудағы қабаттар түрінде көрсетіледі. Қабаттар графикалық нысандарды бейнелейтін мөлдір пленкалар ретінде ұсынылуы мүмкін: рельеф, өзендер, көлдер, елді мекендер жолдар және т.б. бір-бірінің үстіне қойылған қабаттар картаның барлық мазмұнын көруге мүмкіндік береді.

2.1 сандық карта қабаттарын құру тәртібі

1. Картаның барлық кейінгі қабаттары үшін негіз болатын Untitled шаблондық қабатын жасаңыз.

Қабатты жасау үшін сізге қажет:

 мәзірден файл > жаңа кесте пәрменін таңдау үшін диалогтық терезе пайда болады, онда картаға қосу керек (6-сурет).

Сур. 6-жаңа кестені ашу диалогы

Создать Жасау түймешігін басыңыз кесте құрылымын құру терезесі пайда болады (сурет.7).

 ашылған терезеде осы қабат үшін кестенің құрылымы анықталады-кесте өрістері құрылады, өрістердің түрлері көрсетіледі (символдық, бүтін, нақты, ондық және т.б.). Жаңа өрісті құру үшін өрісті қосу және жою үшін өрісті Жою түймешігін пайдаланыңыз;

- кесте үшін растр тіркелген проекцияны көрсету керек (мысалы, Гаусс-Крюгердің проекциясы, 3-аймақ), ол үшін Проекция түймесін басу керек, "проекцияны таңдау" терезесі пайда болады, онда санатты таңдау керек (мысалы, Гаусс-Крюгер (Пулково 1942)) және проекция: GK 3-аймақ, содан кейін OK түймесін басыңыз.

- Болашақ кестенің құрылымы құрылып, проекция көрсетілгеннен кейін Жасау түймесін басыңыз, пайда болған терезеде қабаттың атауы болатын файл атауын көрсетіңіз. Үлгі қабаты үшін Untitled атауын енгізуге болады.

 Кестені (қабатты) сақтау үшін "Сақтау"түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Mapinfo қабат атауының басында бос орындарды, тыныс белгілерін, сандарды түсінбейді. Оның орнына төменгі сызықша қолданылады. Қабат атауынан басқа, картаның масштабын қойыңыз.

Үлгі қабатын жасағаннан кейін оның негізінде картаның жұмыс қабаттарының жиынтығын жасау керек. Файл мәзірінде көшірмені сақтау пәрменін таңдаңыз, диалогтық терезеде кестенің атауын көрсетіп, Сақтау түймесін басыңыз.

Құрылған кестені ашыңыз – Файл / Ашу, диалогтың төменгі жағында Белсенді картаға көрініс орнатыңыз, кестені көрсетіңіз және Ашу түймесін басыңыз.

Кесте құрылымын өзгерту-кесте / өзгерту/қайта құру

Үлгі қабатының құрылымын қайта құру арқылы келесі қабаттарды құру қажет:

Автожолдар

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное (50) |
| 2 | Ширина | Десятичное(5,2) |
| 3 | Материал | Символьное (50) |
| 4 | Скоростной_режим | Десятичное(3,2) |

ГГС

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Класс | Символьное(5) |
| 3 | Тип_знака | Символьное(20) |
| 4 | Высота | Десятичное(5,2) |

Гидрография

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Собст_название | Символьное(100) |
| 3 | Ширина | Десятичное(5,2) |
| 4 | Судоходность | Символьное(50) |

Горизонтали

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Высота | Десятичное(5,2) |

Грунты

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |

Железные_дороги_и_пути

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Колейность | Символьное(50) |
| 3 | Высота_насыпи | Десятичное(5,2) |
| 4 | Кол_во_путей | Целое |

Линии_связи_ЛЭП

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Тип_опор | Символьное(50) |
| 3 | Высота | Десятичное(5,2) |
| 4 | Напряжение | Десятичное(5,2) |
| 5 | Ширина_просеки | Десятичное(5,2) |

Населенные_пункты

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Собст_название | Символьное(100) |
| 3 | Кол_во_жителей | Десятичное(10,2) |
| 4 | Вид_поселения | Символьное(50) |

Отметки_высот

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Высота | Десятичное(5,2) |

Пром_с-х_соц-культ_объекты

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Соб_назв | Символьное(50) |
| 3 | Назначение | Символьное(50) |
| 4 | Продукт_добычи | Символьное(50) |

Растительность

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Тип_растительности | Символьное(100) |

Рельеф

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Относит_высота | Десятичное(5,2) |
| 3 | Средняя_ширина | Десятичное(5,2) |

Строения

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |
| 2 | Назначение | Символьное(50) |
| 3 | Высота | Десятичное(5,2) |
| 4 | Материал | Символьное(50) |

Подписи

| № | Имя поля | Тип поля |
| --- | --- | --- |
|  | ID | Целое |
| 1 | Тип_объекта | Символьное(50) |

Примечание: Назначение типов полей представлено в таблице:

| Символьное | Ввод названий объектов |
| --- | --- |
| Целое, короткое целое | Ввод целых чисел |
| Вещественное | Ввод чисел с плавающей точкой |
| Десятичное | Ввод десятичных чисел |
| Дата | Ввод даты |
| Логическое | Для обозначения логического состояния показателя |

2.2 "қабаттарды басқару" диалогын қолдану»

Картаны құру процесінде қажетті шарт-қабаттармен жұмыс істеу мүмкіндігі. Қабаттарды басқару диалогына қоңырау шалу үшін қабаттарды басқару үшін картаның мәтінмәндік мәзірін тінтуірдің оң жағымен нұқып, қабаттарды басқару элементін таңдау керек немесе карта > қабаттарды басқару пәрменін орындау керек. Пайда болған "қабаттарды басқару" диалогында картаны құрайтын барлық қабаттар және олардың жағдайы көрсетілген: көріну, өзгеру, қол жетімділік және автоматты түрде қол қою режимдері. Қабаттардың күй тақтасының үстінде тиісті пиктограммалар орналасқан(сурет. 9).

Сур. 9 -. Қабаттарды басқару тілқатысу терезесі»

1. Көрінетін ("көз" пиктограммасы). Таңдалған қабат үшін көріну режимін қосады және өшіреді. Әрқашан көретін косметикалық қабат үшін құсбелгі жоқ.

2. Өзгертілетін ("қарындаш" пиктограммасы). Режим таңдалған қабаттағы нысандарды өзгертуге, жылжытуға, жасауға және жоюға мүмкіндік береді.

3. Қол жетімді ("көрсеткі"белгішесі). Режим қол жетімді қабаттардың нысандары туралы ақпаратты таңдауға, қол қоюға және шақыруға мүмкіндік береді. Өзгертілетін ретінде таңдалған қабат автоматты түрде қол жетімді болады.

4. Подписывание (пиктограмма "Ярлык"). Режим кестеден деректерді алуға және оларды қолтаңба түрінде картаға орналастыруға мүмкіндік береді.

Кез-келген режимді қосу үшін тиісті белгішенің астына құсбелгі қою жеткілікті. Қабаттар режимін орнатумен қатар, олардың тәртібін орнатуға болады. Тізімде соңғы көрсетілген қабат алдымен картаға шығарылады, ал бірінші көрсетілген қабат соңғы болып көрсетіледі және қалғандарының үстіне көрсетіледі. Картадағы қабаттардың ретін дұрыс белгілеу маңызды. Бұл графикалық нысандардың максималды көрінуін қамтамасыз етеді. Карталар терезесіндегі қабаттардың ретін жоғары және төмен түймелер арқылы өзгертуге болады.