Тапсырма:  Бұрандама қосылыстарын орындау. Барлық нұсқалар үшін: Бұрандама МЕСТ 7805-70; Сомын МЕСТ 5915-70; Шығырық МЕСТ 11371-70

Кесте 7 – Бұрандама қосылыстарына берілген тапсырмалар

| Нұсқа | Бұранданың номиналь диаметры d | Қосылатын тетікбөлшектердің қалыңдығы |  | Орындалуы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | Сомын | Шығырық |
| 1 | 20 | 26 | 28 | 2 | 1 |
| 2 | 24 | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 3 | 30 | 40 | 35 | 2 | 1 |
| 4 | 30 | 36 | 42 | 2 | 2 |
| 5 | 20 | 20 | 28 | 1 | 1 |
| 6 | 30 | 38 | 40 | 1 | 2 |
| 7 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |
| 9 | 24 | 20 | 30 | 2 | 2 |
| 10 | 20 | 12 | 30 | 1 | 2 |
| 11 | 20 | 26 | 28 | 2 | 1 |
| 12 | 24 | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 13 | 30 | 40 | 35 | 2 | 1 |
| 14 | 30 | 36 | 42 | 2 | 2 |
| 15 | 20 | 20 | 28 | 1 | 1 |
| 16 | 30 | 38 | 40 | 1 | 2 |
| 17 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 |
| 18 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |
| 19 | 24 | 20 | 30 | 2 | 2 |
| 20 | 20 | 12 | 30 | 1 | 2 |
| 21 | 20 | 26 | 28 | 2 | 1 |
| 22 | 24 | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 23 | 30 | 40 | 35 | 2 | 1 |
| 24 | 30 | 36 | 42 | 2 | 2 |
| 25 | 20 | 20 | 28 | 1 | 1 |
| 26 | 30 | 38 | 40 | 1 | 2 |
| 27 | 20 | 22 | 20 | 2 | 2 |
| 28 | 16 | 25 | 20 | 1 | 1 |
| 29 | 24 | 20 | 30 | 2 | 2 |
| 30 | 20 | 12 | 30 | 1 | 2 |

Сурет 40

Кесте 8 – Бұрамасұқта қосылыстарына берілген тапсырмалар

| Нұсқа | Бұранданың номиналь диаметры d | Бұрамасұқпаның жұмыс ұзындығы | Бұранданың бұралатын жағы | Орындалуы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сомын | Шығырық |
| 1 | 24 | 110 | ℓ = 1,6d | 2 | 1 |
| 2 | 24 | 110 | ℓ = 1,25d | 1 | 1 |
| 3 | 20 | 80 | ℓ = 1,6d | 2 | 2 |
| 4 | 20 | 100 | ℓ = 1,25d | 2 | 1 |
| 5 | 16 | 100 | ℓ = 2d | 1 | 2 |
| 6 | 20 | 90 | ℓ= 2,5d | 2 | 1 |
| 7 | 10 | 70 | ℓ = 2,5d | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 90 | ℓ = 2d | 2 | 2 |
| 9 | 12 | 70 | ℓ = 2,5 | 1 | 2 |
| 10 | 10 | 75 | ℓ = 2d | 1 | 2 |

Кесте 9– Бұрандалы қосылыстарды есептеуге арналған формулалар

| Параметр | Атаулары: | Есептеу формулалары: |
| --- | --- | --- |
| d | бұранданың сыртқы диаметрі | Нұсқа бойынша |
| d1 | бұрандама бұрандасының ішкі диаметрі | d1=0,85d |
| d0 | бұрандамаға арналған тесіктің диаметрі | d0=1,1d |
| h | бұрандама қалпақшасының биіктігі | h=0,7d |
| D | алтыбұрышты сызуда қолданылатын шеңбердің диаметрі | D=2d |
| Sш | шығырық қалыңдығы | Sш=0,15d |
| H | сомын биіктігі | H=0,8d |
| l0 | бұранда ойысының ұзындығы | l0 =2d+6 |
| к | бұрандама ұшының сомыннан шығып тұрған бөлігі | к=0,3d |
| R | қиықжиек шеңбері доғасының радиусы | R=1,5d |
| Dш | шығырық диаметрі | Dш=2,2d |
| L | бұрандаманың жұмысшы ұзындығы | L=к+H+l1+l2 |
| с | бұранда ұшындағы қиықжиек биіктігі | с=0,1d |

Бұрандаманың ұзындықтарын таңдауға ұсынылған қатар:

50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150.

Сомынды бұрандамаға бекітуге арналған кілт өлшемі –S  бұрандама бұрандасының диаметріне – d байланысты таңдалынып алынады.

Кесте 10 – Кілт өлшемі

| d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 |

Сурет 42

Орындалу үлгісі 43-ші суретте көрсетілген.