Постановка задачи  № 1

(тема 1.1 – РПР № 1)

Двухступенчатый (трехступенчатый) стальной брус, имеющий длину одного участка  и площади поперечных сечений , , нагружен сосредоточенными силами , , . Требуется:

1- построить  эпюры  продольных  сил    и  нормальных напряжений  в зависимости от координаты х  геометрической оси стержня;

2 - проверить прочность конструкции при ;

3 - определить общее удлинение  (укорочение ) бруса в мм, приняв модуль упругости .

1.1 Варианты расчетных схем

Значения проектных  параметров , , , , ,  для своего варианта взять из таблицы 1, а расчетные модели с 1 по 10 приведены на рисунках  1.

Таблица 1 – Исходные данные для решения задачи № 1

| № строки | Схема по рисунку 3.1 | , кН | , кН | , кН | , см2 | , см2 | , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 2 | 2 | 24 | 8 | 18 | 0,4 | 0,5 | 0,45 |
| 3 | 3 | 14 | 12 | 26 | 2,1 | 1,6 | 0,5 |
| 4 | 4 | 26 | 10 | 14 | 1,8 | 2,0 | 0,55 |
| 5 | 5 | 18 | 16 | 10 | 2,5 | 1,8 | 0,6 |
| 6 | 6 | 20 | 14 | 8 | 0,4 | 0,8 | 0,65 |
| 7 | 7 | 22 | 8 | 12 | 1,4 | 0,4 | 0,7 |
| 8 | 8 | 24 | 22 | 6 | 2,4 | 2,8 | 0,75 |
| 9 | 9 | 26 | 18 | 6 | 2,7 | 2,1 | 0,8 |
| 0 | 0 | 28 | 20 | 14 | 2,1 | 2,5 | 0,85 |
|  | б | а | б | а | б | а | а |

1.2 Алгоритм и методика расчета

- Вычисление продольных сил , ,  (кН) для каждого участка бруса на основе метода сечений по формуле (1.1).

- Построение в масштабе эпюры .

ℓ

ℓ

ℓ

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

P1

P2

F2

F1

F2

F2

P3

P1

P2

P3

P1

P1

P1

P2

P3

P2

P3

P2

P3

P1

P1

P1

P1

ℓ

ℓ

ℓ

P2

P2

P2

P3

P3

P3

F1

F1

F1

F2

F2

P2

P3

F1

F2

F2

P1

P2

P3

F1

F2

6

0

9

8

7

1

5

4

2

3

Рисунок  1

- Расчет напряжений , ,   в соответствии с (1.2).

- Построение  эпюры  и  определение опасного  участка стержня с наибольшим по абсолютному значению .

- Проверка прочности из условия (1.6)

(3.1)

и оценка возможной недогрузки () или перегрузки () конструкции:

(3.2)

- Определение  удлинения (укорочения) бруса  (мм) по принципу суперпозиции с использованием общей формулы (1.3):

.                                     (3.3)

7)   Общий  вывод, базируясь на результатах проверочного расчета несущей способности стержня с точки зрения его рациональности по расходу материала и безопасной работы.

Постановка задачи № 2

(тема 1.1 – РПР № 1)

Абсолютно жесткий брус опирается на шарнирно-неподвижную опору и поддерживается стержнями 1 и 2, изготовленными  из стального проката (см. схемы на рисунках 3.2). Требуется:

1 - найти грузоподъемность  заданной статически неопределимой системы  (СНС) из расчета на прочность по допускаемым нормальным напряжениям ;

2 - определить допускаемую нагрузку  после преобразования СНС (рисунок  3.2)  в   статически    определимую    конструкцию   путем исключения из расчетной схемы СНС одного  (любого) из стержней;

3 - оценить в процентах разницу между величинами и  по отношению к  и сделать общий вывод об эффективности СНС в сравнении со статически определимой системой.

3.2.1 Варианты расчетных схем

Схематизированную модель шарнирно-стержневой конструкции выбрать на рисунках 3.2 по номеру индивидуального варианта задания,  а исходные данные выписать из соответствующей строки таблицы 2.

Таблица 2 – Исходные данные для решения задачи № 2

| № строки | Схема по рисунку 3.2 | а, м | S, м | , (град) | , (град) | Номер и форма сечения стержня |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | два уголка | два уголка |
| 1 | 1 | 1,3 | 2,9 | 55о | 70о | 50504 | 70705 |
| 2 | 2 | 1,6 | 3,1 | 70о | 65о | 56565 | 63636 |
| 3 | 3 | 1,8 | 3,2 | 75о | 60о | 63636 | 70708 |
| 4 | 4 | 1,2 | 2,75 | 65о | 75о | 45454 | 63634 |
| 5 | 5 | 2,1 | 2,85 | 50о | 60о | 63635 | 50503 |
| 6 | 6 | 1,5 | 3,0 | 75о | 65о | 56564 | 50505 |
| 7 | 7 | 1,9 | 3,15 | 50о | 70о | 50505 | 70706 |
| 8 | 8 | 2,0 | 2,8 | 60о | 70о | 70705 | 56564 |
| 9 | 9 | 1,7 | 2,95 | 70о | 60о | 63634 | 50504 |
| 0 | 0 | 1,4 | 2,7 | 65о | 70о | 50505 | 63634 |
|  | а | а | б | а | а | а | б |

2.2 Алгоритм и методика расчета

- Вычисление площадей F1 и F2 поперечных сечений 1-го и 2-го  стержней по таблице сортамента стального  равнобокого уголка с указанием номера ГОСТа.

- Определение  длин  и   каждого  стержневого элемента расчетной модели рисунков 2.

- Схематическое изображение совмещенного  плана сил и перемещений (пример на рисунке 3)  и определение степени nс статической неопределимости рассматриваемой конструкции:

,                                        (3.4)

где  св – число связей (стержней);

уст – количество уравнений статики.

- Формулировка  основного уравнения  равновесия в виде суммы  моментов  всех сил относительно точки А, совпадающей с шарнирно-неподвижной опорой  (рисунок 3):

(3.5)

Рисунок 2

НА

C

F1

F2

RА

a

N2

N1

B′

C′

C″

A

Q

a

S

Рисунок 3

- Составление   на основе  предполагаемого   плана    перемещений   дополнительного уравнения  совместности абсолютных линейных деформаций  (удлинений) ,  1-го и 2-го стержней, которое следует из формулы  закона Гука (1.5) и зависимости (1.3):

,   ;                                   (3.6)

где  N1, N2, E  - соответственно, искомые внутренние усилия  в стержнях (N1, N2)  и модуль упругости стали , численным значением которого можно не задаваться при решении поставленной задачи.

6) 	Расчет N1 и N2 из системы уравнения равновесия (3.5) и условия совместности деформаций (поз. 5) с представлением N1, N2 в общем виде через внешнюю силу  (пока еще неизвестную).

7) 	Вычисление  нормальных напряжений  и , возникающих в поперечных  сечениях 1-го и 2-го стержней:

,                                          (3.7)

8) 	Определение расчетных деформаций , по   формулам (3.6).

9)    Построение     в масштабе,   с   использованием найденных значений , , фактического плана перемещений, который  одновременно является  деформационной проверкой  решения данной задачи. При этом  параметры  Q  и E остаются в буквенном виде.

10) Определение грузоподъемности из равенства абсолютной величины расчетного и допускаемого напряжений, то есть

.                                             (3.8)

11)  Вычисление  внутреннего продольного усилия No (в одном  несущем стержне) из моментного уравнения (3.5) при N1=0 (или N2=0), что соответствует  преобразованию проектируемой СНС в статически определимую конструкцию.

12) Расчет   нормального   напряжения   статически определимой системы, имеющей один несущий стержень, от усилия No.

13)  Определение допускаемой  нагрузки  из  условия  прочности

.                                         (3.9)

- Оценка в процентах разности :

(3.10)

15) Техническое    заключение    об    эффективности  статически неопределимой конструкции по сравнению с определимой, имеющей меньшую грузоподъемность и несущую способность (прочность).

Пример выполнения расчетно-графической работы № 1

(РГР № 1, задача № 1)

Для заданного стального бруса  (рисунок 3.4, а) построить эпюру продольных сил, проверить прочность отдельных участков, определить полное удлинение (укорочение) и найти перемещения сечений. Значение силы взять Р=100кН, площадь сечения F=210–3 м2, длину участка бруса ℓ=0,4м, модуль продольной упругости   (для  стали)   Е=2105МПа,    Р1=2Р,    Р2=Р,   Р3=3Р,  F1= F,   F2=2F,  = 150МПа.

- Построение эпюры продольных сил.

По действию приложенных сил брус разделен на  три участка. Для определения продольных сил на участках воспользуемся методом сечений (рисунок 4).  Проецируя  внешние  силы,  приложенные  ниже рассматриваемых сечений, находим значение продольных сил в поперечных сечениях выделенных участков из зависимости  N =  F:

N1 = -Р1 = - 2Р =  - 200 (кН);

N2 = Р2 - Р1 = Р – 2Р = - 100 (кН);

N3 = Р2  -Р1 -Р3   =  Р - 2Р -  3Р =  - 4Р= - 400 (кН).

По полученным значениям строим эпюру продольных сил N.

2)    Определение нормальных напряжений.

В поперечных сечениях бруса возникают нормальные напряжения, определяемые по формуле :

Прочность отдельных участков бруса обеспечивается удовлетворением заданному условию прочности  = 150 МПа.

3)    Определение деформаций и перемещение сечения бруса.

Согласно формуле,  перемещение сечения бруса δ участка а равно деформации этого участка длиной ℓ.

Пример выполнения расчетно-графической  работы № 1

(РГР № 1, задача № 2)

Абсолютно жесткий брус с действующей на него заданной нагрузкой Q (рисунок 5) поддерживается стержнями 1 и 2, изготовленными из стального проката (сдвоенные уголки).

у

ℓ=0,4м

F1

F2

a

III

II

I

P1

N1

b

c

d

Р1

P2

P3

P1

P2

N2

P1

P2

P3

N3

400

100

200

Эпюра σ,МПа

Эпюра

N, кН

Эпюра δ, мм

100

100

25

0,2

0,25

0,45

F2

а)               б)       в)           г)            д)                 е)         ж)

ℓ=0,4м

ℓ=0,4м

Рисунок 4

Определить грузоподъемность , допускаемую нагрузку . Допускаемое нормальное напряжение  Стержень 1: , стержень 2: ,   а=2м,   s=3м.

а

1

2

s

а

а

Рисунок  5

1)  Вычисляем площадь поперечного сечения стержней  F1 и F2  по таблице сортамента для равнобокого уголка:

F1=1,62·2=3,24 (см2)=0,000324(м2);

F2=5,41·2=10,82 (см2)=0,001082(м2).

- Определим длины стержневых элементов согласно расчетной модели:

3) Представим схематическое изображение плана сил и определим степень статической неопределимости   (см. рисунок 6).

N1              N2

А

RA

HA

Рисунок 6

Работоспособность данной шарнирно-стержневой  системы  определяется прочностью  двух стержней  1 и 2, в связи с этим необходимо найти величины усилий N1, N2  возникающих в этих стержнях.

В   представленной     конструкции       четыре   неизвестных

(два реактивных усилия и два продольных усилия). Статика позволяет составить три уравнения, в связи с этим данная система является один раз статически неопределимой

.

4)   Запишем уравнение моментов всех сил относительно точки А (чтобы исключить из него возникающие в опоре реакции).

5)   Вычертим предполагаемый план перемещений.

C

K

B

N2

N1

Д

Рисунок 7

Под действием силы Q,, абсолютно жесткая балка повернулась вокруг шарнира А против часовой стрелки, в результате  произошло удлинение стержней 1 и 2. Деформация данных стержней составляет соответственно . Принимая во внимание, что эти величины несравнимо малы по отношению к длинам стержней , их можно найти  (с достаточной степенью точности) если соединить точки В и С, а также точки Д и С,  и  провести перпендикуляр из точки В на прямую ДС. Рассмотрев треугольник ВСК,  получим:

.

Используя закон Гука, уравнение совместности абсолютных  линейных деформаций  запишем в развернутом виде

6)  Усилия   и    можно  рассчитать    из системы  уравнения равновесия (поз. 4) и условия совместности деформаций (поз. 5) выразив данные усилия в общем виде, через пока еще неизвестную силу .

7)   Вычислим нормальные напряжения  и  возникающие в сечениях 1-го и 2-го стержней:

8)    Определим расчетные деформации  по формулам:

9)   Построим  в  масштабе  фактический   план   перемещений, который является деформационной проверкой решения данной задачи

N2

N1

Рисунок 8

10) Найдем грузоподъемность  из равенства абсолютной величины расчетного и допускаемого напряжений

11)  Вычислим внутреннее продольное усилие  из уравнения моментов при , что соответствует преобразованию статически неопределимой системы в статически определимую.

12) Рассчитаем  нормальное  напряжение    статически определимой системы от усилия .

13)  Определим допускаемую нагрузку  из условия прочности:

14)  Оценим в процентах разность

15)  Нагрузка,   которую    может   выдержать   статически неопределимая конструкция на  больше, чем выдерживает статически определимая система.