3.5 Постановка задачи № 3

(тема 1.2 - РПР № 2)

Для заданной плоской фигуры, состоящей из двух прокатных элементов, в число которых может входить двутавр, швеллер и равнобокий уголок,  требуется определить  положение главных центральных осей zгл, угл  и соответствующих моментов инерции Jmax, Jmin.

Очень важно, не только при изучении курса «Сопротивление материалов», но и для усвоения специальных дисциплин (см. Постреквизиты, отмеченные в Sillabuse), уметь пользоваться  справочными формулами необходимых для расчета  геометрических характеристик  и таблицами сортамента (ГОСТа) прокатных профилей. Это обязательное  требование является  основой  при выполнении расчетно-проектировочных работ.

    - Варианты поперечных сечений

Номера прокатных  профилей указаны в таблице 3, а их схемы даны на рисунках 3.4 (при оформлении расчетно-графической работы необходимо записывать номера прокатных профилей  полностью).

Таблица 3 – Исходные данные для решения задачи № 3

| № строки | Схема по рисунку 3.4 | Двутавр | Швеллер | Уголок -1 | Уголок -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 16 | 1001007 | 22022014 |
| 2 | 2 | 12 | 14 | 80806 | 20020012 |
| 3 | 3 | 16 | 18 | 75758 | 25025020 |
| 4 | 4 | 18 | 12 | 90906 | 22022016 |
| 5 | 5 | 10 | 14 | 80806 | 18018011 |
| 6 | 6 | 20 | 18 | 70705 | 25025016 |
| 7 | 7 | 14 | 12 | 1001008 | 20020014 |
| 8 | 8 | 12 | 10 | 90908 | 18018012 |
| 9 | 9 | 18 | 20 | 63636 | 25025018 |
| 0 | 0 | 16 | 16 | 1101107 | 20020013 |
|  | б | а | а | б | б |

При решении задачи общая компоновка прокатных элементов в рассматриваемом сечении должна точно соответствовать конкретной схеме рисунков 3.4 и своему варианту задания.

3.5.2  Алгоритм и методика  расчета на примере схемы рисунка 3.5

- Определение площадей F1 и F2  каждой фигуры по таблицам сортамента (см. Приложение А к методическим указаниям).

- Введение произвольных (случайных) осей координат zсл, усл .

- Определение координат , , ,  центров тяжести  и  обоих прокатных профилей в системе отсчета zсл Осл усл.

- Вычисление статических моментов ,  и координат ,  центра тяжести С всего сечения с проведением через точку С базовых центральных осей z и у:

,    ;                         (3.11)

,    .                                (3.12)

- Определение  координат  центра  С  в  собственных  системах отсчета  и , то есть расстояний а1, а2, b1, b2 ( с учетом знака).

- Выбор из таблиц сортамента (Приложение А) необходимых значений моментов  инерции  , , ,  с указанием ГОСТа каждой фигуры.

- Расчет осевых ,  и центробежного   моментов инерции проектируемого сечения в системе координат zCy (рисунок 3.5):

,

(3.13)

;

,                              (3.14)

- Вычисление по формуле (1.11) с точностью до минут или до сотых долей градуса  угла  между  и . .

- Определение осей «max» и «min» с изображением их на чертеже заданного сечения в масштабе 1:1 или 1:2 ( и  - главные оси).

- Вычисление главных центральных моментов инерции  и , согласно аналитической зависимости (1.12).

- Проверка правильности расчета геометрических параметров , и , руководствуясь соотношениями (1.13) – (1.14).

Указания.

- Пунктирная линия  на рисунке 3.5 служит для контроля точности расположения общего центра тяжести С фигуры (отрезок С1 С2  должен включать точку С ).

| 1 двутавр уголок -1 | 2 уголок – 2 швеллер |
| --- | --- |
| 3 швеллер уголок -1 | 4 уголок – 2 двутавр |
| 5 уголок – 2 швеллер | 6 двутавр уголок -1 |
| 7 уголок - 2 уголок - 1 | 8 швеллер уголок -1 |
| 9 уголок - 2 уголок - 1 | 0 уголок – 2 швеллер |

Рисунок 3.4

у

z

C

a2<0

Ось min

Oсл

z2

z1

zсл

y2

yc

у1

a1>0

C1

C2

Zгл

b2>0

b1<0

zc

z1

z2

у1

у2

угл

усл

1

2

Ось max

Рисунок 3.5

y1

уо - ось «min»

хо - ось «max»

С1

z1

Рисунок 3.6

- Для  определения  центробежного    момента    инерции    Jz1y1    уголка    относительно    центральных осей  z1 и  у1, параллельных   полкам (рисунок 3.5),    численное   значение которого не приводится в таблицах ГОСТа, необходимо воспользоваться   следующей    формулой    с  буквенными обозначениями главных осей хо и уо, принятыми в сортаменте:

,                                       (3.15)

где ,    -   главные    центральные     моменты     инерции    (из сортамента);

- угол  между  осями  хо и z1  с  учетом  знака (на  рисунке 3.6  значение ).

  - Пример выполнения расчетно-графической работы № 2

(РПР № 2, задача 3)

Определить положение   главных   центральных   осей   и вычислить соответствующие моменты инерции для фигуры состоящей из прокатных профилей, показанной на рисунке 3.7.

Фигура состоит из 3-х прокатных профилей:

- Швеллер № 24 (ГОСТ 8240-72);

- Двутавр № 22 (ГОСТ 8239-72);

- Равнобокий уголок № 5 (ГОСТ 8509-72).

1)   Используя    таблицы   сортамента   (ГОСТа)  прокатных профилей (предлагаемые как справочный материал в учебниках и справочниках  по сопротивлению материалов) выписываем значение площадей каждой фигуры F1 ,F2,  F3.

2)   Введем  произвольные  (случайные) оси координат zсл и усл (рисунок 3.7) эти оси можно располагать произвольно, но для облегчения расчетов по данной задаче рекомендуется, чтобы фигура находилась в первой четверти, что дает возможность все необходимые значения использовать только с положительным знаком.

3)   Определим координаты центров тяжести  с1(z1.,у1); с2(z2.,у2); с3(z3.,у3) каждого прокатного профиля в системе отсчета zслОслусл и обозначаем их на чертеже, проводя параллельно осям zсл и усл.

4)  Вычисляем статические моменты  Szсл и Sусл, а также координаты центра тяжести всего сечения zc, yc и проводим через точку с базовые центральные оси  z, y (см. рисунок 3.7). Для упрощения расчетов все данные позиций 1, 3, 4 занесем в таблицу 4.

y

yсл

z

oсл

c

c2

c3

c1

y3

yгл

y1

y2

z1

z3

zгл

z2

zсл

Рисунок 3.7

Таблица 4 – Геометрические параметры и статические моменты

| № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 24,42 | 30,6 | 367,2 | 747,252 |
| 2 | 5,5 | 11 | 30,6 | 168,3 | 336,6 |
| 3 | 22,58 | 20,58 | 4,8 | 108,384 | 98,784 |
|  |  |  | 66 | 643,884 | 1182,636 |

Суммируя соответствующие столбцы, находим общую площадь и статические моменты относительно осей zсл и усл, после чего определяем координаты центра тяжести по формулам:

    - 5)   Определяем координаты центра «с» в собственных системах отсчета ; ; , т.е. расстояния  и  с учетом знака, где:

6)  Выберем  из  таблиц  сортамента необходимые значения моментов инерции для каждого из профилей . Данные позиций 5 и 6 занесем в таблицу 5

Таблица 5 – Моменты инерции

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2,244 | 6,501 | 30,6 | 208 | 2900 | 0 | 154,0874 | 1293,248 | 446,400 |
| 2 | -4,256 | -6,919 | 30,6 | 2550 | 157 | 0 | 554,274 | 1464,9 | 901,0863 |
| 3 | 12,824 | 2,661 | 4,8 | 11,2 | 11,2 | -6,585 | 789,384 | 33,988 | 163,798 |
|  |  |  |  | 2769,2 | 3068,2 | -6,585 | 1497,745 | 2792,136 | 1511,284 |

Центробежный момент инерции  для уголка относительно осей  и  параллельных полкам можно определить, воспользовавшись следующей формулой

,

где главные центральные моменты инерции (из таблицы сортамента);

- угол между осями с учетом знака.

7)  Найдем осевые и центробежный моменты инерции всего сечения относительно осей  z и у.  представляет собой результат сложения сумм четвертого и восьмого столбцов, - пятого и седьмого, - шестого и девятого столбцов.

Так как , то ось zгл  является осью, относительно которой момент инерции будет максимальным.

8)    Определим градус угла  относительно осей z и zгл

.

Поскольку угол  отрицательный, главная центральная ось zгл откладывается относительно центральной оси z по часовой стрелке.

  - Изобразим на чертеже оси «min» и «max» (главные оси  zгл и угл) (см. рисунок 3.7).

10)  Вычислим   главные   центральные   моменты   инерции   используя формулу  (1.12)

.

Таким образом, главные центральные моменты инерции равны

.

11)  Проверим  правильность  определения  геометрических параметров ,  и , должны выполняться два условия:

Оба условия выполняются, таким образом, необходимые геометрические параметры найдены правильно.