1 Спектр сигнала – это?

A - это полоса частот, занимаемая сигналом в канале связи..

B) -  совокупность гармонических составляющих с конкретными значениями частот, , образующих сложный электрический сигнал

C -  совокупность сложных электрических  сигналов от  объектов

D) -  совокупность гармоник  низкочастотный случайный сигнал сложной формы

2 Фиксированная служба – это?

A - служба между определенными фиксированными пунктами, например радиоприемник, телевизор

B) - служба между определенными пунктами, в сотовой связи

C -  служба между определенными фиксированными пунктами в транкинговой связи

D) -  служба с фиксированными пунктами, применяется в метеорной связи

3. Подвижная служба – это?

A -  служба РС между подвижными станциями и базовой станцией или между подвижными станциями

B) - служба между определенными пунктамии и базовой станцией

C -  служба между определенными фиксированными пунктами в транкинговой связи

D) -  служба с фиксированными пунктами, применяется в метеорной связи

4. Ствол– это?

A  - участок диапазона частот, отведенных для частотных каналов одной системы радио связи (СРС)

B) - диапазон частот, отведенных для пунктов связи  и базовой станцией

C -  участок диапазона частот, отведенных для частотных каналов в транкинговой связи

D) -   участок диапазона частот, каналов одной СРС с фиксированными пунктами, применяется в метеорной связи

5. Дежурный прием – это?

A  - это экономичный режим работы приемного устройства радиостанции в ожидании сигнала вызова

B) - это режим работы приемного устройства отведенных для пунктов связи  и базовой станцией

C -  это экономичный режим работы приемного устройства отведенных для частотных каналов в транкинговой связи

D) -  это экономичный режим работы приемного устройства каналов одной СРС с фиксированными пунктамисвязи

6. Системы аварийной радиосвязи (САРС) – это?

A  - представляют собой РС общего пользования или специализированные радиокомплексы, предназначенные для передачи сигналов бедствия с помощью радиотелефонов, радиотелеграфа или автоматически

B) - представляют собой РС общего пользования радиотелефонов, радиотелеграфа или автоматически устройства отведенных для пунктов связи  и базовой станцией

C -  представляют собой РС общего пользования с помощью радиотелефонов, радиотелеграфа или автоматически режим работы приемного устройства отведенных для частотных каналов в транкинговой связи

D) -  представляют собой РС предназначенные для передачи сигналов точного времени с помощью радиотелефонов, радиотелеграфа или автоматически

7. Антенной называется ?

A  - радиотехническое устройство, предназначенное для излучения или приема электромагнитных волн

B) - радиотехническое устройство, предназначенное для приема сигналов бедствия

C -  радиотехническое устройство, предназначенное для излучения координатов объекта

D) -  радиотехническое устройство, предназначенное для измерения мощности электромагнитного поля

8. Входным сопротивлением антенны называется?

A  - отношение напряжения между точками питания антенны (зажимы антенны) к току в этих точках

B) - отношение тока между точками питания антенны (зажимы антенны) к напряжения в этих точках

C -  отношение мощности  между точками питания антенны (зажимы антенны) к току в этих точках

D) -  отношение частоты сигнала  между точками питания антенны (зажимы антенны) к току в этих точках

9. Синхросигнал -это?

A  - сигнал, передаваемый для синхронизации работы различных телевизоров (блока развертки)

B) - сигнал, передаваемый для синхронизации работы между точками питания антенны и напряжения в этих точках

C -  сигнал, передаваемый для синхронизации мощности  между точками питания антенны

D) -  сигнал, передаваемый для сигнала  между точками питания к току в этих точках

10. что поясняет рисунок?

Тракт Радиоприемное устройство имеет следующую структуру:

ВЧ

Детектор

Тракт НЧ

Исполнительное ус-во

А

A  - структурная схема приемного радио устройства

B) - структурная схема передающего  радио устройства

C -  структурная схема приемо-передающего  радио устройства

D) -  структурная схема ресивера

11. По  схемного выполнения ВЧ тракта радиоприемники разделяются?

A  - на приемники прямого усиления и супергетеродинные радиоприемники

B) - на приемники супергетеродинные  и телевизионные

C -  на приемники транзисторные и ламповые телевизионные

D) -  на приемники гетеродинные  и телевизионные

12. Чувствительность радиоприемника это?

A)  -  мера его способности обеспечивать прием слабых радиосигналов

B) -  мера его способности обеспечивать максимальную мощность звучания

C -  мера его способности обеспечивать автоматическую подстройку частоты

D) -  мера его способности обеспечивать прием искаженых сигналов

13. Избирательность приемника – это?

A)  -  его свойство отличать полезный радиосигнал от помех по определенным признакам свойственных радиосигналу

B) -  его свойство отличать полезный радиосигнал от других по звуковых радиосигналов

C -  его способности обеспечивать по определенным признакам автоматическую подстройку частоты

D) -  его способности обеспечивать по определенным признакам прием искаженых сигналов

14. Коэффициентом перекрытия поддиапазона– это?

A)  -  отношение крайних частот поддиапазона Kпп=f0max/f0min.

B) -  отношение полезный радиосигнал к другим по звуковым спектрам

C -  отношение всего диапазона частот к  отделенным подстроечным частотам

D) -  отношение частоты передатчика к приемнику с которым он работает

15. Что изображено на схеме?

fc=var

УРЧ

ВЦ

Д

УНЧ

А

Рисунок 3

A  -обобщенная структурная схема приемника прямого усиления имеет вид.

B) - структурная схема передающего  радиоустройства

C -  структурная схема приемо-передающего  радиоустройства

D) -  структурная схема ресивера

16. Что изображено на схеме?

A  - супер гетеродинный приемник (СГП) структурная схема

B) - структурная схема ресивера радиоустройства

C -  структурная схема приемо-передающего  радиоустройства

D) -  структурная схема передающего  радиоустройства

17. Какими обладают достоинствами супер гетеродинный приемник (СГП)?

A)  -  позволяя выбирать нужную полосу пропускания независимо от частоты принимаемого сигнала.

B) -  обеспечивает высокую избирательность и равномерное усиление в полосе пропускания приемника

C -  можно получить весьма высокий коэффициент усиления УПЧ и приемника в целом

D) -  все ответы подходят

18. Какими недостатками обладают супер гетеродинный приемник (СГП)?

A)  - наличие паразитных, т.е. дополнительных каналов приема основной паразитный канал приема носит название зеркального

B) - возможно возникновение так называемых комбинационных свистов

C - гетеродин, как маломощный передатчик, может создавать помехи для близко расположенных радиоприемных устройств.

D) -  все ответы подходят

19. Что изображено на схеме?

A  - изображен схематически состав взаимоувязанной сети связи (ВСС)

B) - изображен схематически состав транкинговой сети связи (ВСС)

C -  изображен схематически состав сотовой сети связи (ВСС)

D) -  изображен схематически состав космической сети связи (ВСС)

20. Какими функциями обладает передатчик?

A)  - получение высокочастотных колебаний требуемой частоты и мощности

B) - модуляция высокочастотных колебаний передаваемым сигналом

C - излучение колебаний через антенну.

D) -  все ответы подходят