Практическая работа №4

Расчет шумовой характеристики и ее влияние на человека

Изучить гигиенические характеристики постоянного, колеблющегося,

прерывистого производственного шума , используемые в работе  измери-

тельные средства и устройства ,измерить параметры шума на стенде,вы-

числить параметры гигиенической характеристики шума,сравнить  дейст-

вующие  уровни шума с допустимыми нормами,сделав соответствующие вы-

воды.

2. Перечень условных обозначений ,символов и единиц.

P - среднее квадратическое значение звукового давления ,Па

-5

Ро - исходное пороговое значение звукового давления ,Po=2*10 ,Па

Ра - среднеквадратическое  значение  звукового давления с учетом

коррекции "А"шумомера ,Па

L - уровень звукового давления в октавных полосах частот,дБ

La - уровень звука ,измеренный по шкале шумомера "А" ,дБА

Laэкв - эквивалентный по энергии уровень звука в дБА

Т - время действия шума ,часов или мин.

2

Д - доза шума ,Па * ч,         2

Ддоп - допустимая доза шума ,Па * ч,

Дотн - относительная доза шума ,в % ,

Тр - продолжительность рабочего дня ,ч,

дБАI - единица измерения уровня звука ,измеренного на временной

характеристике "импульс"

3. Перечень используемых устройств и измерительных средств

В работе используется :

- Стенд для измерения и иммитации производственного шума ,включающий

генераторы шума и камеру

- Измеритель шума и вибрации ВШВ-003

- Измеритель шума ИШВ - 1

- Измеритель шума "ШУМ-1М"

4. Классификация шума

4.1. По характеру шум следует подразделять на:

- широкополосный с непрерывным спектром более одной октавы ,пример

рис.1

- тональный ,в спектре которого имеются выраженные дискретные тона.

Тональный спектр шума при контроле его параметров на местах устанав-

ливают измерением в третьеоктавных полосах частот по превышению уро-

вня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

4.2. По временным характеристикам шумы подразделяются на:

- постоянные,уровень звука которых за 8-часовой  рабочий  день (за

смену) изменяется не более чем на 5 дБА при измерение по шумовой ха-

рактеристике "медленно" шумомера

- непостоянные ,уровень звука которых за 8-часовой рабочий день из-

меняется  во  времени более чем на 5дБА при измерении по шумовой ха-

рактеритике "медленно" шумомера

4.3. Непостоянные шумы подразделяются на :

- колеблющиеся во времени ,уровень звука которых непрерывно изменя-

ется во времени,

- прерывистые,уровень звука которых постепенно изменяется на  вели-

чину 50 дБА и более,причем длительность интервалов,в течение которых

длительноть звука остается постоянной,составляет 1 с. и более

- импульсные ,состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов,

каждый длительностью менее 1с. ,при этом уровень звука в дБА1 и дБА,

измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс"   и

"медленно" шумомера ,отличаются не менее чем на 7 дБ

5. Характеристики и уровни шума на рабочих местах

5.1. Характеристикой  шума  на  рабочих местах являются уровни

звуковых давлений в децибеллах и в октавных полосах со среднегоемет-

рическими частотами 3.15;63;25;250;500;1000;2000;4000; и 8000 Гц оп-

ределяются по формуле:

L = 20*lg(P/Po)                      (1),

где Р - среднеквадратическое значение звукового давления,Па,

Ро - исходное(стандартное пороговое) значение звукового давления

в воздухе,         -5

Po= 2*10   Па                        (2),

Допускается в качестве характеристики постоянного широкополостно-

го шума на рабочих местах при ориентировочной оценке принимать уро-

вень звука в дБА ,измеренный на временной характеристике " медленно"

шумомера ,определяемый по формуле:

La = 20*lg(Pa/Po)               (3)  ,

где Ра - эффективное значение звукового давления с учетом коррекции

А шумомера,Па

5.2 Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах инте-

гральный критерий эквивалентный по энергии уровень звука в дБА.  Это

уровень звука постоянного широкополосного шума ,который имеет такое

же среднее квадратическое давление ,что и данный непостоянный шум в

течение определенного интервала времени  и который определяют по фор-

муле :

2

LAэкв= 10*lg(1/T)   (Pa(t)/Po) * dt   (4),

где Ра(t) -текущее значение среднего квадратического звукового давле-

ния с учетом коррекции "А" шумомера ,Па

Ро - исходное (пороговое) значение звукового давления,равное

Т - время действия шума ,ч

5.3 Дополнительно для колеблющегося во времени и прерывисто-

го шума ограничивают максимальные уровни звука в дБА,измеренные на

временной характеристике "медленно",а для импульсного шума - максима-

льный уровень звука в дБАI,измеренный на временной характеристике

"импульс".

В качестве характеристики непостоянного шума допускается исполь-

зовать дозу шума или относительную дозу шума.Доза шума Д в Па^2 * ч-

интегральная величина ,учитывающвая акустическую энергию,воздейству-

ющую  на человека, за  определенный  период  времени и  определяется

по формуле

2

Д =  Pa(t) dt                     (5),

где Ра(t) - зависимость среднеквадратического звукового давления

от времени

5.4   Относительную дозу шума ДШ(величина безразмерная) опреле-

ляют по формуле

ДШ = Д/Ддоп,                        (6)

где Д - фактическая доза,

Ддоп - допустимая доза.

Для определения допустимой дозы необходимо знать значение звуко-

вого давления ,соответствующее допустимому уровню звука Радоп и про-

должительность рабочего дня (рабочей смены) Тр.д.

При Радоп = 0.32 Па(соответствует допустимому уровню звука 80дБА)

и Тр.д = 8ч

2           2           2

Ддоп = Радоп *Тр.д= 0.32 * 8=0.82 Па * ч.

При Д = Ддоп, относительная доза составит ДШ = 1

6. Производство измерений

6.1. Результаты измерений должны характеризовать шумовое воз-

действие за время рабочей смены .Устанавливается следующая продолжи-

тельность измерения непостоянного шума:

- половина рабочей смены или полный тенологический цикл.Допускается

общая продолжительность измерений 30 мин ,состоящая из трех циклов

каждый продолжительностью 10 мин для колеблющегося во времени шума

- 30 мин,для импульсного

- полный цикл характерного действия шума для прерывистого

6.2. Измерения шума для контроля соответствия фактических уро-

вней шума на рабочих местах допустимым уровням по действующим нормам

должны производиться при работе не менее 2/3 установленных в данном

помещении единиц технологического оборудования в наиболее часто реа-

лизуемом(характерном) режиме его работы.

6.3. Во время проведения измерений должно быть включено обору-

дование вентиляции и кондиционитования воздуха ,а также другие обы-

чно используемые в помещении устройства, являющиеся источником шума.

6.4. Микрофон надо располагать на высоте 1.5м над уровнем по-

ла или рабочей площаде(если работа выполняется стоя )или на высоте

уха человека.Микрофон должен быть ориентирован в направлении макс-

имального уровня шума и удален не менее чем на 0.5м от оператора,

производящего измерения.

6.5. Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения

надо проводить в рабочей зоне в точках,соответствующих установлен-

ным постоянным местам.

6.6. Для оценки на непостоянных рабочих местах измерения надо

проводить в рабочей зоне в точке наиболее частого пребывания работа

ющего.

6.7. Октавные уровни звукового давления измеряют в полосах со

среднегеометрическими частотами 31.5,63,125,250,500,1000,2000,4000,

8000.При проведении измерений уровней звука и октавных уровней зву-

кового давления постоянного шума переключатель временной характери-

стики прибора устанавливают в положение "медленно".Значение уровней

принимают со средним показателем при колебании стрелки прибора.

6.8. Значение уровней звука и октавных уровней звуковго давле-

ния считывают со шкалы прибора с точностью до 1 дБА.

6.9 Измерение уровня звука и октавных уровней звукового давле-

ния постоянного шума должны быть проведены в каждой точке не менее

трех раз.

6.10 При проведении измерений эквивалентных уровней звука коле-

блющегося во времени шума для определения эквивалентного (по энер-

гии) уровня звука переключатель временной характеристики прибора

устанавливают в положение "медленно" .Значения уровней звука прини-

мают по показаниям стрелки прибора в момент отсчета.

6.11 При проведении измерений макс.уровней звука колеблющегося

во времени шума переключатель временной характеристики прибора ус-

танавливают в положение "медленно".Значения уровней звука снимают в

момент макс.показания прибора.

6.12 Интервалы отсчета уровней звука колеблющегося во времени

шума при измерениях эквивалентного уровня продолжительностью 30 мин

составляют 5-6 с. при общем числе отсчетов 360.

6.13 При проведении измерений эквивалентных уровней звука непо-

стоянного шума переключатель временной характеристики прибора уста-

навливают в положение "медленно",измеряют уровни звука и  продолжи-

тельность каждой ступени.

7. Обработка результатов.

7.1 Результаты измерений представляют в форме протокола N 1.

7.2 Средний уровень звука и средние октавные уровни звукового

давления постоянного шума в каждой точке определяют одним из двух

способов:табличным или расчетным путем.

При табличном способе порядок расчета следующий:

1) находят суммарный уровень звукового давления с помощью данных

таблицы 1

Таблица 1.

------------------------------------------------------------------

Разность двух|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

складываемых | 1 | 1 | 2 |3  | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 15|20

уовней       |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

------------------------------------------------------------------

Добавка к бо-|   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

лее высокому |3.0|2.5|2.0|1.8|1.5| 1.2|1.0|0.8|0.6|0.5|0.4|0.2| 0

уровню       |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |

------------------------------------------------------------------

Cложение проводят в следующем порядке:

- вычисляют разность складываемых уровней;

- определяют добавку к более высокому уровню;

- аналогичные действия проводят с полученной суммой и третьим уров-

нем и т .д.

2)усредняют полученный суммарный уровень звукового давления по

количеству замеров n вычитая взятое по таблице 2 cоответствующее n

значение

Таблица 2

------------------------------------------------------------------

n              |  2  |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9

------------------------------------------------------------------

поправка со    |  3   | 4.8 | 6   | 7   | 7.8 | 8.5 | 9   | 9.5

знаком минус   |      |     |     |     |     |     |     |

------------------------------------------------------------------

Если разность между наибольшим и наименьшим измеренными уровнями

не превышает 5 дБ,то среднее значение  LAср,Lср равно среднему ариф-

метическому значению всех

7.3 За макс.уровень звука при проведении измерений шумомерами прини-

мают наибольшее значение звука за период измерения.

Пример. Определить  среднее из трех измеренных значений уровня

звука:   LA1=80,LA2=89,LA3=94

Определим  разность  между первым и вторым измеренными значе-

ниями 80 - 89 = 9

По табл.1  соответствующая этой разности поправка к  наиболь-

шему значению составляет 0.5.Тогда 89 + 0.5 = 89.5

Разность между этим и следующим измеренным значением  состав-

ляет : 94 - 89.5 = 4.5

Соответствующая этому значению поправка по табл.1  составляет

1.5.

Суммарный уровень звукового давления  89.5 + 1.5 = 91 дБА.

Усредним полученное значение по количеству замеров n:

По табл.2 поправка для значения 3 составит 4.8.

Среднее значение составит: 91 - 4.8 = 86.5 дБА.

Расчетом среднее значение определяют по формуле  логарифмическо-

го сложения

n 4   0 1   0.1*Li

L = 10 lg  7S 0   7  0- 10                            (7)

i=1 4  0 n

Пример. По данным предыдущего примера получим

1      0.1*80 4  0    0.1*89     4    00.1*94

L = 10 lg - ( 10        + 10         + 10         ) = 86.5

3

8.Расчет эквивалентного уровня звука прерывистого шума при

измерениях шумомером (шум в ступений постоянный)

Расчет эквивалентного уровня звука ,дБА(уровня звукового  дав-

ления     ,дБ)проводится в следующей последовательности :

1) Определяют поправки для измеренных значений по шкале А  7D 0LAi,

дБА, или в октавных полосах частот  7D 0Li,дБ, к значениям измеренных

уровней звука LAi или октавных уровней звукового давления Li в зависимости

от продолжительности ступеней шума в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

Значения поправок для эквивалентного уровня звука

____________________________________________________________

Продолжи- |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

тельность |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

ступени   | 480|420|360|300|240|180|120| 60|30  | 15 |  6

прерыв.шу-|    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

ма,мин.   |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

------------------------------------------------------------

Поправка  |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

7D 0LAi,дБА   | 0  |0.6|1.2|2.0|3.0|4.2|6.0|9.0|12.0|15.1| 19.0

7D 0Li,дБ     |    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

2)Вычисляют разности LAi- 7D 0LAi;Li- 7D 0Li для каждой ступени шума.

3)Полученннные разности энергетически суммируются в соответствии

c табл.1.Полученный суммарный уровень и будет являться эквивалентным

уровнем звука или уровнем звукового давления .

9. Производство замеров и расчет для эквивалентного уровня звука

колеблющегося во времени.

9.1. Для того,чтобы произвести расчет эквивалентного уровня зву-

ка в тех случаях, когда  непостоянный  шум изменяется менее чем за 5

мин на 5дБА и более,требуется измеритель включить характеристику А.

9.2. Продолжительность измерений должна быть не менее 30 мин при

интервале между отсчетами ,равном 5с. За это  время регистрируют 360

измерений,результаты которых записывают в любом  порядке (слева на-

право или сверху вниз вклеточные сетки формы 1,см.Пример

9.3 Весь диапазон измерений уровней звука для удобства и ускоре-

ния рвсчета разделен на 17 интервалов ,по 5дБА в каждом, от 38-42 до

118-122 дБА.Значения уровней звука из сетки формы 1  последовательно

переносят в графу 2 формы 2, группируя их в соответствующих интерва-

лах ,отмечая уровни звука штрихами(или точками).

9.4.Подсчитывают количество штрихов (отсчетов) уровней звука  по

интервалам,цифрой отмечают в графе 3 формы 2.

9.5.Определяют удельный вес отсчетов в данном интервале по  фор-

муле

fi=ni/360,

где ni-количество отсчеттов в интервале(графа3) i=1,2...n

и заносят данные в графу 4.

9.6.Определяют для каждого интервала уровней звука частотный ин-

декс по формуле

0.1*(Li-10)

Ji=1/100*fi*10                     (3.9)

и заносят в графу 6 формы 2

9.7. Подсчитывают суммарный индекс EJi как сумму частных индексов

графы 6 формы 2.

9.8. Эквивалентный уровень звука определяют по формуле

LAэкв=10+10*lgEJi(3.10)

10. Примеры выполнения работы

10.1.Пример 1.Гигиеническая оценка прерывистого шума .

Задание.Произвести гигиеническую оценку производственного шума в

помещение лаборатории для проведения экспериментальных работ.

Время действия 10 мин. За это время в лаборатории выполняется 2 опе-

рации:первая продолжительностью  6 мин, вторая 6 мин. На  протяжении

468 мин шумное оборудование не работает. Уровни  звука  оборудования

при первой операции отличаются от уровней звука при второй.

Порядок выполнения работы:

1).Производится электрическая калибровка прибора ВШВ-003 в соот-

ветствии с Методическими указаниями по работе с приборами ИШВ-1,

"Шум 1М",ВШВ-003-2М".

2).Микрофон устанавливается в точку замера.

3).С целью классификации производится в течение 5 мин при первой

операции производятся измерения уровней звука по шкале А шумомера .

При этом отсчеты уровня фиксируются через 5 с.

Значение уровней звука,измеренных по шкале А,дБА составляют:

60,64,61,60,60,61,64,60,60,60,61,64,60,64,60,60,60,61,61,60,60,64,

60,61,61,60,64,60,60,60,60,60,60,64,60,60,61,60,60,60,64,61,61,60,

61,60,60,60,60,60,64,60,60,61,61,60,60,60,60,60,60,60,64,60,60,61,

60,60,64,64,60,60.

Значение уровней звука при второй опреации составляют:

91,90,90,90,90,97,96,96,97,96,96,96,96,97,95,95,95,95,95,95,97,95,

95,95,97,95,95,94,97,97,95,96,96,96,96,96,96,97,95,94,97,97,96,96,

96,96,96,96,96,96,96,96,97,96,96,96,97,97,97,97,97,97,97,97,97,98,

96,96,96,96,96,96.

Уровни звукового давления в остальное время,измеренные в тече-

ние 20 мин составляют:

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

45,46,42,40,47,43,44,45,45,45,47,47,44,47,47,47,48,46,46,46,40,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49,47,48,49,47,45,46,47,48,48,46,

46,46,46,47,47,48,48,47,46,47,48,49.

Очевидно, что  уровни в ступенях отличаются больше чем на 5 дБА.

Такой шум можно характеризовать как прерывистый трехступенчатый.

4)Расчитаем эквивалентный уровень звука прерывистого трехступен-

чатого шума.

В первой ступени измеренные значчения отличабтся не  более  чем

на 5 дБА,поэтому среднее значение определим с помощью обычного сред-

него,вычисляя которое получим 60.8 дБА

Во второй  ступени  уровни  звука  отличаются  больше,чем  на 5

дБА,поэтому для упрощения вычислений сформируем две  группы,значения

которых в группе будут отличаться меньше,чем на 5 дБА:

в первой группе получим следующие значения:91,90,90,90,90,94,94,

во второй:

97,96,96,97,96,96,96,96,97,95,95,95,95,95,95,97,95,95,95,97,95,95,97,

97,95,96,96,96,96,96,96,97,95,97,97,96,96,96,96,96,96,96,96,96,96,97,

96,96,96,97,97,97,97,97,97,97,97,97,98,96,96,96,96,96,96.

Среднее значение по первой  группе  вычислим  методом  обычного

среднего и получим 90,1 дБА.

Среднее значение по второй  группе  методом  обычного  среднего

составит 96 дБА.

Определим логарифмическое среднее по обоим группам.

Разность значений 96 - 90.1 = 5.9 дБА

По таблице 1 поправка к более высокому уровню составит 1 дБА.

Суммарный уровень звукового давления 96 + 1 = 97 дБА.При  числе

слагаемых два поправка по таблице 2 составит минус 3 и логарифмичес-

кое среднее  по второй группе составит 97 - 3 = 94 дБА.

Тот же результат можно получить и по формуле (7).

На протяжении 468 минут оборудование не работало. Средний изме-

ренный уровень звука по этой ступени медодом обычного среднего  сос-

тавит 47 дБА.

Эквивалентный уровень звука для  480 минут  определим с помощью

таблицы 3.

Поправка для продолжительности ступени 6 мин равна 19 дБА

Разность LAi -дельта LAi = 60.8 - 19 = 41.8

Для второй ступени 90.4 - 19 = 71.4 дБА

Для третьей ступени поправка составляет 0 дБА.

и разность 47 - 0 = 47 дБА

Энергетическое сложение уровней звука 41,8;71,4 и 47 дБА по фо-

рмуле (7) или по таблицам 1 и 2 даст эквивалентный уровень  звука за

480 мин.

По формуле (7):

1

L = 10 lg - (100.1* 5  041.8 + 100.1*71.4 + 100.1*47)=

3

По табл. 3 поправка для продолжительности ступени 240 мин равна

7ВD 0LAi 7  0= 7  03 7  0дБА.

Вычисляем разности  LAi 7  0- 7 D 0 LAi для каждой ступени шума

61.07-3=58.07

66.12-3=63.12

Полученные разности складываем энергетически по табл.1.

Разность складываемых величин  63.12-58.07=5.05

По табл. 1 для значения разности 5.9  добавка к более высокому уро-

вню составит 1 дБА.

Среднее значение

Эквивалентный уровень звука двухступенчатого шума составляет

LAэкв=63.12+1.2=64.32

5)Определим допустимый уровень звука в лабораториях для проведения

экспериментальных работ .По табл 3.2 LAэкв доп=80 дБА.

6)Оформляется протокол по п.3.8.

Вывод :уровень звука на рабочем месте в лаборатории LAэкв=64.3 дБА

не превышает

допустимого LAэкв доп=80 дБА .

Работу выполнил ст-т гр.---------------

Дата----------- Преподаватель----------

10.2.Пример 2.Гигиеническая оценка непостоянного колеблющегося

во времени шумапроизводственного шума

Задание.Произвести гигиеническую оценку производственного шума

в  кабине  наблюдений и дистанционнго управления без речевой связи

по телефону .Время воздействия шума 480 мин.

Выполнение .

1). Производится электрическая  калибровка прибора  ВШВ-003 по

Методическим  указаниям  по  работе с приборами ИШВ-1,ВШВ-003-2М и

"Шум-1М"

2). Микрофон устанавливается в точку замера.

3). Производится классификация шума по временным характеристи-

кам. Для  этого включается генератор шума и производится измерение

шума на шкале А  шумомера в течение 5 мин. При этом отсчеты уровня

звука фиксируются черрез 5 с в форме 1. По измеренным значениям

видно,что уровень звука в интервалах менее 5 мин  изменяется более

чем на 5 дБД. В таком случае измерения продолжаются еще  в течение

25 мин с заполнением формы 1

4).Производится  обработка  результатов  измерений  по п.9.При

этом заполняется форма 2 "Расчет суммарного индекса".

Форма 1

Измеренные значения уровней звука.

69 ¦ 72¦ 74¦113¦108¦103¦ 78¦114¦108¦117¦103¦104¦103¦ 83¦ 84¦ 86¦ 84¦ 83

108¦103¦115¦118¦119¦109¦104¦79 ¦109¦83 ¦122¦104¦105¦104¦ 84¦ 85¦ 87¦ 85

109¦109¦104¦ 78¦113¦114¦100¦105¦ 80¦100¦ 84¦ 73¦105¦106¦105¦ 85¦ 86¦ 83

88¦103¦115¦105¦ 79¦116¦ 75¦111¦106¦ 81¦111¦ 86¦ 79¦117¦107¦106¦ 86¦ 87

110¦ 89¦104¦118¦106¦ 80¦119¦120¦ 76¦107¦ 82¦112¦ 83¦ 80¦121¦122¦107¦ 87

93¦110¦ 90¦105¦ 70¦107¦ 81¦113¦112¦117¦ 76¦118¦108¦ 84¦ 81¦106¦110¦103

111¦ 94¦120¦ 91¦106¦121¦122¦ 82¦113¦108¦114¦ 98¦115¦109¦ 85¦ 82¦107¦108

93¦111¦ 95¦ 73¦ 92¦107¦ 78¦116¦ 78¦109¦ 73¦117¦ 99¦ 84¦110¦ 86¦118¦109

93¦ 94¦119¦ 96¦ 75¦ 88¦103¦ 79¦ 71¦ 79¦120¦ 74¦121¦100¦ 85¦111¦ 87¦100

112¦ 94¦ 95¦122¦ 97¦ 76¦ 89¦104¦ 86¦100¦ 80¦113¦ 75¦114¦101¦861¦112¦ 83

108¦ 73¦ 95¦ 96¦115¦ 94¦ 77¦ 90¦105¦ 81¦116¦ 81¦117¦ 76¦118¦102¦ 87¦111

88¦112¦ 74¦ 96¦ 97¦119¦ 94¦ 77¦ 91¦111¦ 82¦120¦ 82¦121¦ 77¦122¦ 98¦112

109¦ 89¦113¦ 75¦ 97¦ 98¦ 78¦ 95¦114¦ 92¦115¦ 78¦103¦116¦117¦ 73¦118¦ 99

110¦108¦ 90¦119¦ 76¦ 93¦ 99¦ 79¦ 96¦112¦ 88¦120¦ 79¦104¦121¦122¦ 74¦108

88¦117¦113¦ 91¦114¦ 77¦ 94¦100¦ 80¦ 97¦115¦ 89¦116¦117¦105¦ 75¦118¦109

88¦ 89¦119¦120¦ 92¦121¦ 75¦ 95¦101¦ 81¦ 93¦122¦ 90¦113¦ 76¦106¦114¦110

102¦ 98¦ 90¦115¦116¦ 88¦117¦ 74¦ 96¦102¦ 82¦102¦118¦ 77¦119¦120¦107¦111

111¦121¦ 99¦ 91¦122¦117¦ 89¦118¦ 75¦ 97¦ 98¦ 98¦101¦119¦ 91¦120¦121¦112

112¦122¦113¦100¦ 92¦114¦115¦ 90¦116¦ 76¦ 95¦ 99¦102¦100¦117¦ 92¦118¦119

108¦120¦121¦122¦104¦ 88¦113¦114¦ 91¦145¦ 77¦ 94¦100¦101¦ 99¦116¦ 88¦117

Форма 2

Расчет эквивалентного уровня звука

-------------------------------------------------------------------------------

Интервал¦ Средний ¦Отметки от¦Количест¦Удельный  ¦Значение¦Суммарный¦Эквивален

уровней ¦ уровень ¦счетов уро¦во отсче¦вес отсче ¦частного¦индекс(по¦тный уро

звука,dБА¦ звука в ¦вней звука¦тов в ин¦тов в дан ¦индекса ¦колонке 6¦вень зву-

¦интервале¦в интерва-¦тервале ¦ном интер ¦интерва ¦таблицы) ¦ ка,dБА

¦   Li    ¦ле        ¦ ni     ¦вале в об ¦лов уров¦    n    ¦ La=10+

¦         ¦          ¦        ¦щем кол-ве¦ней зву-¦Ina=EIni ¦ lg Ina

¦         ¦          ¦        ¦отсчетов, ¦ка  ti  ¦    1    ¦

¦         ¦          ¦        ¦  % fi    ¦Ini=--*10         ¦

¦         ¦          ¦        ¦          ¦    100 ¦         ¦

---------¦---------¦----------¦--------¦----------¦--------¦---------¦-------------

38-42¦   40    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

43-47¦   45    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

48-52¦   50    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

53-57¦   55    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

58-62¦   60    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

63-67¦   65    ¦          ¦        ¦          ¦        ¦         ¦

68-72¦   70    ¦...       ¦     3  ¦   0.8    ¦    8000¦         ¦

73-77¦   75    ¦     .    ¦    30  ¦   8.3    ¦  262469¦         ¦

78-82¦   80    ¦     .    ¦    32  ¦   8.9    ¦  890000¦         ¦

83-87¦   85    ¦     .    ¦    28  ¦    7.8   ¦24655759¦19909788364 113

88-92¦   90    ¦     .    ¦    32  ¦   8.9    ¦ 8900000¦         ¦  dБА

93-97¦   95    ¦     .    ¦    28  ¦   7.8    ¦24665759¦         ¦

98-102¦  100    ¦     .    ¦    27  ¦   7.5    ¦  750000¦         ¦

103-107¦  105    ¦     .    ¦    38  ¦  10.5    ¦332039060         ¦

108-112¦  110    ¦     .    ¦    42  ¦  11.7    ¦117000000         ¦

113-117¦  115    ¦     .    ¦    50  ¦  13.9    ¦4395556500        ¦

118-122¦  120    ¦     .    ¦    50  ¦  13.9    ¦13900000000       ¦

----------------------------------------------------------------------------

360 100

5).Оформляется протокол измерения шума .

6).По таблице 4 находятся допустимые значения параметров шума.

Характеристикой колеблющегося во времени шума являются  эквива-

лентный по энергии уровень звука в дБА и максимальные уровни звука в

дБА.

Для кабин дистанционного управления без речевой связи по теле-

фону допустимым эквивалентным уровнем звука является значение 75 дБА

(см.табл.4),а максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА.

В данном случае эквивалентный уровень звука LAэкв =113дБА превы-

шает оба допустимых параметра.

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ ст-т гр.__________________

ДАТА________            ПРЕПОДАВАТЕЛЬ_____________________________

11.Контрольные вопросы

11.1. Что такое постоянный и непостоянный шум.

11.2. Как подразделяется непостоянный шум.

11.3. Какими параметрами характеризуеися постоянный шум.

11.4. Что  такое  колеблющийся во времени шум ,какими параметрами он

характеризуется.

11.5. Что такое прерывистый шум ,какими параметрами он характеризуе-

тся.

11.6. Что такое импульсный шум ,какими параметрами он характеризует-

ся.

11.7. В чем сущность понятия эквивалентного (по энергии) уровня зву-

ка в дБА.

11.8. В каких случаях ограничиваются макс.уровни звука в дБА.

11.9. Что такое доза и относительная доза шума.

11.10.Какова продолжительность измерения колеблющнгос,импульсного  и

прерывистого шума.

11.11.Какие требования  предъявляются  для производства измерений на

рабочих местах.

11.12.Перечислите среднегеометрические значения октавных полос,в ко-

торых производится измерение постоянного шума.

Допустимые уровни звукового давления,уровни звука и эквивалентные

уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях

и на территории предприятий

(Cанитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

N 1.02.007-94)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N  | Вид трудовой |Уровни звукового давления в дБ              |Уро-

п/п| деятельности,|  в октавных полосах со средне-             |вни

| рабочее место|  геометрическими частотами,Гц              |и эк-

|              |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |вива-

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |лент-

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ные

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |уров-

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |ни в

|              |31,5| 63 | 125| 250| 500|1000|2000|4000|8000|дБА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 |     2        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  8 | 9  |10  | 11 | 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1  Творческая дея-

тельность,руко-

водящая работа

с повышенными

требованиями,

научн.деятель-

ность,констру-

ирование и про-

граммирование,

преподавание и

обучение,враче-

бная деятель-

ность:рабочие

места в помеще-

ниях-дирекции,

проектно-конст-

рукторских бюро,

расчетчиков,

программистов

вычислительных

машин,в лабора-

ториях для тео-

ретических ра-

бот и обрабтки

данных,приема

больных в здрав-

пунктах         86    71   61  54    49  45   42    40   38   50

Высококвалифици-

рованная работа,

требующая сосре-

доточенности,ад-

министративно-

управленческая

деятельность,

измерительные и

аналитические

работы в лабора-

ториях,рабочие

места в помеще-

ниях цеового уп-

равленческого

аппарата,в рабо-

чих комнатах

конторских поме-

щений,в лабора-

ториях          93    79   70  63    58  55   52    50   49   60

Работа,выполня-

емая с часто по-

лучаемымии ука-

заниями и акус-

тическими сигна

лалами,работа,

требующая посто-

янного слухово-

го контроля,опе-

раторская рабо-

та,диспетчер-

ская работа:ра-

бочие помещения

диспетчерской

службы,наблюде-

ния и дистанци-

онного управле-

ния с речевой

связью по теле-

фону,машинопис-

ных бюро,на уча-

стках точной

сборки,на теле-

фонных и теле-

графных станци-

ях,в помещениях

мастеров,в залах

обработки инфор-

мации на вычис-

лительных маши-

нах             96    83   74   68     63  60   57   55  54   65

Работа,требую-

щая сосредото-

ченности с по-

вышщенными тре-

бованиями к про-

цессам наблюде-

ния и дистанци-

онного управле-

ния без речевой

связи по теле-

фону;в помеще-

ниях лаборато-

рий с шумным

оборудованием,

в помещениях

для размещения

шумных агрегатов

вычислительных

машин           103   91    83   77   73   70   68   66   64   75

5  Выполнение всех

видов работ (за

исключением пе-

речисленных в

пп.1-4 и анало-

гичных им) на

постоянных рабо-

чих местах в

производственных

помещениях и нв

территории пред-

приятиий        107  97   87   82   78   75   73   71   69   80

Примечание.Допускается для действующих объектов,технологическо-

го оборудования и т.д. в случаях,характеризующихся повышенными уров-

нями шума и требующих осуществления специальных мероприятий по его

снижению:          110   99   92   86   83   80   78   76   74   85

- для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уро-

вень звука не должен превышать 110 дБА

- для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать

125 дБАI

Табл.2 ОПТИМАЛЬНЫЕ  УРОВНИ ЗВУКА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ДЛЯ ТРУДА

РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ, dБА

--------------------------------------------------------------------

Категория напряженности   ¦           Категория тяжести труда.

|----------------------------------------

труда.             ¦Легкая ¦Ср.тяжести¦Тяжелая¦Очень тяжелая

--------------------------------------------------------------------

Мало напряженная      I    ¦ 80    ¦ 80       ¦ 75    ¦    75

Умеренно напряженная II    ¦ 70    ¦ 70       ¦ 65    ¦    65

Напряженная          III   ¦ 60    ¦ 60       ¦  -    ¦    -

Очень напряженная    IV    ¦ 50    ¦ 50       ¦  -    ¦    -

--------------------------------------------------------------------

Примечание:Количественную оченку тяжести и напряженности тру-

да следует проводить в соответствии с прилож.1.

Приложение 1 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА

---------------------------------------------------------------------

Характеристика        ¦----------------------------------------

нагрузки            ¦ Легкая   ¦Ср.тяже-¦Тяжелая ¦Очень тяже-

¦          ¦  сти   ¦        ¦   лая

¦----------¦--------¦--------¦-----------

¦Мало нап- ¦Умеренно¦Напря-  ¦  Очень

¦ряженная  ¦напря-  ¦женная  ¦напряженная

¦          ¦женная  ¦        ¦

----------------------------¦----------¦--------¦--------¦-----------

Мышечная нагрузка

Динамическая нагрузка

1.Мощность внешней механиче-

ской работы,Вт-при  нагруз-

ке:

а)общей(работа больших

мышечных групп)             до 20     до 45     до  90    более 90

б)ретональный(работа плече-

вого пояса)                   до 10     до 22     до  45    более 45

в)локальный(работа кистей и

предплечий)                 до  2     до 4.5    до   9    более 9

2.Максимальная величина под-

нимаемых вручную грузов

или прилагаемых усилий,кг    до  5     до 15     до  40    более 40

3.Величина ручного грузообо-

рота за смену,т.-при подъ-

еме грузов с уровня:

а)рабочей поверхности        до 10     до 12     до  15    более 15

б)пола                       до 4      до 5      до   5    более 6

4.Средняя величина усилий

при частом их применении,кг  до 2      до 10     до 20     более 20

5.Ходьба-частота шагов в 1

мин.в среднем за смену:

а)по горизонтали             до 15     до 30     до 40     более 40

б)по лестницам               до 5      до 15     до 30     более 30

6.Наклоны туловища  свыше

30 в мин.при работе стоя-

в среднем за смену          до 0.5     до 1      до 2       более 2

Статическая нагрузка:

7.Величина статической наг-

рузки(кг/сек) при удержа-

нии усилия:

а)одной рукой               до 18000   до 43200  до 97200   более 97200

б)двумя руками              до 43200   до 97200  до 208800  более 208800

в)с участием мышц корпуса

и ног                     до 61200   до 29600  до 266400  более 266400

8.Нахождение в вынужденной   свободная

позе,% от времени          поза        10-25     до 50      более 50

смены

НЕРВНАЯ НАГРУКА

1.Напряжение внимания:

а)число производственно

важных объектов наблюде-

ния                       до 5       до 10     до 25      более 25

б)длительность сосредото-

ченного наблюдения в %

от общего времени смены   до 25      до 50     до 75      более 75

2.Плотность сигналов(или

сообщений) в среднем в час  до 15      до 35     до 60      более 60

3.Эмоциональное напряжение    нет       работа по дефицит вре личный риск,

точному  мени,повыше ответствен-

графику  нная ответ- ность за бе-

ственность   зопасность

других лиц

4.Сменность                  утренняя    две(без ноч- три(работа  нерегулярная,

7-8час.    ной)7-8час.  ночью)      с работой

ночью

Напряжение анализаторной

функции

5.Зрение(категория зритель- грубая       малой точно- высокой точ- очень вы-

ных работ)                             средней точ-       ности  сокой и

ности                     наивыс-

шей

6.Объем оперативной памяти-

число элементов,подлежащих

запоминанию в течении 2-х

часов                         -            до 2         до  5    более  5

7.Интелектуальное напряжение   нет       работа по    решение слож-эвристичес-

точной ин-   ных задач по кая деяте-

струкции     известному   льность в

алгоритму    неповторяю-

щихся ситу-

ациях

8.Монотонность работы:

а)число элементов в опера-

чии(приеме)               более 10      10-6             5-3       2-1

б)число повторе-

ний одной операции в час   до 40       до 90          до 180      более 180

в)время пассивного наблю-

дения за ходом производ-

ственного процесса(в %  к

продолжительности смены)    80            90            95          98

Примечание:

1.Эргономические критерии оценки тяжести и напряженности труда приведены в соответствии с

"Методическими  рекомендациями  по разработке дифференцированных норм шума с учетом напря-

женности и тяжести труда N 1958-78.

2.Оценка тяжести  и  напряженности труда  по эргономически показателям с целью отнесения

их к определенной категории осуществляется по  наибольшему  количественному критерию.

3.По пп.1-4 женщин и подростков мужского пола следует принимать величины на 40%,  для под-

ростков женского пола на 60% ниже указанных.

4.Плотность сигналов характеризует объем перерабатываемой информации.Ввиду отсутствия уни-

фицированной  методики измерения этого объема рекомендуется на практике в отдельных видах

труда использовать в  качестве  единицы информачии  так  называемое"сообщение",содержащее

в  себе все признаки регулярного процесса. Например,у аппаратчика на химическом  производ-

стве под"сообщением"следует понимать единичный замер температуры давления,и др.параметров

по показателям приборов на пульте управления.В каждом конкретном производстве общий объем

производственной информации  следует  различать  на подобные типичные элементы.

Приложение 2

Министерство здравоохранения РК

-----------------------

Наименование учреждения

Приложение 1

ПРОТОКОЛ N

ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА  И  ВИБРАЦИИ

от  " "   19   года

------ --------

1.Место проведения измерений--------------------------------------

(наименование    объекта,цех,учас-

ток,отделение,адрес)

2.Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого

объекта

--------------------------------------

(должность,ФИО)

3.Средства измерений

--------------------------------------

(наименование,тип,инвентарный  но-

мер)

4.Сведения о государственной проверке

--------------------------------------

(дата,номер свидетельства,справки)

5.Нормативно-техническая документация,в соответствии с которой

проводились измерения и давалось заключение

--------------------------------------

6.Основные источники шума(вибрации) и характер создаваемого ими шума

(вибрации)

---------------------------------------

7.Количество работающих человек

---------------------------------------

8.Эскиз помещения(территории,рабочего места,ручной  машины)  с  на-

несением источников шума(вибрации)и указанием стрелками мест устано-

вки и ориентации микрофонов(датчиков).Порядковые номера точек  заме-

ров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА(ВИБРАЦИИ).

---------------------------------------------------------------------------------

¦ ¦ ¦ ¦характер шума   ¦вид вибрац.¦Уровни звукового давления(колебатель- ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦----------------¦-----------¦ные скорости)в dБ октавных полосах со ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦по     ¦по врем.¦           ¦среднегеометрическими частотами,Гц    ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦спектру¦харак-ам¦общая      ¦                                      ¦  ¦

¦ ¦ ¦ ¦----------------¦-----------¦--------------------------------------¦  ¦

¦1¦2¦3¦ 4¦ 5¦ 6¦ 7¦ 8¦9¦10¦11¦12¦13¦14¦15¦16¦17¦18¦19¦20¦21¦22¦23¦24¦25¦26¦27¦28

¦ ¦ ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦ ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦  ¦

......................................

Измерения проводил    Подпись

------------------

(должность,ФИО)

1.-N по порядку

2.-Место замера (для промышленных предприятий и с/х объектов с

указанием типа  марки  и  др.паспортных  данных  оборудова-

ния,инструментария)

3.-Дополнительные сведения(условия    замера,продолжительность

воздействия вибрации в течении рабочей смены)

4.-Широкополосный                14.-2             24.-2000

5.-Тональный                     15.-4             25.-4000

6.-Постоянный                    16.-8             26.-8000

7.-Калеблющиийся                 17.-16

8.-Прерывистый                   18.-31.5

9.-Импульсный                    19.-63

10.-Транспортная                 20.-125

11.-Транспортно-технологическая  21.-250

12.-Технологическая              22.-500

13.-Локальная 23.-1000

27.-Уровень звука(эквивалентный уровень звука в dБА)

28.-Допустимое значение(ПС или dБА по норме)