1 ЖАРЫЛҒЫШ ЗАТТАРДЫҢ ОТТЕГІ БАЛАНСЫН АНЫҚТАУ

1.1 Практикалық жұмыс №1

Оттегі балансы оттегі санының қатысын көрсетеді, ЖЗ (жарылғыш зат) құрамында сақталатын және ЖЗ құрамына енетін, яғни толықтай барлық жанғыш құрамының толықтай тотығуы үшін.

Оттегі баланынысын анықтаудағы есептік формулалар:

жеке ЖЗ үшін

(1)

Кб — оттегі балансы ВВ, %;

АГ — грамм-атомның артық салмағы немесе ЖЗ құрамындағы оттегінің жетіспеушілігі

М — грамм-молекулярлық салмақ ЖЗ г (таблица 1);

Аралас ЖЗ үшін оттегі баланысының құрамды бөлігі

(2)

p1,  p2 -  ЖЗ құрамына сай келетін маңызы  %;

+n – оттегі баланысының  оңды маңызы %;

-n - теріс оттегі баланысының маңызы %.

Грамм – атомның салмағын анықтауда немесе оттегінің жетіспеушілігі, көміртегінің бір атомы толықтай тотығу үшін көмірқышқылына оттегінің екі атомы қажет болады, көмісудың бір атомы тотығу үшін суға 0,5 көміртегінің бір атомы қажет болады.

Заттың салмақты құрамының оң және теріс оттегі баланысының қатынасы  нөлдік оттегі баланысымен ЖЗ алу үшін мына формуламен табады:

(3)

m1 –  салмақты заттың құрамы оңды оттегі баланысының санымен, теріс оттегі баланысының толықтай тотығуы үшін.

Теріс оттегі баланысының пайыздық қатынасын формула бойынша анықтайды

(4)

Оң оттегі баланысының пайыздық қатынасын формула бойынша анықтайды

(5)

1.1.1 Мысал 1

Динитронафталинның оттегі баланысын анықтау, химиялық формуласы бар  С10Н6(NО2)2 және и молекулярлық салмақ   М=218

Шешімі

1 атомның көмірқышқылында және судағы сутегінде толық тотығуы үшін қажетті атом санын анықтаймыз Кт

2  атомның артық салмағын және динитронафталинның құрамындағы оттегінің жетіспеушілігін анықтаймыз

(6)

Кв –  заттың құрамындағы оттегі атомының саны

16 – грамм-сутегінің атомдық салмағы

3 формула бойынша (1) динитронафталинның оттегі баланысын анықтаймыз

Динитронафталинның теріс оттегі баланысы бар

1.1.2 Мысал 2

аммониттың оттегі баланысын анықтаймыз  №6ЖВ, 21% тротил және 79% аммиак селитры құрамында бар

Шешімі

1 кестеде оттегі балынысын құрамды бөлігін анықтаймыз, тротилдың    -74%, аммиак селитрының +20%. құрайтын

2 формула бойынша алынған шешім бойынша   аммонит №6ЖВ оттегі баланысын анықтаймыз

Аммониттың №6ЖВ оң оттегі баланысы бар +0,26%.

1.1.3 Мысал 3

аммиак селитрінің пайыздық құрамын анықтау және  нөлдік оттегі баланысы бар игданитті алу үшін

Шешімі

1 (1) кестеден оттегі баланысының мәнін табамыз , солярлық майы үшін  -316% құрайтын,  аммиак селитрі +20% құрайтын.

Формула (3) бойынша аммиак селитрінің салмағын табамыз, майдың бір бөлігінің толықтай тотығуын қажет ететін

Бөлу кезінде шегеру белгісі есепке алынбайды. Майдың бір бөлігіне   15,8 аммиак селитрі қажет болады

2 Формула (4) бойынша игданиттің нөлдік оттегі баланысы бар пайыздық құрамын анықтаймыз

3 Аммиак селитрінің құрамын (5) формула бойынша табамыз

1.2 Өзіндік шығаруға арналған тапсырма

1 Аммиак селитрінің оттегі баланысын анықтау.

2 Тэнның оттегі баланысын анықтау, С(СН2ОNО2)4 химиялық құрамы бар және молекулярлық салмағы М=316.

3 Бидайлыгранулит құрамында 30/70  30% аммиак селитрін құрайды және 70% тротил. Оның оттегі баланысын анықтау.

4 Жарылғыш зат   35% натрий селитрінен құралады және 65% нитроглицериннен. Оның оттегі баланысын анықтау.

5  Ифзаниттың оттегі баланысын анықтау құрамында 40% аммиак селитрі бар, 16% алюминий және 44% тротил.

6 Октоген, -21%, оттегі баланысы бар жарылғыш зат құрамына енеді,  43% калий селитрі бар және   57% октоген. Осы жарлығыш заттың оттегі баланысын анықтау.

7 Нөлдік оттегі баланысы бар жарылғыш затты алу үшін алюминий мен аммиак селитрінің пайыздық құрамын анықтау

Кесте 1 - Грамм-молекулярлық салмағы ЖЗ

| Зат | Химиялық формуласы | Молекулярлық салмағы, г | Оттегі балансы,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиак селитрі | NH4NO3 | 80 | +20 |
| Гексоген | C3H6N6O6 | 222 | -21,6 |
| Калий селитрі | KNO3 | 101 | +39,6 |
| Натрий селитрі | NaNO3 | 85 | +47 |
| Нитроглицерин | C3H5(ONO2)3 | 227 | +3,5 |
| Тротил | C7H5(NO2)3 | 227 | -74 |
| Солярлық май | - | - | -316 |
| Парафин | C24H50 | 338,5 | -346 |
| Ағаш ұнтағы | C15H22O10 | 362 | -137 |
| Алюминий | Al | 27 | -89 |
| Су | HO2 | 18 | - |
| Көмірқышқыл | CO2 | 44 | - |
| Көмірсу тотығуы | CO | 28 | - |
| Алюминийдің тотығуы | Al2O3 | 102 | - |
| Азоттың тотығуы | NO | 30 | - |
| Азоттың тотығуы | NO2 | 46 | - |
| Азот | N2 | 28 | - |
| Көмірсу | C | 12 | - |

ТОЖЕ САМОЕ на русском

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДНОГО БАЛАНСА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Практическая работа №1

Кислородный баланс представляет собой соотношение между количеством кислорода, фактически содержащемся в составе данного ВВ, и тем его количеством, которое необходимо для полного окисления всех горючих компонентов, входящих в состав этого ВВ.

Расчетные формулы при определении кислородного баланса:

для индивидуальных ВВ

(1)

где Кб — кислородный баланс ВВ, %;

АГ — грамм-атомный вес избытка или недостатка кислорода в составе данного ВВ, г;

М — грамм-молекулярный вес данного ВВ, г (таблица 1);

для смесевых ВВ, при известных величинах составных частей кислородного баланса

(2)

где  p1,  p2 - содержание соответствующих компонентов в составе данного В В, %;

n - значение положительного кислородного баланса, %;

n значение отрицательного кислородного баланса, %.

При определении грамм-атомного веса избытка или недостатка кислорода следует учитывать, что для полного окисления одного атома углерода в углекислоту требуется два атома кислорода, для окисления одного атома водорода в воду 0,5 атома кислорода.

Соотношение составных весовых частей веществ с отрицательным и положительным кислородным балансом для получения ВВ с нулевым кислородным балансом находят по формуле

(3)

где  m1 – количество весовых частей вещества с положительным кислородным балансом, требуемых для полного окисления одной части вещества с отрицательным кислородным балансом.

Процентное соотношение веществ с отрицательным кислородным балансом определяют по формуле

(4)

Процентное соотношение веществ с положительным кислородным балансом определяют по формуле

(5)

Пример 1

Определить кислородный баланс динитронафталина, имеющего химическую формулу С10Н6(NО2)2 и молекулярный вес  М=218

Решение

1 Определяем требуемое число атомов кислорода Кт для полного окисления атомов углерода в углекислоту и атомов водорода в воду

2 Определяем грамм-атомный вес избытка или недостка кислорода в составе динитронафталина

(6)

где Кв – число атомов кислорода, содержащегося в веществе;

16 – грамм-атомный вес кислорода.

3 По формуле (1) определяем кислородный баланс динитронафталина

Динитронафталин имеет отрицательный кислородный баланс.

Пример 2

Определить кислородный баланс аммонита №6ЖВ, содержащегося 21% тротила и 79% аммиачной селитры

Решение

В таблице 1 находим значение кислородного баланса составных частей, который составляет у тротила    -74%, у аммиачной селитры +20%.

На основе полученных данных по формуле (2)  определяем кислородный баланс аммонита №6ЖВ

Аммонит №6ЖВ имеет положительный кислородный баланс +0,26%.

Пример 3

Определить процентное содержание аммиачной селитры и солярового масла для получения игданита с нулевым кислородным балансом

Решение

1 В таблице 1 находим значение кислородного баланса, который для солярового масла составляет -316% , для аммиачной селитры +20%.

По формуле (3) находим количество весовых аммиачной селитры, требуемых для полного окисления одной части солярового  масла

При делении знак минус не учитывается. На одну весовую часть солярового масла требуется  15,8 частей аммиачной селитры

2 По формуле (4) определяем процентное содержание солярового масла в игданите с нулевым кислородным балансом.

3 Содержание аммиачной селитры находим по формуле (5)

Задачи для самостоятельного решения

1 Определить кислородный баланс аммиачной селитры.

2 Определить кислородный баланс тэна, имеющего химический состав  С(СН2ОNО2)4 и молекулярный вес М=316.

3 Зерногранулит 30/70 содержит 30% аммиачной селитры и 70% тротила. Определить его кислородный баланс.

4 Взрывчатая смесь состоит из 35% натриевой селитры и 65% нитроглицерина. Определить ее кислородный баланс.

5  Определить кислородный баланс ифзанита, содержащего 40% аммиачной селитры, 16% алюминия и 44% тротила.

6 Октоген, Имеющий кислородный баланс -21%, входит в состав взрывчатой смеси, содержащей 43% калиевой селитры  и 57% октогена. Определить кислородный баланс данной взрывчатой смеси.

7 Определить процентное содержание алюминия и аммиачной селитры для получения взрывчатой смеси с нулевым кислородным балансом.

Таблица 1 - Грамм-молекулярный вес ВВ

| Вещества | Химическая формула | Молекулярный вес, г | Кислородный баланс,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Аммиачная селитра | NH4NO3 | 80 | +20 |
| Гексоген | C3H6N6O6 | 222 | -21,6 |
| Калиевая селитра | KNO3 | 101 | +39,6 |
| Натриевая селитра | NaNO3 | 85 | +47 |
| Нитроглицерин | C3H5(ONO2)3 | 227 | +3,5 |
| Тротил | C7H5(NO2)3 | 227 | -74 |
| Соляровое масло | - | - | -316 |
| Парафин | C24H50 | 338,5 | -346 |
| Мука древесная | C15H22O10 | 362 | -137 |
| Алюминий | Al | 27 | -89 |
| Вода | HO2 | 18 | - |
| Углекислота | CO2 | 44 | - |
| Окись углерода | CO | 28 | - |
| Окись алюминия | Al2O3 | 102 | - |
| Окись азота | NO | 30 | - |
| Окисел азота | NO2 | 46 | - |
| Азот | N2 | 28 | - |
| Углерод | C | 12 | - |