1 ЖАЗЫҚ ҚАЗБАЛАРДЫҢ КӨЛДЕНЕҢ ҚИМА

ПІШІНДЕРІ ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕРІ

(1 Практикалық жұмыс)

Қазбаның көлденең қима өлшемдері оның көлденең қима пішініне, атқаратын мідетіне, қолданылатын жабдықтардың сыртқы шектік көлемдері және қазбамен жүретін ауаның мөлшеріне байланысты графиктік сызба арқылы анықталады.

Қазбаның көлденең қимасын құру үшін жабдықтардың сыртқы шектік көлемдері өлшемдері. Олардың механизмдері мен қазба бекітпелерінің ара саңлаулары масштабпен салынады. Саңылаулардың мөлшері және адамдар жүретін жердің ені «Жарылыс жұмыстары кауіпсіздігінің бірыңғай ережелерімен» шектеледі. Қазбада орнатылатын жабдықтардың сыртынан, белгіленген көлденең қима пішініне сәйкес, қазбаның периметрі сызылады.

Кен қазбасының көлденең қимасының ішкі өлшемдерін анықтау үшін мына негізгі мәліметтер белгілі болуы керек:

- жабдықтардың сыртқы шектік көлемдері өлшемдері және олардың өзара немесе бекітпемен ара саңылаулары;

- түйіспе сымның іліну биіктігі және түйіспе сыммен маңдайшаның ара қашықтығы, т.с.с.

Берілген мәліметтер негізінде ең алдымен жылжымалы құрамның немесе сырманың (скрепердің) жоғарғы жиегінің тұсынан қазбаның ішкі ені анықталады. Қима өлшемдерінің арасындағы әртүрлі графикалық және аналитикалық байланыстары ескеріле отырып, барлық басқа өлшемдері анықталады.

1.1 Тапсырма

Төменде берілген мәліметтерге сәйкес (1-кесте) жазық қазбаның көлденең қима өлшемдерін анықта және сол өлшемдерге байланысты көлденең қима пішінін сал.

1 Кесте – Кен қазбаларының негізгі мәліметтері

| Вариант нөмірі | Кен қазбасының аты | Бекітпенің түрі | Темір жолының саны | Габарит механизмнің түрі | Механизмнің өлшемдері, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ені | Рельстің басынан биіктігі |
| 1 | Штольня | бетон | 2 | К-10 | 1340 | 1700 |
| 2 | Далалык штрек | ағаш | 1 | УВО-1 | 1190 | 1250 |
| 3 | Квершлаг | штанга (анкер) | 2 | 7КРIV | 1330 | 1500 |
| 1 Кестенің жалғасы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Скреперлік орт | шашыранды бетон | ─ | Скрепер СГ-0,25 | 1000 | 700 |
| 5 | Тасымалдау штрек | трапеция тәрізді металл | 2 | 4КР-1 | 1515 | 1600 |
| 6 | Квершлаг | бетон | 2 | ВГ-1,3 | 1000 | 1300 |
| 7 | Штольня | күмбезді металл | 2 | ВО-0,8 | 1150 | 1200 |
| 8 | Желдетпе штрек | ағаш | 1 | АК-2У | 920 | 1350 |
| 9 | Аралык орт | штанга | 1 | 4,5АРП | 1000 | 1300 |
| 10 | Штольня | шашыранды бетон | 2 | ВГ-2,5 | 1240 | 1300 |
| 11 | Квершлаг | күмбезді металл | 2 | ВО-0,5 | 1000 | 1250 |
| 12 | Штрек | ағаш | 2 | ВГ-1 | 850 | 1300 |
| 13 | Орт | трапеция тәрізді металл | 1 | УВГ-1,4 | 850 | 1230 |

1.2 Пішіні трапеция тәрізді қазбалар.

Көлденең кимасы трапеция тәрізді қазбаларда жақтау бекітпесі (рамная крепь) қолданылады және олар негізінен ағаштан немесе металлдан болады. Тіреулер қазбаның табанына а = 80-850 құлау бұрышымен қойылады.

Ағаш бекітпелері негізінен ұзақ тұрмайтын (2 - 3 жыл) қазбаларда орнықсыз жыныстарды бекітуге қолданылады, ал металл бекітпелері қазба ұзак (10 - 20 жыл) тұратын болған кезде қолданылады.

Трапеция тәрізді бекітпе жеке жақтаулардан (рамалардан) тұрады. Жақтаулар бір-біріне 0,25 – 1,5 м қашықтықта орнатылады. Жақтаулардың аралары қоршаумен (затяжкамен) жабылады. Тіреулер маңдайшамен (верхняк) жапсырма (накладки), бұрыштама (уголок) және бұрандалы болт арқылы немесе қосқыш элементтерінсіз байланыстырылады. Трапеция тәрізді қазбаның көлденең қима ауданы үш түрге бөлінеді: ішкі ауданы, сыртқы ауданы және қазбаны жүргізгендегі ауданы.

Рельсітің басынан есептегенде, адамдар еркін жүретін биіктіктегі            (h = 1800 м) қазбаның ішкі ені (1.1-сурет) мына формулалар арқылы анықталады: бір жолды қазбада

В = m + А + n, мм					(1)

1 Сурет – Трапеция тәрізді ағашпен бекітілген қазбаның қимасын есептеуге үлгі

екі жолды қазбада

В = m + А + р + А + n, мм 				(2)

мұндағы m – бекітпе мен тасымалдау кұралының арасындағы саңылау (Қауіпсіздік Ережелері бойынша: рельсті тасымалдау құралы үшін m = 250 мм, өздігінен жүретін жабдық үшін m =500 мм);

А – жылжымалы составтың (жабдықтың) ені, мм;

n – жылжымалы состав пен бекітпенің, адамдар жүретін жағындағы Н1=1800 мм биіктіктегі, ені (n = 700 мм рельсті жылжымалы составқа, n = 1000 мм өздігінен жүретін жабдыққа);

р – екі жолды қазбада қарсы келген составтардың арасындағы саңылау (р = 200 мм кем болмауға тиісті).

Негізгі жазық қазбаларда (штольня, квершлаг, транспорттық штрек, далалық штрек) тасымалдау жұмыстары сыйымдылығы 2 м3-ден артық вагондармен атқарылатын болса – Р33 типті рельсті қолдаған дұрыс, ал вагонньң сыйымдылығы 2 м3 – ге дейін болса – Р24 рельсті қолданған тиімді. Аралық және желдетпе штректерде, ортта жолды төсеуге Р18 типті рельсті қолдануға болады.

Түйіспе сымның іліну биіктігі, қазбаның табанынан есептегенде,

Н = hi + hр + hб, мм				(3)

мұндағы hi – түйіспе сымның рельстің басынан есептегендегі, іліну биіктігі, Қауіпсіздік Ережелері бойынша 2000 мм - ден кем болмауы керек;

hб – жолтөсем (балласт) қабатының қалыңдығы (Р33–                      hб =200мм, Р24 – hб = 190 мм, Р18 – hб = 180 мм);

hр – жолтөсем қабатынан рельстің басына дейінгі аралық (РЗЗ – hр := 190 мм, Р24 – hр = 180 мм, Р18 – hр = 140 мм).

Түйіспе сым мен маңдайшаның аралығы hк = 200 мм-ден кем болмауы керек.

Қазбаның ішкі биіктігі (рельстің басынан мандайшаға дейін), жабдықтарды пайдалану кауіпсіздігінің бірыңғай Ережелеріне сәйкес, төмендегідей болады:

- аккумуляторлык электровоздарды колданганда – hi = h = 1800 мм;

- түйіспе электровоздарды қолданғанда – h = 2200 мм.

Қазбаның ішкі көлденең қима ауданы:

Si = Нi, м					(4)

мұндағы В1 – қазбаның үстіңгі жағының (мандайша тұсындағы) ішкі ені. Скрепер немесе аккумуляторлық электровозды қолданғанда – В1 = В, мм, түйіспе электровоз қолданғанда – В1 = В – 2(h – hi)Сtgα, мм;

В2 – қазбаның астыңғы жағының (жолтөсем тұсындағы) ішкі ені – В2 = В + 2(h + hр) Сtgα, мм;

Нi – қазбаның жолтөсем деңгейінен маңдайшаға дейінгі биіктігі – Нi = : h + hр, мм.

Қазбаның сыртқы көлденең қима ауданы:

Sс = Нс, м2					(5)

мұндағы В – қазбаның төбе тұсындағы сыртқы ені – В = В1 + 2(d+t), мм,

d – тіреудің диаметрі (d = 160 – 200 мм);

t – қоршаудың (затяжка) қалыңдығы (t = 30 – 50 мм);

В – қазбаның табаны тұсындағы сыртқы ені – В = В2 + 2(hб Сtgα + d + t), мм.

Нс – қазбаның сыртқы биіктігі – Нс = Нi + hб + d + t, мм

Қазбаны жүргізгендегі көлденең қимасының ауданы:

Sж = (1,03 ÷ 1,05) Sс, м2				(6)

Металл бекітпе элементтерінің өлшемдері 2-кестеде берілген.

2 кесте – Трапеция тәрізді металл бекітпесінің элементтері

| Элементтердің аты | Көтеру қабілеттілігі, кН | Биіктігі, мм | Ені, мм | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тіреу СВП-17 СВП-19 | 150 170 | 94 102 | 131,5 136 | Негізгі қолданылатын |
| Маңдайша СВП-22 СВП-27 | 120 150 | 110 123 | 145,5 149,5 | Негізгі қолданылатын |

1.3 Пішіні тікбұрыш-күмбезді қазбалар

Тікбұрыш-күмбезді пішін тұтас бетонмен, шашыранды бетонмен, анкермен, құранды (комбинированный) бекітпелермен бекітілген және бекітусіз тұратын қазбаларға беріледі. Қорап немесе жартылай шеңбер-сызарлық (полуциркульный) тәрізді күмбез төбесінен түсетін үлкен қысымға қарсы тұруға бейімді және оны қазбаның жанына бөледі.

Төбесі күмбез пішінді қазбаның ішкі биіктігі жолтөсем деңгейінен есептегенде қабырғаның ұзындығы мен күмбездің биіктігінің қосындыларынан құралады (2 сурет).

2 Сурет – Күмбез тәрізді қазбаның қимасын есептеу

Қазбаның сыртқы биіктігі оның ішкі биіктігі мен күмбез бекітпесінің қалындығынан (қазба тұтас бетонмен бекітілгенде) құралады. Ал қазба шашыранды бетонмен немесе анкермен бекітілген болса, бекітпенің қалыңдығы 50 мм тең деп есептеледі.

Қазбаның қабырғасының биіктігі (h), рельстің басынан күмбездің табанына дейін, қолданатын электровоздың түріне қарамастан бірдей етіп алынады: колеясы (темір жолдың табан аралығы) 600 мм болса бір жолды қазбада h = 1,65 м, екі жолды қазбада h = 1,5 м, колеясы 900 мм болса, бір жолды қазбада - h = 1,55 м, екі жолды қазбада - h = 1,3 м.

Осы биіктік тұсында кұмбездің қабырға доғаларының радиус-тарының (r) орталықтары орналасады.

Күмбездің биіктігі hк жыныстың бекемдігіне (f) және бекітпенің түріне байланысты алынады.

Бекемдігі f = 3 – 9 жыныстар тұтас бетонмен бекітілсе,

hк = В, мм,					(7)

мұндағы: В – қазбаның ішкі ені, мм;

Шашыранды бетон немесе анкерлі бекітпе қолданылса, f ≤ 12 болғанда,   hк = В; f > 12 болса hк = В (3 сурет).

Қазбаның ішкі ені (1) және (2) формулалары арқылы анықталады.

Қазба бетонмен бекітілген болса, қазбаны үңгілегендегі ені:

В1 = В+2К, мм,					(8)

мұндағы: К – қазбаның қабырғасының қалыңдығы (К = 200 – 250 мм).

Қазба шашыранды бетонмен немесе анкермен бектілген болса:

В1 = В+100, мм					(9)

3 сурет – Күмбез тәрізді скреперлік қазбаның қимасын есептеуге үлгі

Қазбаның ішкі көлденең қима ауданы, күмбездің

биіктігі hк = В болғанда, 		Si = В(h1 + 0,262В), мм2;

биіктігі hк = В болғанда, 		Si = В(h1 + 0,175В), мм2,

мұндағы h1 – қазбаның жолтөсем қабатынан есептегендегі тік қабырғасының ұзындығы – h1 = h + hр, мм.

Қазбаны үңгілегендегі көлденең қима ауданы, күмбездің

биіктігі hк = В болғанда, 		Sү = В1 (h2 + 0,262В), мм2;

биіктігі hк = В болғанда, 		Sү = В1 (h2 + 0,175В), мм2,

мұндағы h2 – қазбаның табанынан есептегендегі тік қабырғасының

ұзындығы – h2 = h1 + hб, мм.

Қүмбездің ось доғасының радиусы, күмбездің

биіктігі hк = В болғанда, 		R = 0,692В1, мм;

биіктігі hк = В болғанда, 		R = 0,905В1, мм.

Күмбездің қабырға доғасының радиусы, күмбездің

биіктігі hк = В болганда,		r = 0,262В1, мм;

биіктігі hк = В болғанда,		r = 0,175В1, мм.

Қазбаның ішкі биіктігі: Н = h2 + hк, мм.

Қазбаның үңгіленгендегі биіктігі: қазбаны бетонмен бекіткенде

Н1 = Н+Тк, мм,					(10)

мұндағы Тк – күмбездің қалындығы (Тк = 150 – 200 мм);

шашыранды бетонмен немесе анкермен бекіткенде Н1 = Н+50 мм.

Тікбұрыш-күмбез пішінді қазбаның ішкі қимасын салу үшін алдымен керекті тікбұрыш бөлігі анықталады. Содан кейін анықталған (r) және (R) радиустары арқылы қазбаның күмбезі салынады (4 сурет).

4 Сурет – Күмбез пішінді қазбаның қима ауданын салу сұлбасы

Ақырында қазбаның қима ауданы анықталғаннан кейін МЕСТ 22940-86 стандартқа сәйкес ішкі ұзындық өлшемдері анықталады. Бұл МЕСТ бойынша қима пішіні трапеция тәрізді қазбалардың негізгі өлшемдері 3 кестеде көрсетілгендей, ал тікбұрыш-күмбез пішінді қазбалардың өлшемдері 4 кестеде көрсетілген өлшемдерге сәйкес болулары керек.

3 Кесте – Трапеция тәрізді қазбалардың негізгі қима өлшемдері

| Трапеция тәрізді қазбаның қимасының белгісі | Үстінгі жағының ені, l1, мм | Төменгі жағының ені, l2, мм | Биіктігі, h, мм | Қазбаның ішкі ауданы, Si, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-2,0 | 900 | 1320 | 1850 | 2,0 – скреперлік |
| Т-3,0 | 1360 | 1800 | 1850 | 3,0 – скреперлік |
| Т-4,8 | 1700 | 2300 | 2360 | 4,8 – бір жолды |
| Т-5,1 | 1750 | 2360 | 2580 | 5,3 – бір жолды |
| Т-6,1 | 1900 | 2580 | 2720 | 6,1 – бір жолды |
| Т-7,0 | 2180 | 2800 | 2800 | 7,0 – бір жолды |
| Т-7,5 | 2240 | 2900 | 2900 | 7,5 – бір жолды |
| Т-8,4 | 3280 | 3870 | 2360 | 8,4 – екі жолды |
| Т-9,8 | 3450 | 4120 | 2580 | 9,8 – екі жолды |
| Т-11,0 | 3750 | 4370 | 2720 | 11,0 – екі жолды |
| Т-12,6 | 4150 | 4870 | 2800 | 12,6 – екі жолды |
| Т-13,6 | 4370 | 5000 | 2900 | 13,6 – екі жолды |

4 Кесте – Тікбұрыш-күмбез қазбалардың негізгі қима өлшемдері

| Күмбез тәрізді қазбаның қимасының белгісі | Ені, В, мм | Қазбаның биіктігі, h, мм | Күмбез-дің биіктігі, hк, мм | Ось доғасының радиусы, R, мм | Қабырға доғасының радиусы, r, мм | Қазбаның ішкі ауданы, Si, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-2,0 | 1120 | 1850 | 1480 | 770 | 290 | 2,0 |
| ТК-2,7 | 1350 | 1850 | 1320 | 1070 | 410 | 2,7 |
| ТК-4,2 | 1850 | 2420 | 1800 | 1280 | 490 | 4,2 |
| ТК-4,5 | 1950 | 2520 | 1800 | 1350 | 510 | 4,5 |
| ТК-5,4 | 2180 | 2700 | 1900 | 1510 | 570 | 5,4 |
| ТК-6,4 | 2360 | 2800 | 2000 | 1630 | 620 | 6,4 |
| ТК-6,8 | 2500 | 2900 | 2070 | 1730 | 650 | 6,8 |
| ТК-8,3 | 3450 | 2650 | 1800 | 3120 | 590 | 8,3 |
| ТК-8,7 | 3600 | 2690 | 1800 | 3250 | 620 | 8,7 |
| ТК-10,0 | 4000 | 2800 | 1800 | 3620 | 690 | 10,0 |
| ТК-11,6 | 4500 | 2930 | 1800 | 4070 | 780 | 11,6 |
| ТК-12,1 | 4620 | 2960 | 1800 | 4180 | 890 | 12,1 |

1.4 Пішіні арка күмбезді қазбалар.

Жазық және көлбеу типтік қазбаларда арнайы пішінді арка тәрізді отырма металл бекітпелерінің ішінде көбіне үш бөлікті АКП-3 бекітпесі қолданылады. АКП-3 бекітпесі қабырға тіреулерінен, маңдайшадан және жақтау аралық белдіктен (межрамных стяжек) тұрады. Бекітпенің негізгі параметрлері                   5 кестеде берілген. Ішкі қима ауданы 7 м2 дейінгі қазбаларда №17 пішінді, қима ауданы 7-10 м2 қазбаларда №19 пішінді, ауданы 10-12 м2 қазбаларда №22 пішінді, ал қима ауданы 12 м2 үлкен қазбаларда №27 пішінді қолдану ұсынылады.

5 Кесте – Үш бөлікті АКП-3 арқылы бекітпе

| Қазбаның ішкі көлденең қима ауданы, Si м2 | Пішін нөмірі, № | Маңдайша |  | Тіреу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иілу радиусы r, м | ұзындығы, м | иілу радиусы, R, м | ұзындығы, м | түзу бөлігінің ұзындығы hТ, мм |
| 6,4 | 17 | 1,45 | 2,9 | 1,65 | 2,4 | 0,8 |
| 7,3 | 17 | 1,65 | 3,3 | 1,65 | 2,4 | 1,1 |
| 8,5 | 19 | 1,65 | 3,0 | 2,11 | 3,0 | 1,0 |
| 10,4 | 22 | 2.11 | 3,0 | 2,11 | 3,0 | 1,0 |
| 12,^ | 27 | 2,32 | 4,5 | 2,62 | 3,0 | 0.9 |
| 14,6 | 27 | 2,62 | 5,0 | 2,62 | 3,0 | 0,9 |
| 17,2 | 27 | 2,74 | 4,0 | 2,74 | 4,0 | 1,2 |

Жылжымалы составтың жоғарғы жиегінің денгейіндегі қазбаның ішкі ені (5 сурет) және түйіспе сымның іліну биіктігі 1, 2 және 3 формулалары арқылы анықталады. Түйіспе сым ілінген биіктіктің тұсында, бекітпе мен ток қабылдағыштың арасындағы саңылау m1 = 200 мм болуы керек.

Қазбаның көлденең қимасын кұру үшін негізгі өлшем болып тіреудің тік бөлігінің ұзындығы hТ есептеледі. Сонымен қатар бұл өлшем қазбаның табанынан есептегендегі тіреу доғасының радиусының орталығына (центріне) дейінгі биіктік болып келеді, яғни

hт = hц						(11)

Қазбаның көлденең қимасын кұру үшін керекті өлшемдер 5 кестеде берілген.

Қазбаның табан тұсындағы ішкі ені:

В1 = 2R, мм					(12)

Қазбаның табанынан есептегендегі ішкі биіктігі:

Н = hц + r, мм					(13)

5 Сурет – Арка металлымен бекітілген күмбезді қазба

Қазбаның ішкі көлденең қима ауданы:

Si = 0,785(R2 + r2) + В1(hm – hб), м2			(14)

мұндағы hб – жолтөсем (балласт) қабатының қалыңдығы, мм.

Жылжымалы составтың биіктік тұсындағы қазбаның сыртқы ені:

В1 = В + 2(hn + t), мм				(15)

мұндағы hn – арнайы пішінді бекітпесінің биіктігі, мм (№17 пішінді hn = 94 мм, №19 – hn = 102 мм, №22 – hn = 110 мм, №27 – hn = 123 мм);

t – қоршаудың (затяжка) қалындығы (t = 30 ÷ 50 мм)

Қазбаның сыртқы биіктігі:

Нс = Н + hn + t, мм				(16)

Қазбаның сыртқы көлденең қима ауданы:

Sс = Si (Р – В1)( hn + t), м2				(17)

мұндағы Р – қазбаның ішкі периметрі

Р = 1,57(R + r) + 2(hm + hб) + В1, мм			(18)