Определение годовой производительности рудника

Практическая работа №2

В проектах годовую производительность (т) рудника (шахты) по горным возможностям с корректировкой по целесообразному сроку службы рудника (шахты) определяют по формуле

А = Бkи.р / [t(1 – ρ)],				(1.1)

где Б — балансовые запасы руды, т;

t — срок службы, лет;

kи.р — коэффициент извлечения рудного запаса;

ρ — коэффициент разубоживания руды.

Применяются два основных способа определения годовой производительности рудника (шахты) по горным возможностям:

- по средней интенсивности разработки месторождения (шахтного поля), измеряемой годовым понижением очистной выемки;

- по фронту очистной выемки (числу блоков и их производительности).

Приближенный метод определения годовой производительности рудника (шахты) по годовому понижению очистной выемки при углах падения более 30° производят по формуле:

А = vSγkи.р / (1 – ρ)				(1.2)

где v — среднее понижение очистной выемки рудного (шахтного) поля, м/год;

S — средняя рудная площадь, м2;

γ – средняя плотность руды, т/м3.

Среднее годовое понижение очистной выемки уменьшается с увеличением размеров шахтного поля мощности рудного тела и повышается с увеличением угла падения и числа одновременно разрабатываемых этажей.

Классификация шахтных полей по размерам приведена в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Классификация шахтных полей по размерам

| Класс шахтных полей | Длина шахтного поля (м) при мощности рудного тела |  | Площадь рудного тела (тыс. м2) при мощности его 15 м и более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 15 м | 15 м и более |  |
| Небольшие | До 500—600 | До 300 | До 5 |
| Продолжение таблицы 1.1 |  |  |  |
| Класс шахтных полей | Длина шахтного поля (м) при мощности рудного тела |  | Площадь рудного тела (тыс. м2) при мощности его 15 м и более |
|  | до 15 м | 15 м и более |  |
| Средние | 600—1000 | 300—600 | 5—12 |
| Большие | 1000—1500 | 600—1000 | 12—25 |
| Очень большие | >1500 | >1000 | >25 |

Годовое понижение очистной выемки (м) определяют из выражения

v = vо К1 К2					(1.3)

где vо – среднее годовое понижение очистной выемки в зависимости от класса шахтного поля и числа этажей в одновременной выемке, м;

К1 и К2 – поправочные коэффициенты соответственно на мощность рудного тела и угол его падения.

Значения vо приведены ниже.

| Класс шахтных полей | Число этажей | vо, м |
| --- | --- | --- |
| Очень большие | 1 | 15 |
|  | 2 | 20 |
| Большие | 1 | 22 |
|  | 2 | 25 |
| Средние | 1 | 25 |
|  | 2 | 30 |
|  | Несколько | 40 |
| Небольшие | 1 | 30 |
|  | 2 | 45 |
|  | Несколько | 60 |

Значения К1 и К2 приведены ниже.

| Мощность рудного тела, м | <5 | 5—15 | 15 – 25 | >25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Угол падения рудного тела, градус | 90 | 60 | 45 | 30 |
| К2 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 |

Годовую производительность рудника (т) по возможному фронту очистной выемки определяют по формуле:

Аг = 12nо Ро.б / (Ко φ)				(1.4)

где nо – число блоков (добычных участков), находящихся в одновременной очистной выемке;

Ро.б — средняя месячная производительность блока (добычного участка), т;

Ко — доля очистной добычи в общей по руднику;

φ — коэффициент резерва.

Обычно на руднике применяется одновременно несколько систем или вариантов одной системы разработки. Годовая добыча по руднику (т) в этом случае будет равна сумме годовой добычи по отдельным системам разработки и расчетная формула примет вид

Аг = 				(1.5)

где mс — число одновременно применяемых систем разработки.

Общее число блоков (добычных участков) в пределах разрабатываемой части месторождения (шахтного поля) определяют из выражения

(1.6)

где q — число одновременно разрабатываемых рудных тел;

r – число одновременно разрабатываемых этажей в рудном теле;

Li – длина рудного тела на этаже, м;

Lбi – длина блока (добычного участка), м.

Максимальное число блоков (добычных участков) в одновременной очистной выемке зависит от порядка разработки месторождения. Так, при последовательной очистной выемке блоков (добычных участков) число их в одновременной очистной выемке определяют из выражения

nг = ntо/(tо + tн + tп)				(1.7)

где tо — продолжительность очистной выемки блока (добычного участка);

tн и tп — продолжительность соответственно нарезных и подготовительных работ в блоке (добычном участке).

При разделении этажа на участки из нескольких блоков и одновременной разработке в каждом участке лишь одного из них (например, при применении затвердевающей закладки) число блоков в одновременной очистной выемке определяют по формуле

nо = ntо/[Z (tо + tн + tп) ]			(1.8)

где Z — число блоков в участке.

Число блоков в одновременной нарезке и подготовке, обеспечивающие nо=соnst,

nн = nо tн / tо;		nп = nо tп / tо			(1.9)

Правильность определения годовой производительности рудника на своевременность вскрытия и подготовку этажа (участка или группы этажей при вскрытии групповыми квершлагами) производят с применением следующих формул:

- при незначительной разнице рудных запасов в этажах (или групп этажей) и объемов по вскрытию и подготовке их

(1.10)

где Бэт – рудные запасы в этаже (группе этажей);

– коэффициент опережения вскрытия и подготовки этажа (группы этажей) над очистной выемкой;

tв и tп – соответственно дополнительное время на вскрытие и подготовку (i + 1) этажа (группы этажей) после начала очистной выемки в i-м этаже (группы этажей).

- при значительной разнице

(1.11)

где N – число этажей (групп этажей) в шахтном поле.

Годовая производительность рудника должна быть проверена также и на оптимальный срок отработки месторождения (шахтного поля). Экономически целесообразные сроки службы рудников или различной производительности их приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сроки службы рудников

| Годовая производительность рудника, тыс. т | Срок службы рудника tопт, лет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Благоприятные условия разработки | Неблагоприятные условия разработки |
| 50 – 100 | 4—10 | 5-15 |
| 100—200 | 5—12 | 6—18 |
| 200 – 500 | 7—15 | 8—25 |
| 500 – 1000 | 10—18 | 12—30 |
| 1000 и более | >15 | >20 |

Методика проверки сводится к следующему:

1) определяют срок службы рудника при его производительности по горным возможностям Аг

t = Бkи.р / [Аг (1 —р)]				(1.12)

где Б — балансовые запасы месторождения (шахтного поля), т.

2) По таблице 1.2 определяют необходимый срок службы рудника при         t  tопт А= Аг, а при t  tопт

<А					(1.13)

1.2 Примеры

1.2.1 Пример 1

Определить годовую производительность рудника по годовому понижению очистной выемки на жильном месторождении с длиной по простиранию L = 600 м, мощностью от 1 до 5 м (средняя m = 2м), углом падения α = 70°. Плотность руды γ = 2,7 т/м3. Система разработки с магазинированием руды; средний коэффициент извлечения рудных запасов     kи.р = 0,9; коэффициент разубоживания р = 0,1.

Очистные работы проектируются одновременно на двух этажах.

Решение.

1) По данным табл. 1.1 месторождение относится к небольшим.

2) Среднее годовое понижение очистной выемки v0 = 45 м и К1 = 1,25.

3) Поправочный коэффициент К2 на угол падения определяют интерполяцией.

К2 = ≈1,07

4) Расчетное годовое понижение очистной выемки по формуле (1.3)

v = 45·1,25·1,07 = 60 м.

5) Площадь рудной залежи

S = Lm = 600·2 = 1200 м2.

6) Годовая производительность рудника по формуле (1.2)

т

Принимаем А = 200 000 т/год.