ТІК ОҚПАНДАРЫНЫҢ КӨЛДЕНЕҢ ҚИМА ӨЛШЕМДЕРІН АНЫҚТАУ

Оқпанның көлденең қима өлшемдері олардың белгілі орынына тәуелді. Пайдалы қазбаны шығару үшін қызмет ететін оқпан қимасының өлшемі кеніш өнімділігіне, оның газды режиміне және тереңдігін өңдеуге тәуелді. Жұмысшыларды, материалдарды және вагоншалардағы жабдықтарды түсіру және көтеру жұмысын атқаратын скип, клеть саны және өлшемі арқылы қосымша оқпан қимасының өлшемдері анықталады. Желдеткіш оқпандарының қимасының өлшемі жер асты қазбаларын желдету үшін керекті ауа мөлшеріне байланысты болады.

Оқпан қимасының өлшемдерін графикалық әдіспен көтергі ыдыс,  өткізгіштер, ыдыс арасындағы саңылаулар, ыдыс пен бекітпе арасындағы саңылаулардың орналасуы және өлшемдеріне, қауіпсіздік ережелеріне сай регламентталған, саты бөлімін, құбырлар мен кабельдерді  орналастыру, сонымен қатар мөлшер факторына және оқпан арқылы өтетін ауа жылдамдығы шамаларына сүйене отырып анықталады.

Көтергі ыдыстардың типтік өлшемі бірінші реттен кеніштен немесе шахтадан көтеретін жүк салмағына сәйкес және көтергі қондырғысының өнімділігіне байланысты болады.

Көтергі қондырғысының сағаттық өнімділігі мына формула бойынша анықталады

(1)

мұнда - кеніштің жылдық жобалық өнімділігі, m;

- жобалықпен салыстырғандағы өндірімді көбейту мүмкінділігін, сонымен қатар оқпанға келетін жүктің біркелкі еместігін ескеретін көтергі резервысының коэффициенті. Соңғы жобаланатын деңгейжиек үшін  = 1.15 – 1.25;

N – пайдалы қазбаны шығару бойынша бір жылдағы жұмыс күнінің саны. Бір аптада бес жұмыс күні болса N=260;300

t – пайдалы қазбаны шығаратын көтергі жабдығының тәуліктегі жұмыс уақытының саны. Үшауысымды жұмыста t = 15 сағат, 18 сағат.

Кенді шахталар үшін пайдалы жүкті көтеру массасы мына формула бойынша анықталады:

(2)

мұнда    H -  көтергі биіктігі, м.

Ал көтергі биіктігі келесі формула арқылы анықталады:

H = hст + h3 + hп							(3)

мұнда: hст- оқпан тереңдігі, м;

hп – қабылдау алаңының биіктігі (скипті көтергі кезінде hп=20-32 м) ;

h3 –көтергі шанабындағы төңгершектің тиеу биіктігі. Мәні h3 =15-20 м.

2-ші формула арқылы анықталған біруақытта көтерілетін пайдалы жүктің салмағы бойынша керекті скиптің типтік өлшемдерін таңдаймыз.

1-ші кестеде скиптің типтік өлшемдері, оның жобадағы өлшемдері, сыйымдылығы және салмағы келтірілген.

Кесте 1 – Скиптің типтік өлшемі

| Скиптің типтік өлшемі | Скиптің сыйымдылығы, м3 | Жоспардағы өлшемдері, мм |  | Масса,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С – 6HM | 5 | 1700 | 1920 | 10230 |
| С – 7HM | 9.5 | 1540 | 1780 | 10920 |
| С – 12HM | 9.5 | 1540 | 1780 | 13000 |
| С – 14HM | 9 | 1700 | 1920 | 12100 |
| С – 9HM | 11 | 1540 | 1780 | 11700 |
| С – 16HM | 11 | 1540 | 1780 | 12550 |
| С – 18HM | 11 | 1700 | 1920 | 11140 |
| С – 11HM | 11 | 1740 | 1980 | 13200 |
| С – 20HM | 11 | 1740 | 1980 | 13000 |
| С – 22HM | 15 | 1700 | 1920 | 13880 |
| С – 13HM | 15 | 1740 | 1980 | 14860 |

Оқпан қимасының өлшемін графикалық әдіспен (сурет 1) анықтау үшін масштаб бойынша қағазға расстрелдер мен жабдықтарды (көтергі ыдыстар, сатылы және құбырлы бөлімдер) керекті саңылауларды ескере отырып салады. Осы жабдықтың айналасына бекітпе мен ыдыстардың арасындағы саңылауларды ескере отырып дөңгелек жүргізеді. Дөңгелек жүргізу үшін алдымен бір түзуде жатпайтын, бір жазықтықта орналасқан үш нүктені табу керек.

Дөңгелектің диаметрін өлшеп, ең жақын оқпанның типтік қимасын алып ауа қозғалысының жылдамдығына тексереді.

Сурет 1-Оқпан диаметрін графикалық әдіспен анықтау

Оқпан бойынша ауа қозғалысының жылдамдығы

(4)

мұнда Q – шахтаны желдетуге керекті ауа мөлшері, м3/мин;

Q=						(5)

q – шахтаның қатысты газдылығы, м3/т;

А – шахтаның өндірістік өнімділігі т/тәулік;

d=0,75 – газдың рұқсат етілген концентрациясы,%

Sсв – оқпанның көлденең қимасының таза ауданы, м2;

Sсв=					(6)

Sвч – оқпанның көлденең қимасының жобаланған ауданы, м2;

Sвч=					(7)

=0.751 – арқаулау коэффициенті

Тб=0,3-0,5 м – бетонды бекітпе қалыңдығы, м

Есептелген жылдамдықтың мәні келесі теңсіздікті қанағаттандыруы керек v<vкр , мұнда  vкр – ҚЕ бойынша рұқсат етілген ең үлкен жылдамдық, vкр=12 м/с.

Егер v>vкр , онда басқа типтік өлшемдегі оқпан қимасын таңдау керек.

1 –Нұсқа

Тік скипті оқпанның көлденең қималарының өлшемдерін графикалық анықтау.

Бастапқы мәліметтер:

| Шахтаның жобалық жылдық өнімділігі – А = | 1400000 | т/ж; |
| --- | --- | --- |
| Оқпан тереңдігі – hст = | 800 | м; |
| Жыныстардың бекемдігі – f = | 14 |  |
| Оқпан забойына келетін су келімі – | 10 | м3/сағ; |
| Шахтаның қатысты газдылығы q= | 15 | м3/т |
| Қолданылатын ЖЗ | Аммонит №6ЖВ |  |

2-нұсқа

Тік скипті оқпанның көлденең қималарының өлшемдерін графикалық анықтау.

Бастапқы мәліметтер:

| Шахтаның жобалық жылдық өнімділігі – А = | 1000000 | т/ж; |
| --- | --- | --- |
| Оқпан тереңдігі – hст = | 750 | м; |
| Жыныстардың бекемдігі – f = | 14 |  |
| Оқпан забойына келетін су келімі – | 10 | м3/сағ; |
| Шахтаның қатысты газдылығы q= | 15 | м3/т |
| Қолданылатын ЖЗ | Аммонит №6ЖВ |  |

3 нұсқа

Тік скипті оқпанның көлденең қималарының өлшемдерін графикалық анықтау.

Бастапқы мәліметтер:

| Шахтаның жобалық жылдық өнімділігі – А = | 1300000 | т/ж; |
| --- | --- | --- |
| Оқпан тереңдігі – hст = | 780 | м; |
| Жыныстардың бекемдігі – f = | 14 |  |
| Оқпан забойына келетін су келімі – | 10 | м3/сағ; |
| Шахтаның қатысты газдылығы q= | 15 | м3/т |
| Қолданылатын ЖЗ | Аммонит №6ЖВ |  |

Нұсқаны кестеге сай таңдау

| Нұсқа | Парольдың соңғы санына сәйкес |
| --- | --- |
| 1 | 1,2,3 |
| 2 | 4,5,6 |
| 3 | 7,8,9,0 |